版本号：

额尔古纳市突发环境事件

风险评估报告

额尔古纳市人民政府

2025年11月

目录

1. 前言	1

2. 总则	2

2.1 编制原则	2

2.2 编制依据	2

2.2.1 法律法规、规章、规范性文件	2

2.2.2 技术标准及规范	4

2.2.3 其他技术资料	5

3. 资料准备	6

3.1 行政区域环境功能区划与空间分布情况	6

3.1.1 行政区域基本情况	6

3.1.2 区域环境功能区划	14

3.2 行政区域环境风险受体信息	15

3.3 环境风险源基本情况	20

3.3.1 环境风险企业	21

3.3.2 尾矿库	24

3.3.3 加油站	25

3.3.4 集中式污水处理厂	28

3.3.5 集中式垃圾处理设施	29

3.4 行政区域现有环境风险防控与应急救援能力	31

3.4.1 环境监测情况	31

3.4.2 固定风险源环境风险管理	31

3.4.3 移动风险源环境风险管理	31

3.4.4 非点源环境风险管理	32

3.5 现有应急物资与装备、救援体系情况	33

3.5.1 应急救援物资及装备	33

3.5.2 应急救援体系	49

3.6 额尔古纳市环境应急联动机制	61

4. 环境风险识别	62

4.1 环境风险受体情况	62

4.2 环境风险源识别	62

4.2.1 固定风险源评估	62

4.2.2 移动风险源评估	88

4.2.3 非点源风险评估	89

5. 环境风险评估子区域划分	90

5.1 按敏感目标类型划分评估子区域	90

5.2 按下级行政区域边界划分评估子区域	91

5.3 按地理空间划分网格区域	92

5.4 评估区域内子区域划分	92

6. 环境风险分析	93

6.1 环境风险指数计算与等级划分	93

6.2 水环境风险指数计算与等级划分	94

6.3 大气环境风险指数计算与等级划分	95

6.4 综合环境风险指数计算与等级划分	96

6.5 额尔古纳市环境风险状况分析	96

7. 典型突发环境事件情景分析	99

7.1 突发环境事件情景设定	99

7.1.1 国内外同类突发环境事件案例	99

7.1.2 额尔古纳市典型突发环境事件情景	100

7.2 突发环境事件情景分析	101

7.2.1 额尔古纳市突发水环境事件情景分析	101

7.2.2 额尔古纳市突发大气环境事件情景分析	102

7.3 突发环境事件情景释放途径分析	102

7.4 突发环境事件情景后果分析	102

7.4.1 额尔古纳市突发水环境事件情景源强分析	102

7.4.2 突发水环境事件情景后果分析	103

7.4.3 突发大气环境事件情景源强分析	108

7.4.4 历史经验总结	117

8. 环境风险防控与应急措施差距分析	119

8.1 环境风险受体管理差距分析	119

8.2 环境风险源管理差距分析	119

8.3 区域环境风险管理与应急能力差距分析	121

9. 行政区域环境风险管理措施建议	123

9.1 优先管理对象清单	123

9.2 区域环境风险空间布局优化	124

9.3 区域突发环境事件应急预案管理	127

附件一：额尔古纳市各评估子区域S-V-M指标计算表	128

附图一：风险受体图	148

附图二：风险企业分布图	152

前言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国突发事件应对法》《突发环境事件应急管理办法》，参照《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》，开展额尔古纳市突发环境事件风险评估，科学支撑额尔古纳市政府和部门突发环境事件应急预案编制，提升区域环境风险管控水平。

通过开展额尔古纳市突发环境事件风险评估，可以掌握额尔古纳市环境风险状况，明确环境风险防控措施，在发生突发事件时，能够及时、高效、有序地做好应对工作，全面提高对突发环境事件的应急处理能力，避免因突发环境事件对额尔古纳市的社会环境造成影响，最终达到大幅度降低突发环境事件发生的目的。

总则

编制原则

（1）科学性原则。坚持以人为本、合理保障人民群众的人身安全和区域环境安全，科学开展突发环境事件风险评估，合理提出区域环境风险管理措施建议，准确高效应对突发环境事件。

（2）规范性原则。严格执行环境保护、突发环境事件等相关法律法规、标准、政策，统筹兼顾管理要求。

（3）真实性原则。坚持理论与实际情况相结合，基于实际客观分析评估区域环境风险情况以及风险管控水平。

编制依据

法律法规、规章、规范性文件

（1）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日）；

（2）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（3）《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日修订实施）；

（4）《中华人民共和国消防法》（2009年5月1日施行）；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日施行）；

（6）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日实施）；

（8）《中华人民共和国土壤污染防治法》（主席令第8号），2018年8月31日；

（9）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发(2011)35号）；

（10）《突发事件应急管理办法》（2015年6月5日，环境保护部令第34号）；

（11）《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014]119号）；

（12）《突发环境事件信息报告办法》（2011年5月1日，环境保护部令第17号）；

（13）《突发环境事件应急管理办法》（2015年6月5日，环境保护部令第34号）；

（14）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（2015年1月9日，环发〔2015〕4号）；

（15）《关于加强资源环境生态红线管控的指导意见》（发改环资〔2016〕1162号）；

（16）《突发环境事件调查处理办法》（2015年3月1日，环境保护部令第32号）；

（17）《危险化学品安全管理条例》（2013年12月7日，中华人民共和国国务院令第645号）；

（18）《危险化学品名录》（2015年版）；

（19）《国家危险废物名录》（2021年版）；

（20）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

（21）《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）>的通知》（环办应急〔2018〕8号）；

（22）《关于印发<行政区域突发环境事件风险评估推荐方法>的通知》（环办应急〔2018〕9号）；

（20）《国家突发公共事件总体应急预案》（2006年1月8日）；

（21）《内蒙古自治区突发事件总体应急预案（试行）》（内政办发〔2021〕11号）；

（22）《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发突发环境事件应急预案（2022年版）的通知》（内政办发〔2022〕90号）；

（23）《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区突发事件预警信息发布管理办法（试行）》的通知》（内政办发〔2014〕113号）；

（24）《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环办应急〔2018〕9号）；

技术标准及规范

（1）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办（2014）34号）；

（2）《关于发布<企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）>的公告》（环公告2016年第74号）

（3）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；

（4）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（5）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

（6）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（7）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（8）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（9）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（10）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），2023年1月20日；

其他技术资料

（1）各企业单位提供的技术报告及应急预案等；

（2）其他政府职能部门提供的相关资料。

资料准备

行政区域环境功能区划与空间分布情况

行政区域基本情况

1.地理位置

额尔古纳市位于呼伦贝尔市北部，大兴安岭西北麓，额尔古纳河右岸。地理坐标为东经119°07′～121°49′，北纬50°01′～53°26′之间。东北部与黑龙江漠河县毗邻，东部与根河市为邻，东部与南部与牙克石、陈巴尔虎旗接壤。总面积2.84万平方公里。

图3-1  地理位置图

2.地质、地貌

额尔古纳市位于内蒙古高原东缘，地处大兴安岭北段的西坡。区内地形东高西低，中部南高北低，由东北部的大兴安岭山地过渡到呼伦贝尔高原。最高峰位于阿拉齐山，海拔1421米，最低点恩和哈达河口，海拔312米，平均海拔650米。这一地势特征使区内河流顺应其地形趋势，由东部和中部向北、西、南三面分流。额尔古纳市的现代地形地貌，主要是在华力西运动期形成的，燕山运动中又得到了加强，晚近期的新构造运动也有一定表现。山地和平原两种地貌单元，主要呈相互穿插状交替出现，山地是区内地貌主体，沟谷和河谷、平原呈枝状、网状散布其间。冲积平原，（洪积）倾斜平原和侵蚀台地仅占全市地貌的3.1%，大多呈零星小块分布在市境南端，或散布在额尔古纳河右岸，额尔古纳市地处高纬度的大兴安岭背风坡。

3.气候条件

额尔古纳市属北寒温带大陆性气候，春季风大、低温；夏季气候温和，日照丰富，秋季多阴雨，降温剧烈，冬季严寒长达6~7个月。无霜期在81天左右。年平均气温一3.1℃；11月平均气温-27℃,7月平均气温18.3℃,极端最低气温-46.2℃,极端最高气温36.6℃。年平均降水量358.6毫米。东部和北部林区降水较多，西南部偏少。降水量集中在6～8月份，年际变化较大。日照充足，年日照时数为2747小时，平均风速2.5米/秒。

4.水文

额尔古纳市地处大兴安岭西北麓、额尔古纳河东南岸。境内河流均发源于大兴安岭西侧，汇入额尔古纳河干流，皆属额尔古纳河外流水系，同时还有较发育的季节性支流。较大的河流有根河、得耳布尔河、哈乌尔河、激流河等8条，比较均匀地横贯全市，还有较多的沼泽、泉水。

额尔古纳河：中俄界河，位于呼伦贝尔市境内。上游为海拉尔河，发源于大兴安岭西侧吉勒老奇山西坡，西流到新巴尔虎左旗阿巴图附近始称额尔古纳河，后折向东北在额尔古纳市恩和哈达附近同俄罗斯流来的石勒喀河汇合为黑龙江。额尔古纳河全长1666公里（另说1620公里），河宽200～400米，水深可通航，总流域面积15万平方公里。

根河：发源于大兴安岭伊吉奇山西南侧，东经122°37′、北纬51°16′，海拔1241米。河长427.9公里，流域面积15796平方公里，河道平均比降0.73%。自东北向西南流经根河市、额尔古纳市和陈巴尔虎旗，于四卡北12公里处汇入额尔古纳河。

得尔布干河：发源于内蒙古自治区根河市得尔布尔镇北上游岭附近，由东北流向西南，河长298公里（另说273公里），流域面积6816平方公里。平均流量枯水期22.48m3/s，丰水期109.29m3/s。

哈乌尔河：又称哈乌鲁河或哈乌鲁郭勒，是额尔古纳河一级支流。发源于大兴安岭西坡阿拉奇山脉大黑山西北麓，海拔1404米，河流全长181.3公里（另说216公里），流域面积1938平方公里（另说2124平方公里），河宽10～20米，多年平均流量1.77亿m3/a。哈乌尔河自发源地由东北向西南流淌，于黑山头古城北5公里处与得尔布尔河相遇后携手汇入额尔古纳河。

激流河：又名急流河、贝尔茨河，属额尔古纳河一级支流。发源于大兴安岭西北麓汗马国家级自然保护区北部三望山，海拔1163米。激流河上源为牛耳河，与金河汇合后始称激流河。全长467.9公里，流域面积15845平方公里，下游河宽160米，河道比降0.97‰，流速3～5米/秒，上游呈东西流向，在原牛耳河林场北1公里处与南北流向的金河汇合后，呈南北流向至敖鲁古雅河口，由敖鲁古雅河口流向转西南，在恩格仁河口转西北流，于岭后田登科附近汇入额尔古纳河。主要支流有牛耳河、金河、乌鲁吉气河、敖鲁古雅河等。

5.土壤、植被

额尔古纳市土壤分布主要是西北～东南向的3个土带，表现为境内北部的棕色针叶林土、中部的灰色森林土和南部的黑钙土3个土壤分布区。基带土壤为黑钙土，垂直分布规律表现为随海拔升高依次为黑钙土—灰色森林土—棕色针叶林土。地域性分布规律主要反映在地形变化引起水热再分配而形成不同的隐域土壤。草原草甸土分布在河流和河谷两侧低平地段，沼泽土地形低洼，地表积水。粗骨土分布在山势陡峭的山丘顶部和阳面陡坡。本市土质肥沃，有机质、全氮、碱解氮、速效钾含量十分丰富，表现出较高的肥力水平，因此开发利用潜力较大。

额尔古纳市地处我国最寒冷的地区，跨两个气候带。该市森林植被主要分布在北部及东北部，为欧亚针叶南缘林地，主要树种有落叶松、白桦、山杨、黑桦等。林下主要是杜鹃、绒线菊、胡枝子等。森林草甸植被主要分布在森林边缘的丘陵及林间地，主要植物有杂草类、地榆、裂叶蒿、野豌豆等。草甸植被主要分布在河流两岸的漫滩、山川、山间、宽谷低湿地和山丘低洼地上，该植被面积最大，以多年生草本植物为主，是重要的放牧和打草地。沼泽植被主要分布在北部森林区和南部的大小河流两侧漫滩上，地表经常积水，形成沼泽植被。建群植物主要有莎草、大叶章、小叶章、苔草植物。草原植被以线叶菊、贝加尔茅草、日阴菅、羊草为建群的草甸草原为主，牧草种类丰富。

6.产业园区规划

2014年3月25日，内蒙古自治区人民政府发布内政字【2014】71号文，就呼伦贝尔市申请建设自治区级额尔古纳边境经济合作区做出批复，同意建设自治区级额尔古纳边境经济合作区，同意26.8平方公里建设规模和“一区多园”的建设方案，并要求将其纳入城市总体规划，科学规划，合理定位，充分发挥当地优势。

额尔古纳边境经济合作区位于额尔古纳市域的中、南部，涉及黑头山镇、蒙兀室韦苏木、拉布大林街道办事处和莫尔道嘎镇四个行政区。规划由四个园区（共六个地块）组成，即黑山头口岸国际经济技术合作园区、室韦口岸国际经济技术合作园区、拉布大林产业园区和莫尔道嘎产业园区，总占地面积2680.37公顷。其中黑山头口岸国际经济技术合作园区占地面积841.30公顷，室韦口岸国际经济技术合作园区占地面积636.94公顷，拉布大林产业园区占地面积440.11公顷，莫尔道嘎产业园区占地面积762.02公顷。

（一）黑山头口岸国际经济技术合作园区建设情况

黑山头口岸国际经济技术合作园区位于额尔古纳的西南部，额尔古纳河的东岸，黑山头镇境内，黑山头口岸的东南部，现状S301与G331（原X904）的交口处，总用地面积841.30公顷。目前，草原征占手续已得到自治区林草局批复，转建设用地手续已获自治区批复，已办理完成供地手续，已获得建设工程规划许可证、建设用地规划许可证，预计2022年底完成园区建设。2025年预计进口煤炭100万吨/年，出口水泥熟料100万吨/年。该园区的建设可以分流满洲里口岸过货压力，同时推动额尔古纳市与俄罗斯战略协作伙伴关系的发展，为额尔古纳市外经贸发展增加新的活力，助力额尔古纳经济发展。

（二）室韦口岸国际经济技术合作园区建设情况

室韦口岸国际经济技术合作园区位于额尔古纳的西部，蒙兀室韦苏木境内，包含两个地块，总占地面积636.94公顷。其中地块一为镇区地块，位于室韦口岸南部，与室韦镇区隔S201相望，占地面积181.09公顷；地块二为老代沟地块，位于室韦镇北部，临江村以东区域，占地面积455.85公顷。凭借境内自然生态景观丰富，以及毗邻俄方资源富集区，本园区重点发展矿产资源选矿业、木材加工业及跨境旅游业，逐步建成为新型口岸自由贸易区，开展跨境贸易，将打造成为进口木材加工基地、口岸旅游服务驻地，

（三）拉布大林产业园区建设情况

拉布大林产业园区位于额尔古纳市区南端，拉布大林街道办事处境内，用地集中在拉布大林南门外至收费站之间，海—拉公路两侧的开阔地，总用地面积440.11公顷。本园区的主要产业加工内容为“绿色食品加工”、“绿色饮品加工”和“特色旅游产品加工。

基础设施方面，园区已建成工业园区污水处厂（总占地面积35000m2，总建筑面积25934m2，采取“预处理+BRN生物脱氮+MQIC循环式颗粒污泥反应器+A/O生物脱氮系统+混凝砂滤池+Fenton氧化”污水处理处理工艺，实现污水处理能力10000m3/d，配套建设污水管网4300m）、工业园区固废渣场（占地面积39100平方米，分为固废渣填埋区、污水处理区及辅助生产管理区，平均处理能力为100吨每天，固废填埋库区容量为22万立方米，服务年限为10年）。

入园项目包括：1、呼伦贝尔晟通糖业科技有限公司日加工甜菜4000吨工程建设项目，总投资46864.68万元，占地面积356.7亩（237810.21m2），总建筑面积67145.97m2，日加工甜菜4000t/d，实现年产优级白砂糖99720t/a、废糖蜜30240t/a、颗粒粕40320t/a的生产能力，已建成运营；

2、呼伦贝尔塞尚乳业有限公司液奶、粉体、奶酪生产项目，年生产总量约为18000吨，工业总产值达2.2亿元。公司下一步将在水饮市场继续深耕，开发出更加适合于国人口感的厚乳类产品。

3、额尔古纳市洁源环保科技有限公司秸杆热电肥联产项目，占地面积42268m2，项目一期工程总投资2亿元，充分利用额尔古纳市域及周边范围内丰富的秸杆资源，打造具有完整产品链条热电肥联产的环保公司。项目建成后可年处理秸杆8.7万吨，产出0.79亿度电。

（四）莫尔道嘎产业园区

莫尔道嘎产业园区位于莫尔道嘎镇内，沿X901分布，规划包含两个地块，总占地面积762.02公顷。地块一为镇区地块，北邻莫尔道嘎镇区，占地面积299.73公顷；地块二为太平村地块，介于太平村与莫尔道嘎镇之间，占地面积462.29公顷。园区将建成为选矿加工基地、生态品味乐园，以农牧林产品加工为主体，以服务业和对外贸易为辅的综合性产业基地。

区域环境功能区划

额尔古纳市区域环境功能区划总结、归纳如下：

（1）环境空气

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中环境空气质量功能区的分类，确定本区域环境空气功能区划可参照二类功能区执行。

（2）地下水环境

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），本区域内地下水以人体健康基准值为依据，适用于生活饮用水水源及工、农业用水，故本次评价地下水环境功能区划参照Ⅲ类水功能区执行。

（3）声环境

将额尔古纳市中心城区分为3类功能区，其中1类功能区4个、2类功能区3个，3类功能区2个，4类功能区为城市主要交通干道两侧区域。

4、生态环境

根据内蒙古自治区生态功能区划，本市60%的区域都属于大兴安岭针叶林水土保持功能区，40%的区域都属于呼伦贝尔草原水土保持功能区，本项目在内蒙古生态功能区划中的位置见附图。

5、土壤环境

区域内除建成区外土壤环境均执行《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中农用地土壤污染风险筛选值。区域内建成区土壤环境执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第2类用地土壤污染风险筛选值。

行政区域环境风险受体信息

本次风险评估环境风险受体主要考虑额尔古纳市居民区、集中式地表水、地下水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）。本次风险评估中额尔古纳市内的水环境风险受体分布情况见附图1。大气环境风险受体分布情况见附图2。

表3.2-1  大气环境风险受体

| 风险受体类别 | 名称 | 人口数量 | 地理坐标 |  | 社区、行政村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度（°） | 纬度（°） |  |
| 居民区 | 拉布大林街道 | 3.6万人 | 120.21000 | 50.26433 | 兴达社区、平安社区、广安社区、新华社区、农垦社区、和谐社区，新城村 |
|  | 上库力街道 | 0.7万人 | 120.48054 | 50.27332 | 共建社区、惠泽社区，前进村 |
|  | 莫尔道嘎镇 | 1.9万人 | 121.09680 | 52.21770 | 兴安社区、兴林社区、龙岩社区、圃园社区、枫林社区，另辖1个村级单位：莫尔道嘎林业局林下经济管理区 |
|  | 奇乾乡 | 190人 | 120.77614 | 52.49072 | 奇乾村及邓家店、十八里河屯、乌玛屯三个自然村 |
|  | 三河回族乡 | 1.1万人 | 120.20828 | 50.40502 | 苏沁社区、三河第一社区、三河第二社区 |
|  | 黑山头镇 | 2055人 | 119.39804 | 50.36561 | 梁东村、梁西村 |
|  | 恩和哈达镇 | 无常驻人口 | 121.42090 | 53.30031 | 恩和哈达、伊木河、两间房、西口子、奇雅屯、腰甸、前场 |
|  | 恩和俄罗斯族民族乡 | 2631人 | 119.82239 | 50.85624 | 噶拉湾社区，另辖1个村级单位：恩和农场生活区 |
|  | 蒙兀室韦苏木 | 1572人 | 120.01740 | 51.28339 | 室韦、临江、水磨、前沟、吉宝沟、平安 |
| 医疗卫生机构 | 地区 |  | 医疗机构名称 |  | 救治能力 |
|  | 拉布大林街道办事处 |  | 额尔古纳市人民医院 |  | 二级甲等 |
|  |  |  | 疾控中心 |  | -- |
|  |  |  | 拉布大林社区卫生服务中心 |  | 一级 |
|  | 上库力街道办事处 |  | 上库力街道办事处社区卫生服务中心 |  | 一级 |
|  | 黑山头镇 |  | 黑山头镇卫生院 |  | 一级 |
|  | 莫尔道嘎镇 |  | 中蒙医院 |  | 二级乙等 |
|  |  |  | 莫尔道嘎镇卫生院 |  | 一级 |
|  | 三河回族乡 |  | 三河回族乡中心卫生院 |  | 一级 |
|  |  |  | 三河回族乡苏沁卫生院 |  | -- |
|  | 恩和俄罗斯族民族乡 |  | 恩和俄罗斯族民族乡中心 卫生院 |  | 一级 |
|  | 蒙兀室韦苏木 |  | 蒙兀室韦苏木中心卫生院 |  | 一级 |
| 风险受体种类 | 名称 |  | 地理坐标 |  | 人口数量 |
|  |  |  | 经度（°） | 纬度（°） |  |
| 文化教育机构 | 额尔古纳市职业中学 |  | 120.19355 | 50.24900 | 313 |
|  | 额尔古纳市第一小学 |  | 120.17608 | 50.23969 | 1052 |
|  | 额尔古纳市第二小学 |  | 120.19383 | 50.24614 | 260 |
|  | 额尔古纳市第三小学 |  | 120.16077 | 50.23696 | 1116 |
|  | 额尔古纳市第一中学 |  | 120.17139 | 50.25140 | -- |
|  | 额尔古纳市第二中学 |  | 120.16122 | 50.23563 | 600 |
|  | 额尔古纳市第三中学 |  | 120.16429 | 50.24713 | 1120 |
|  | 额尔古纳市三河小学 |  | 120.09632 | 50.45141 | -- |

表3.2-2  额尔古纳市河流基本情况

| 风险受体名称 | 河流长度（km） | 流域面积 （km2） | 多年平均流量（m3/s） | 多年平均径流量 （亿m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额尔古纳河 | 1666 | 15万 | -- | 36.3 |
| 根河 | 427.9 | 15796 | -- | 8.65 |
| 得尔布干河 | 298 | 6816 | 22.48（枯）/109.23（丰） | 3.41 |
| 哈乌尔河 | 181.3 | 1938 |  | 1.77 |
| 激流河 | 467.9 | 15845 | -- | 30.86 |
| 恩和哈达河 | 108 | 2137 |  | 3.21 |

表3.2-3  额尔古纳市水源地基本信息

| 水源地名称 | 设立时间 | 保护区范围 | 供水对象/供水人口 | 供水能力（万m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黑山头镇水源地保护区 | 2020年 | 一级保护区：有1眼井，以取水井为圆心，半径30米圆的外切线构成的1个正方形区域，面积0.0036km2。 不设二级保护区、准保护区。 | 黑山头镇居民用水/夏季2400人，冬季600人。 | 10.6 |
| 莫尔道嘎镇水源地 | 2020年 | 一级保护区：有3眼井，以取水井为圆心，半径30米圆的外切线并结合周边环境构成的2个多边形区域，面积0.013km2。不设二级保护区、准保护区。 | 莫尔道嘎镇/7000人 | 32.88 |
| 蒙兀室韦苏木水源地 | 2020年 | 一级保护区：有1眼井，以取水井为圆心，半径50米圆的外切线并结合周边环境构成的1个多边形区域，面积0.0104km2。 | 室韦乡（吉拉林）居民饮用水/2700人 | 12.03 |
| 三河回族乡水源地 | 2025年 | 水源地一级保护区半径为30m，划定一级保护区：以水源井为圆心，半径30m 圆的外切线构成的1个正方形区域，面积0.0036km2。 | 三河回族乡居民饮用水/2500人 | 5.48 |
| 额尔古纳市上库力街道水源地 | 2025年 | 上库力街道水源地一级保护区半径为30m，划定一级保护区：以水源井为圆心，半径30m圆的外切线构成的1个正方形区域，面积0.0036km2。 | 额尔古纳市上库力街道居民饮用水/2500人 | 6.57 |
| 额尔古纳市集中式饮用水水源地 | -- | 一级保护区：以取水井为圆心半径 200 米圆的外切多边形区域（西侧以河岸为界），面积 0.1092km2。 二级保护区：一级保护区边界外延 2000m、东南侧以公路为界的多边形区域， 面积 17.3048km2。 不设准保护区。 | 额尔古纳市居民饮用水/1.5万人 | 727.08 |
| 额尔古纳市苏沁管委会水源地 | 2025年 | 苏沁管委会水源地一级保护区半径为 30m，划定一级保护区：以水源井为圆心，半径 30m 圆的外切线构成的 1 个正方形区域，面积 0.0036km2。 | 居民饮用水/1300人 | 2.92 |

环境风险源基本情况

根据企业已备案的突发环境事件应急预案统计，评估区域内现有环境风险企业风险源基本情况统计如表3.6-1所示。

环境风险企业

根据企业已备案的突发环境事件应急预案统计，评估区域内现有环境风险企业风险源基本情况统计如表3.6-1所示。

表3.6-1  环境风险企业环境风险源识别表

| 序号 | 名称 | 地理位置 | 地理坐标 |  | 环境风险物质种类与数量 | 可能造成的突发环境事件类别 | 近五年突发环境事件发生数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |
| 1 | 额尔古纳诚诚矿业有限公司 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市三河回族乡小加布果斯沟 | 120°19′18.75″ | 50°24′30.58″ | 硫酸铜：2.51t 丁胺黑药：5t 柴油：79.2t 废机油：10t | 火灾、爆炸事故引发场外环境污染/危险化学品泄漏/风险防控设施失灵/污染治理设施异常/企业违法排污/通讯或运输系统故障事故/各种自然灾害、极端天气或不利气象条件/ | 无 |
| 2 | 赤峰龙源松州风力发电有限公司额尔古纳分公司葫芦头风电场 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市拉布大林街道葫芦头村境内 | 120°5′33.184″ | 50°10′14.98″ | 变压器油：19.8t 润滑油：0.4t 柴油：0.2t | 变压器油泄漏/风机或变压器操作不当引起火灾或爆炸 | 无 |
| 3 | 额尔古纳市城市基础设施运营集团（火电厂） | 内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市拉布大林街道人民法院北侧 | 120°12′56.74″ | 50°14′56.79″ | 柴油：6.88t | 锅炉除尘器故障事故/锅炉脱硫故障事故/锅炉脱硝故障事故 | 无 |
| 4 | 额尔古纳市拉布大林三羊清真肉类加工厂 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市拉布大林街道额尔古纳大街131号 | 120°8′47.39″ | 50°14′20.16″ | 氨气：2t （目前已不再使用） | 火灾、爆炸、泄漏等生产事故及可能引起的次生、衍生厂外环境污染及人员伤亡事故/环境风险防控设施失灵或非正常操作 | 无 |
| 5 | 额尔古纳市鑫易矿业开发有限公司 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市三河回族乡下护林西北6km（石灰崖沟） | 120°09′00″ | 50°40′15″ | -- | 火灾事故/尾矿泄漏、溃坝 | 无 |
| 6 | 呼伦贝尔晟通糖业科技有限公司 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市拉布大林街道产业园区 | 120°9′33.73″ | 50°12′50.14″ | 硫磺：0.68t SO2：1.36t 柴油：50t | 火灾、爆炸等生产安全事故/环境风险防控设施失灵或非正常操作/污染治理设施非正常运行 | 无 |
| 7 | 呼伦贝尔塞尚乳业有限公司 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市拉布大林街道产业园区 | 120°10'13.92" | 50°13'7.64" | 柴油：5t 液氨：9t 乙醚：0.033t 甲苯：0.001t 丙酮：0.002t 乙腈：0.004t 甲醇：0.104t 氨水：0.005t 石油醚：0.053t 无水乙醇：0.046t 冰乙酸：0.022t | 液氨泄漏/柴油泄漏 | 无 |
| 8 | 内蒙古莫茅酒业有限责任公司 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市莫尔道嘎镇二中路 | 120°44′31.400″ | 51°16′25.500″ | 乙醇：80 | 火灾、爆炸、泄漏等生产事故及可能引起的次生、衍生厂外环境污染/环境风险防控设施失灵或非正常操作 | 无 |

尾矿库

评估区域内现有尾矿库风险源基本情况统计如3.6-2所示。

表3.6-2  评估区域内现有尾矿库风险源基本情况表

| 序号 | 名称 | 地理位置 | 地理坐标 | 环境风险等级 | 库容及实际储存量 | 可能造成的突发环境事件类别 | 近五年突发环境事件发生数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额尔古纳诚诚矿业有限公司选矿厂尾矿库 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市三河回族乡小加布果斯沟 | 120°18′56″~120°19′23″E，50°24′59″~50°24′30″ | 较大（H1S1R3） | 总库容：426.06万m3 实际堆存：250万m3 | 尾矿外泄、尾矿水超标外排泄漏、尾矿输送管线泄漏、回水池泄漏、回水管线泄漏、尾矿库渗漏 | 无 |
| 2 | 额尔古纳市鑫易矿业开发有限公司 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市三河回族乡下护林西北6km（石灰崖沟） | 120°09′00″E，50°40′15″N | -- | 总库容：10.42万m3 实际堆存：8.52m3 | 尾矿泄漏、溃坝 | 无 |

加油站

评估区域内现有加油站风险源基本情况统计如3.6-3所示。

表3.6-3  额尔古纳市现有加油站风险源一览表

| 序号 | 加油站名称 | 地理位置 | 环境风险等级 | 油气最大存储量 | 可能造成的突发环境事件类别 | 近五年突发环境事件发生数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额尔古纳市京运石化加油站 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市拉布大林街道办事处振兴屯 | 一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）] | 汽油：60.75t 柴油：47.52t | 油品泄漏、发生火灾、爆炸事故 | 无 |
| 2 | 额尔古纳市荣达石油有限责任公司 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市上库力街道 | 一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）] | 汽油：72t 柴油：24t | 油品泄漏、发生火灾、爆炸事故 | 无 |
| 3 | 额尔古纳市瑞森石油有限公司加油站 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市莫尔道嘎路管处东南侧 | 一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）] | 汽油：90t 柴油：40t | 油品泄漏、发生火灾、爆炸事故 | 无 |
| 4 | 额尔古纳市天弘商贸有限公司加油站 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市拉布大林街道办事处西郊变电站南侧 | 一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）] | 汽油：69.92t 柴油：75.96t | 油品泄漏、发生火灾、爆炸事故 | 无 |
| 5 | 额尔古纳市黑山头口岸加油站 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市黑山头镇S301省道西800米与X904县道交汇处 | 一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）] | 汽油：60t 柴油：51t | 油品泄漏、发生火灾、爆炸事故 | 无 |
| 6 | 额尔古纳市中福石化加油站 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市拉布大林街道办事处胜利街南、外环路东侧 | 一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）] | 汽油：75t 柴油：90t | 油品泄漏、发生火灾、爆炸事故 | 无 |
| 7 | 额尔古纳市中润石油加油站 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市拉布大林街道国道332线东侧 | 一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）] | 汽油：54t 柴油：102.96t | 油品泄漏、发生火灾、爆炸事故 | 无 |
| 8 | 额尔古纳市中油金成石油加油站 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市三河回族民族乡机耕屯 | 一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）] | 汽油：24t 柴油：64t | 油品泄漏、发生火灾、爆炸事故 | 无 |
| 9 | 呼伦贝尔海农加油站 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市拉布大林哈撒尔路1号 | 一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）] | 汽油：55.48t 柴油：78.85t | 油品泄漏、发生火灾、爆炸事故 | 无 |
| 10 | 内蒙古森工集团兴安石油有限责任公司莫尔道嘎加油站 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市莫尔道嘎镇 | 一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）] | 汽油：47.4t 柴油：16.6t | 油品泄漏、发生火灾、爆炸事故 | 无 |
| 11 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔额尔古纳经营部恩和加油站 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市恩和哈达乡室拉公路东侧 | 一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）] | 汽油：6.57t 柴油：15.48t | 油品泄漏、发生火灾、爆炸事故 | 无 |
| 12 | 中国石油天然气股份公司内蒙古呼伦贝尔额尔古纳经营部黑山头加油站 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市黑山头镇新镇 | 一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）] | 汽油：60.75t 柴油：47.25t | 油品泄漏、发生火灾、爆炸事故 | 无 |
| 13 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔额尔古纳经营部拉布大林加油站 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市拉布大林东街 | 一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）] | 汽油：20t 柴油：22.5t | 油品泄漏、发生火灾、爆炸事故 | 无 |
| 14 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔额尔古纳经营部三海路加油站 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市拉布大林街道海三公路300号 | 一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）] | 汽油：81t 柴油：47.52t | 油品泄漏、发生火灾、爆炸事故 | 无 |
| 15 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔额尔古纳经营部三河加油站 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市三河回民乡201省道东 | 一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）] | 汽油：56.36t | 油品泄漏、发生火灾、爆炸事故 | 无 |
| 16 | 中国石油天然气股份公司内蒙古呼伦贝尔额尔古纳经营部室韦加油站 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市蒙兀室韦苏木吉拉公路2公里处 | 一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）] | 汽油：60.75t 柴油：47.25t | 油品泄漏、发生火灾、爆炸事故 | 无 |

集中式污水处理厂

评估区域内现有集中式污水处理厂风险源基本情况统计如3.6-4所示。

表3.6-4  额尔古纳市现有集中式污水处理厂风险源一览表

| 序号 | 名称 | 地理位置 | 环境风险等级 | 可能造成的突发环境事件类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额尔古纳市城市基础设施运营集团有限公司污水厂 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市拉布大林八连 | 一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）] | 污水超标/废气非正常排放/化学品泄漏 |
| 2 | 额尔古纳市城市基础设施运营集团有限公司园区污水厂 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市工业园区 | 一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）] | 废气处理设施故障/废水处理设施故障/火灾、爆炸事件/非正常工况事件 |

集中式垃圾处理设施

评估区域内现有集中式垃圾处理设施风险源基本情况统计如下表所示：

表3.6-5  额尔古纳市集中式垃圾处理设施风险源基本情况

| 序号 | 名称 | 地理位置 | 地理坐标 |  | 环境风险等级 | 建设规模 | 垃圾处理方式 | 可能造成的突发环境事件类别 | 近五年突发环境事件发生数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 1 | 额尔古纳市城市管理综合行政执法局(工业固体废物填埋场) | 内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市拉布大林街道工业园区东南侧 | 120°13′35.89″ | 50°10′34.66″ | 一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）] | 设计库容：120万m3 | 填埋 | 突发暴雨引发的溃坝事故/渗滤液泄漏/ | 无 |
| 2 | 内蒙古自治区额尔古纳市城市生活垃圾无害化处理工程 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市拉布大林街道东南偏南6.0km处 | 120°13'27.74" | 50°10'26.47" | 一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）] | 设计库容：60万m3 | 填埋 | 填埋气发生火灾爆炸/渗滤液泄漏/渗滤液处理系统故障/防渗坝垮塌 | 无 |
| 3 | 额尔古纳市天美城市生活垃圾处理有限公司工业园区固废渣场分公司 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市拉布大林街道办事处市政垃圾填埋场西侧、第六奶牛小区东北侧600处 | 120°17′15.06" | 50°9′27.67" | 一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）] | 设计库容：22万m3 | 填埋 | 火灾/泄漏 | 无 |

行政区域现有环境风险防控与应急救援能力

环境监测情况

由于本市环境监测站能力有限，发生突发环境事件时第一时间经由应急指挥部向呼伦贝尔市环境监测站请求协助。呼伦贝尔市环境监测站不能监测的指标将委托有监测资质的第三方机构进行监测。额尔古纳市政府正在积极寻找具有监测能力的第三方检测机构，并签订应急监测协议。

固定风险源环境风险管理

污染源监控方面，根据企业已备案的应急预案，有1家重较大环境风险源企业（额尔古纳诚诚矿业有限公司，风险事故类型：尾矿库外泄）。

对于固定风险源定期组织突发环境事件隐患排查；加强境内环境风险企业风险评估与应急预案管理，现有预案备案率在100%以上。

移动风险源环境风险管理

交通事故的严重和危害程度差别很大，一般来说，交通事故中的一般事故和轻微事故所占比重较大，重大和特大恶性事故所占比重很小。因此，由于危险货物运输的交通事故而引起的爆炸、火灾以及泄漏等严重事故，在跨河桥梁段发生的概率甚小，而货车脱离路面而掉入河中的可能性更低。

危险化学品道路运输突发环境事件处置，遵循快速反应、统一指挥、分级响应、协同应对、条块结合，以块为主、措施科学、信息共享的原则。

因此从事危险货物运输，车辆在公路上一旦出现交通事故而给公路沿线，特别是沿线水系造成严重污染的可能性很小。然而，计算结果表明，危险货物运输车辆发生交通事故的概率不为零，所以不能排除重大交通事故等意外事件的发生，危险货物运输车辆在水源地沿河、跨河公路上万一出现交通事故，存在如有毒气体的扩散或有害液体流入到河流及水源地等风险。

在饮用水水源地附近的高速公路、主要道路要设置隔离设施，防止危险化学品运输事故车辆翻入、事故残液流入饮用水源地。对有道路穿越的饮用水源保护区，修建加强型安全防护栏，设置堆砌沙包、收集沟和蓄水池等，强化危险化学品运输等流动源的污染事故防范和应急措施。

制定危险化学品运输管理制度，保护区内危险化学品运输必须经公安部门审核备案，需通过饮用水源附近路段的，需要有专用车辆护送。

非点源环境风险管理

1、居民生活污染源环境风险管理

水源地调查范围内的居民生活源主要是水源地一级保护区范围内的居民区，污染源主要是生活污水及生活垃圾，应作为重点防控对象，加强对其产生的生活污水、生活垃圾进行收集处置。

生态环境主管部门应督促居民区或采取措施收集已乱排乱放的垃圾并严格要求禁止乱排乱放现象，并全面推行“户集、村收、镇运、旗处理”的生活垃圾集中收集处置机制。鼓励开展垃圾分类试点，推进生活垃圾“减量化、资源化、无害化”处理。进一步完善生活垃圾收运基础设施建设，饮用水源保护区内的各行政村至少建成1处垃圾收储点，确保饮用水源保护区内居民生活垃圾集中收集行政村全覆盖；化粪池、集水池等设施应采取防渗措施，防止一旦发生泄漏将直接影响水源地水质安全。

因此，相关部门应严格进行监管，落实各项环保基础设施项目建设，结合农村环境综合整治、创建美丽新农村等，建立健全生活污水和生活垃圾收集转运系统，做到水源地保护区内的生活污水和生活垃圾全部合理处置，确保水源地的水质安全。

2、畜禽养殖污染环境风险管理

根据调查，水源地调查范围内，不涉及养殖场，无农户散养畜禽。

3、其他非点源环境风险管理

饮用水源保护区无种植业，无农田径流带来的化肥、农药等其他面源污染物的影响。

现有应急物资与装备、救援体系情况

应急救援物资及装备

由于本市环境监测站能力有限，发生突发环境事件时第一时间经由应急指挥部向呼伦贝尔市环境监测站请求协助。呼伦贝尔市环境监测站不能监测的指标将委托有监测资质的第三方机构进行监测。同时，相关企业也购置相应的应急救援物资及抢险设备，并做好日常维护企业应急物资，以下列举部分突发环境事件时环境应急物资及设备储备情况。

表3.5-1  额尔古纳诚诚矿业有限公司应急物资表

| 东珺矿区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 装备名称 | 单位 | 数量 | 位置 | 设备管理人 |  | 联系方式 |  |
| 1 | 急救包 | 包 | 5 | 仓库 | 李刚 |  | 15191508055 |  |
| 2 | 保温被 | 条 | 10 | 仓库 | 李刚 |  | 15191508055 |  |
| 3 | 电子体温计 | 个 | 5 | 仓库 | 李刚 |  | 15191508055 |  |
| 4 | 血压计 | 个 | 5 | 仓库 | 李刚 |  | 15191508055 |  |
| 5 | 1#灭火器 | 个 | 5 | 仓库 | 李刚 |  | 15191508055 |  |
| 6 | 编织袋 | 条 | 200 | 仓库 | 李刚 |  | 15191508055 |  |
| 7 | 消防铲 | 把 | 20 | 仓库 | 李刚 |  | 15191508055 |  |
| 8 | 潜水泵 | 台 | 3 | 仓库 | 李刚 |  | 15191508055 |  |
| 9 | 伸缩梯 | 个 | 2 | 仓库 | 李刚 |  | 15191508055 |  |
| 10 | 无齿锯 | 把 | 1 | 仓库 | 李刚 |  | 15191508055 |  |
| 11 | 担架 | 个 | 1 | 仓库 | 李刚 |  | 15191508055 |  |
| 12 | 沙石料 | 吨 | 20 | 堆料场 | 李刚 |  | 15191508055 |  |
| 13 | 对讲机 | 部 | 6 | 仓库 | 李刚 |  | 15191508055 |  |
| 14 | 水泥 | 吨 | 10 | 堆料场 | 李刚 |  | 15191508055 |  |
| 15 | 挖掘机 | 台 | 3 | 车队 | 吴斯强 |  | 13347044956 |  |
| 16 | 装载机 | 台 | 4 | 车队 | 吴斯强 |  | 13347044956 |  |
| 17 | 皮卡车 | 台 | 1 | 车队 | 吴斯强 |  | 13347044956 |  |
| 18 | 防尘面具（口罩） | 个 | 20 | 仓库 | 李刚 |  | 15191508055 |  |
| 选矿厂及尾矿库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 装备名称 | 单位 | 数量 | 位置 |  | 设备管理人 |  | 联系方式 |
| 1 | 急救包 | 包 | 3 | 选厂 |  | 马洪斌 |  | 15647009555 |
| 2 | 保温被 | 条 | 10 | 仓库 |  | 王超 |  | 13754108291 |
| 3 | 电子体温计 | 个 | 5 | 办公室 |  | 马洪斌 |  | 15647009555 |
| 4 | 血压计 | 个 | 2 | 仓库 |  | 王超 |  | 13754108291 |
| 5 | 1#灭火器 | 个 | 5 | 仓库 |  | 王超 |  | 13754108291 |
| 6 | 编织袋 | 条 | 1000 | 仓库 |  | 王超 |  | 13754108291 |
| 7 | 铁锹 | 把 | 50 | 仓库 |  | 王超 |  | 13754108291 |
| 8 | 潜水泵 | 台 | 5 | 仓库 |  | 王超 |  | 13754108291 |
| 9 | 伸缩梯 | 个 | 3 | 仓库 |  | 王超 |  | 13754108291 |
| 10 | 无齿锯 | 把 | 2 | 仓库 |  | 王超 |  | 13754108291 |
| 11 | 担架 | 个 | 1 | 矿山 |  | 王超 |  | 13754108291 |
| 12 | 急救包 | 包 | 5 | 矿山 |  | 王超 |  | 13754108291 |
| 13 | 沙石料 | 吨 | 20 | 仓库 |  | 王超 |  | 13754108291 |
| 14 | 对讲机 | 部 | 6 | 矿山 |  | 王超 |  | 13754108291 |
| 15 | 水泥 | 吨 | 10 | 仓库 |  | 王超 |  | 13754108291 |
| 16 | 挖掘机 | 台 | 1 | 车队 |  | 马洪斌 |  | 15647009555 |
| 17 | 装载机 | 台 | 4 | 车队 |  | 马洪斌 |  | 15647009555 |
| 18 | 皮卡车 | 台 | 1 | 车队 |  | 马洪斌 |  | 15647009555 |

表3.5-2  额尔古纳市鑫易矿业开发有限公司应急物资表

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指挥车 | 天通皮卡 | 辆 | 1 |
| 2 | 装备车 | 尼桑皮卡 | 辆 | 1 |
| 3 | 装备车 | 福田皮卡 | 辆 | 1 |
| 4 | 急救箱 |  | 个 | 2 |
| 5 | 防爆工具 | 铜质 | 套 | 4 |
| 6 | 风障 | 白帆布 | 块 | 7 |
| 7 | 灭火器 | 8kg干粉灭火器 | 个 | 24 |
| 8 | 救生索 |  | 条 | 5 |
| 9 | 担架 | 两折、三折 | 个 | 7 |
| 10 | 保温毯 | 腈纶、麻 | 条 | 6 |
| 11 | 充气夹板 |  | 套 | 6 |
| 13 | 引路线 |  | 米 | 5000 |
| 14 | 刀锯 | 鱼头 | 把 | 2 |
| 15 | 氧气瓶 | 40L | 个 | 5 |
| 16 | 干湿温度计 |  | 支 | 12 |
| 17 | 温度计 |  | 支 | 40 |
| 18 | 绝缘手套 |  | 副 | 7 |
| 19 | 紧急呼救器 |  | 台 | 10 |
| 20 | 泡沫发生器 | 高倍数 | 台 | 1 |
| 21 | 潜水泵 |  | 台 | 1 |
| 22 | 录音电话 |  | 台 | 2 |
| 23 | 大绳 |  | 米 | 100 |

表3.5-3  国网额尔古纳市供电公司应急物资及装备信息

| 设备 类别 | 名称 | 单位 | 数量 | 保管 责任人 | 联系电话 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 个人防护及工器具 | 个人防护类（5种） | 件、双 | 45 | 赵启宏 | 15148428289 | 拉布大林供电服务中心 |
|  | 照明类（4种） | 台、把、个 | 22 | 赵启宏 | 15148428289 | 拉布大林供电服务中心 |
|  | 通讯类（1种） | 台 | 2 | 赵启宏 | 15148428289 | 拉布大林供电服务中心 |
|  | 发电类（2种） | 辆台 | 34 | 刘咸伯 | 15705072961 | 国网额尔古纳市供电公司 |
|  | 救生衣 | 件 | 3 | 杨磊 | 13354705571 | 拉黑公路库房 |
|  | 帐篷 | 套 | 12 | 杨磊 | 13354705571 | 拉黑公路库房 |
|  | 救生绳（50m一根） | 根 | 21 | 杨磊 | 13354705571 | 拉黑公路库房 |
| 安全 工器具 | 设备接地线 | 套 | 22 | 刘咸伯 | 15705072961 | 国网额尔古纳市供电公司 |
|  | 验电器 | 个 | 31 | 刘咸伯 | 15705072961 | 国网额尔古纳市供电公司 |
|  | 安全帽 | 个 | 26 | 刘咸伯 | 15705072961 | 国网额尔古纳市供电公司 |
| 作业 工器具 | 备品备件（26种） | 台、千米、套、根、组、个、只 | 22 | 刘咸伯 | 15705072961 | 国网额尔古纳市供电公司 |
|  | 防爆手提探照灯 | 台 | 2 | 杨磊 | 13354705571 | 拉黑公路库房 |
|  | 橡皮艇 | 艘 | 1 | 杨磊 | 13354705571 | 拉黑公路库房 |
|  | 发电机 | 台 | 1 | 杨磊 | 13354705571 | 拉黑公路库房 |
| 可调配 装备 | 发电机 | 台 | 1 | 曹凯伦 | 15148561245 | 黑山头中心供电营业所 |
|  | 发电机 | 台 | 1 | 孟祥鑫 | 18647025486 | 恩和中心供电营业所 |
|  | 发电机 | 台 | 5 | 杜晓丹 | 18047018518 | 三河中心供电营业所 |
|  | 个人防护类（5种） | 件、双 | 23 | 赵启宏 | 15148428289 | 拉布大林供电服务中心 |
|  | 油锯 | 把 | 2 | 杨磊 | 13354705571 | 拉黑公路库房 |
|  | 无人机 | 台 | 45 | 曹凯伦 | 15148561245 | 黑山头中心供电营业所 |

表3.5-4  额尔古纳市城市管理综合行政执法局（工业固体废物填埋场）

| 序号 | 主要物资功能 | 规范要求配置 | 现有配置情况 |  | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 数量 |  |
| 1 | 安全防护 | 防护服 | 防护服 | 2 套 | 办公管理区库房 |
| 2 |  | 防护口罩 | 口罩 | 15 个 |  |
| 3 |  | 乳胶手套 | 乳胶手套 | 5 双 |  |
| 4 |  | 消防手套 | 消防手套 | 3 双 |  |
| 5 |  | 消防靴 | 消防靴 | 5 双 |  |
| 6 |  | 安全帽 | 安全帽 | 10 个 |  |
| 7 |  | 工作服 | 工作服 | 15 套 |  |
| 8 |  | 安全警示背心 | 安全警示背心 | 3 套 |  |
| 9 |  | 雨衣 | 雨衣 | 3 套 |  |
| 10 |  | 水靴 | 水靴 | 10 双 |  |
| 11 | 现场应急设备 | 手电筒 | 手电筒 | 2 个 |  |
| 12 |  | 应急灯 | 应急灯 | 2 具 |  |
| 15 |  | 安全警戒带 | 安全警戒带 | 4 根 |  |
| 16 |  | 紧急疏散照明灯 | 紧急疏散照明灯 | 1 具 |  |
| 17 | 应急通信和指挥 | 对讲机 | 对讲机 | 2 部 |  |
| 18 |  | 手持扩音器 | 手持扩音器 | 1 个 |  |
| 19 |  | 响铃 | 响铃 | 1 个 |  |
| 20 | 消防器材 | 消防铲 | 消防铲 | 3 把 |  |
| 21 |  | 应急泵 | 应急泵 | 1 台 |  |
| 22 | 医疗应急物资 | 医用药箱 | 医用药箱 | 0 个 |  |
| 23 | 应急监测装备 | 应急监测器材 | 应急监测器材 | 无 | / |
| 24 | 防洪、溃坝救援设备 | 沙袋 | 沙袋 | 若干 | 填埋场停车区 |
| 25 |  | 装载机 | 装载机 | 1 辆 |  |

表3.5-5  额尔古纳市城市管理综合行政执法局（工业固体废物填埋场）

| 环境应急资源信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号/规格 | 储备量 | 报废日期 | 主要功能 | 备注 |
| 1 | 过滤式防毒面具 | / | / | 4个 | — | 应急处置 | 正常 |
| 2 | 干粉灭火器 | / | MFZ/ABC4手提式 | 12个 | — | 应急处置 | 正常 |
| 3 | 急救药箱 | / | / | 1个 | — | 应急处置 | 正常 |
| 4 | 消火栓 | / | SN65型 | 4个 | — | 应急处置 | 正常 |
| 5 | 消防砂 | / | / | 2t | — | 应急处置 | 正常 |
| 过滤式防毒面具 干粉灭火器 急救药箱 消火栓 |  |  |  |  |  |  |  |

表3.5-6  额尔古纳市拉布大林三羊清真肉类加工厂

| 序号 | 名称 | 规格/功能 | 单位 | 数量 | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全带 | -- | 条 | 4 | 办公室储物柜 |
| 2 | 手电 | -- | 个 | 6 | 生产车间 |
| 3 | 安全帽 | -- | 个 | 15 | 生产车间 |
| 4 | 手提式干粉灭火器 | 4kg | 个 | 5 | 办公室 |
| 5 | 手提式干粉灭火器 | 8kg | 个 | 10 | 厂区各单元 |
| 6 | 消防栓 | -- | 个 | 6 | 厂区消防管网 |
| 7 | 对讲机 | -- | 部 | 7 | 办公室储物柜 |
| 8 | 扩音器 | -- | 个 | 1 | 办公室储物柜 |
| 9 | 消防应急灯 | -- | 个 | 2 | 生产车间、冷库 |
| 10 | 安全警示标志 | -- | 个 | 15 | 危险部位 |
| 11 | 气体泄漏报警装置 | -- | 个 | 1 | 液氨储罐 |
| 应急车辆 |  |  |  |  |  |
| 1 | 汽车 | -- | 辆 | 2 |  |

表3.5-7  呼伦贝尔晟通糖业科技有限公司

| 类 别 | 装 备 名 称 | 型 号 | 数量 | 存放地点 | 责任人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灭火装备 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 64具 | 制糖车间 | 李艳峰 | 18147685228 |
|  | 干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 12具 | 切丝间 | 李艳峰 | 18147685228 |
|  | 干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 32具 | 包装间 | 李艳峰 | 18147685228 |
|  | 干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 14具 | 洗菜间 | 李艳峰 | 18147685228 |
|  | 干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 6具 | 石灰窑 | 李艳峰 | 18147685228 |
|  | 干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 18具 | 颗粒车间 | 白果箭 | 15561362952 |
|  | 干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 12具 | 经营部库房 | 郑瑞峰 | 15962267176 |
|  | 干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 6具 | 食堂 | 李文玉 | 13327163105 |
|  | 干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 36具 | 动力车间 | 马云军 | 13704763933 |
|  | 干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 24具 | 办公楼 | 马学伟 | 13088536344 |
|  | 干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 24具 | 宿舍楼 | 马学伟 | 13088536344 |
|  | 消防扳手 | / | 4个 | 值班室 | 马学伟 | 13088536344 |
|  | 灭火桶 | 10L | 5个 | 值班室 | 马学伟 | 13088536344 |
|  | 温度计 | / | 5支 | 应急仓库 | 马学伟 | 13088536344 |
|  | 两用锹 | / | 10把 | 应急仓库 | 马学伟 | 13088536344 |
|  | 医用氧气瓶 | / | 2个 | 应急仓库 | 马学伟 | 13088536344 |
|  | 救生索 | / | 1条 | 应急仓库 | 马学伟 | 13088536344 |
|  | 担架 | / | 2个 | 应急仓库 | 马学伟 | 13088536344 |
|  | 有毒有害气体检测仪 | 氧浓度探测仪 | 1台 | 应急仓库 | 马学伟 | 13088536344 |
| 装备工具 | 绝 缘 手 套 | -- | 5双 | 应急仓库 | 马学伟 | 13088536344 |
|  | 绝缘服 | -- | 2套 | 应急仓库 | 马学伟 | 13088536344 |
|  | 绝缘鞋（高压） | -- | 2双 | 应急仓库 | 马学伟 | 13088536344 |
|  | 手 电 | -- | 2个 | 应急仓库 | 马学伟 | 13088536344 |
|  | 电 工 工 具 | -- | 2套 | 应急仓库 | 马学伟 | 13088536344 |
|  | 消防用软管 | -- | 50米 | 应急仓库 | 马学伟 | 13088536344 |
|  | 防毒口罩 | -- | 5个 | 应急仓库 | 马学伟 | 13088536344 |
|  | 防毒面具 | -- | 5个 | 应急仓库 | 马学伟 | 13088536344 |
|  | 编织袋 | -- | 100个 | 应急仓库 | 马学伟 | 13088536344 |
|  | 正压氧呼吸器 | 2h | 2台 | 应急仓库 | 马学伟 | 13088536344 |
|  | 应急药箱：包括纱布、沙袋、创可贴、云南白药、救心丸、药棉、胶布 | -- | 2个 | 应急仓库 | 马学伟 | 13088536344 |
|  | 安全梯 | -- | 2架 | 应急仓库 | 马学伟 | 13088536344 |
|  | 警示锥、警示带警示牌 | -- | 10套 | 应急仓库 | 马学伟 | 13088536344 |

表3.5-8  赤峰龙源松州风力发电有限公司额尔古纳分公司葫芦头风电场

| 序号 | 名称 | 数量 | 存放位置 | 负责保管人员 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防护类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防暴柜 | 1 | 一楼楼梯右侧 | 柳帅 | 18647043951 |
| 2 | 防爆头盔 | 2 | 一楼楼梯右侧 | 柳帅 | 18647043951 |
| 3 | 防刺服 | 2 | 一楼楼梯右侧 | 柳帅 | 18647043951 |
| 4 | 防割手套 | 2 | 一楼楼梯右侧 | 柳帅 | 18647043951 |
| 5 | 防暴盾牌 | 2 | 一楼楼梯右侧 | 柳帅 | 18647043951 |
| 6 | 豪华钢叉 | 2 | 一楼楼梯右侧 | 柳帅 | 18647043951 |
| 7 | 脚叉 | 2 | 一楼楼梯右侧 | 柳帅 | 18647043951 |
| 8 | 橡胶棒 | 2 | 一楼楼梯右侧 | 柳帅 | 18647043951 |
| 9 | 强光手电 | 2 | 一楼楼梯右侧 | 柳帅 | 18647043951 |
| 通讯 |  |  |  |  |  |
| 1 | 手持喊话器 | 1 | 应急物资库 | 李庆和 | 15142261553 |
| 2 | 对讲机 | 6 | 值班室 | 于洋 | 15540578009 |
| 消防 |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防柜 | 1 | 一楼楼梯左侧 | 范传扬 | 15332701926 |
| 2 | 干粉灭火器 | 16 | 全站 | 范传扬 | 15332701926 |
| 3 | 名典上品逃生面罩 | 6 | 一楼楼梯左侧 | 范传扬 | 15332701926 |
| 4 | 美康抢险救援服 | 3 | 一楼楼梯左侧 | 范传扬 | 15332701926 |
| 5 | 消防水带 | 2 | 一楼楼梯左侧 | 范传扬 | 15332701926 |
| 6 | 直流水枪 | 2 | 一楼楼梯左侧 | 范传扬 | 15332701926 |
| 7 | 绝缘消防战斗靴 | 3 | 一楼楼梯左侧 | 范传扬 | 15332701926 |
| 8 | 拓为钢斧 | 2 | 一楼楼梯左侧 | 范传扬 | 15332701926 |
| 9 | 防火毯 | 2 | 一楼楼梯左侧 | 范传扬 | 15332701926 |
| 车辆 |  |  |  |  |  |
| 1 | 尼桑 NP300 皮卡 | 1 | 蒙 E FD012 车辆 | 常飞宇 | 18547046699 |
| 2 | 日产牌 ZN1035UCK6D | 1 | 冀 AV598P 车辆 | 常飞宇 | 18547046699 |
| 防汛 |  |  |  |  |  |
| 1 | 胶鞋 | 8 | 应急物资库 | 李庆和 | 15142261553 |
| 2 | 雨衣 | 5 | 应急物资库 | 李庆和 | 15142261553 |
| 3 | 分体雨衣 | 1 | 应急物资库 | 李庆和 | 15142261553 |
| 4 | 蛇皮袋 | 13 | 应急物资库 | 李庆和 | 15142261553 |
| 5 | 水叉 | 1 | 应急物资库 | 李庆和 | 15142261553 |
| 6 | 冰雪铲 | 6 | 应急物资库 | 李庆和 | 15142261553 |
| 7 | 除雪锹 | 8 | 应急物资库 | 李庆和 | 15142261553 |
| 8 | 雪铲 | 3 | 应急物资库 | 李庆和 | 15142261553 |
| 9 | 大雪铲 | 8 | 应急物资库 | 李庆和 | 15142261553 |
| 10 | 尖镐 | 2 | 应急物资库 | 李庆和 | 15142261553 |
| 11 | 铁锤 | 2 | 应急物资库 | 李庆和 | 15142261553 |
| 12 | 撬棍 | 4 | 应急物资库 | 李庆和 | 15142261553 |
| 13 | 潜水泵 | 2 | 应急物资库 | 李庆和 | 15142261553 |
| 14 | 潜水泵 | 1 | 应急物资库 | 李庆和 | 15142261553 |
| 15 | 棉被 | 5 | 应急物资库 | 李庆和 | 15142261553 |
| 16 | 军大衣 | 9 | 应急物资库 | 李庆和 | 15142261553 |
| 一般物资 |  |  |  |  |  |
| 1 | 汽油发电机 | 3 | 发电机房 | 李庆和 | 15142261553 |
| 2 | 正压式空气呼吸器 | 2 | 安全工器具库 | 范传扬 | 15332701926 |
| 3 | 柴油发电机 | 1 | 发电机房 | 李庆和 | 15142261553 |

表3.5-9  额尔古纳市城市基础设施运营集团（热电厂）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号/规格 | 储备量 | 报废日期 | 主要功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤式防毒面具 | — | / | 4个 | — | 应急处置 | 正常 |
| 2 | 干粉灭火器 | — | MFZ/ABC4手提式 | 12个 | — | 应急处置 | 正常 |
| 3 | 急救药箱 | — | / | 1个 | — | 应急处置 | 正常 |
| 4 | 消火栓 | — | SN65型 | 4个 | — | 应急处置 | 正常 |
| 5 | 消防砂 | — | / | 2t | — | 应急处置 | 正常 |

表3.5-10  额尔古纳市城市基础设施运营集团有限公司污水厂

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号/规格 | 储备量 | 报废日期 | 主要功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锹 | — | 把 | 5 | — | 应急处置 | 正常 |
| 2 | 佩戴式防爆照明灯 | — | 个 | 4 | — | 应急处置 | 正常 |
| 3 | 过滤式防毒面具 | — | 个 | 3 | — | 应急处置 | 正常 |
| 4 | 干粉灭火器 | — | 个 | 59 | — | 应急处置 | 正常 |
| 5 | 急救药箱 | — | 个 | 1 | — | 应急处置 | 正常 |
| 6 | 消火栓 | — | 个 | 18 | — | 应急处置 | 正常 |
| 7 | 消防头盔 | — | 个 | 2 | — | 应急处置 | 正常 |
| 8 | 防护手套 | — | 个 | 2 | — | 应急处置 | 正常 |
| 9 | 防护眼镜 | — | 个 | 5 | — | 应急处置 | 正常 |
| 10 | 消防砂 | — | t | 2 | — | 应急处置 | 正常 |
| 11 | 消防水车 | — | 辆 | 1 | — | 应急处置 | 正常 |

表3.5-11  内蒙古自治区额尔古纳市城市生活垃圾无害化处理工程

| 序号 | 名称 | 数量 | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 2 辆 | 垃圾填埋场 |
| 2 | 装载机 | 1 辆 | 垃圾填埋场 |
| 3 | 推土机 | 5 辆 | 垃圾填埋场 |
| 4 | 消防泵 | 1 个 | 库房 |
| 5 | 消防管 | 10 根 | 库房 |
| 6 | 防火服 | 2 件 | 库房 |
| 7 | 铁锹 | 10 把 | 库房 |
| 8 | 铁镐 | 5 把 | 库房 |
| 9 | 灭火器 | 4 个 | 管理区和填埋场 |
| 10 | 砂石 | 70 m3 | 填埋场中心位置 |
| 11 | 防酸水靴 | 2 套 | 库房 |
| 12 | 防酸工作服 | 2 套 | 库房 |
| 13 | 防酸手套 | 2 套 | 库房 |
| 14 | 防毒面具 | 3 套 | 库房 |

表3.5-12  额尔古纳市城市基础设施运营集团有限公司园区污水厂

| 类别 | 装备名称 | 型号 | 数量 | 存放地点 | 责任人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灭火装备 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC5A | 5 | 二沉池 | 刘伟 | 15048097435 |
|  | 干粉灭火器 | MFZ/ABC5A | 5 | 三沉池 | 刘伟 | 15048097435 |
|  | 干粉灭火器 | MFZ/ABC5A | 5 | 絮凝池 | 刘伟 | 15048097435 |
|  | 干粉灭火器 | MFZ/ABC5A | 6 | 鼓风机房 | 刘伟 | 15048097435 |
|  | 干粉灭火器 | MFZ/ABC5A | 10 | 办公楼 | 刘伟 | 15048097435 |
|  | 干粉灭火器 | MFZ/ABC5A | 20 | IC 间 | 刘伟 | 15048097435 |
|  | 干粉灭火器 | MFZ/ABC5A | 4 | 车库 | 刘伟 | 15048097435 |
|  | 干粉灭火器 | MFZ/ABC5A | 10 | 配电室 | 刘伟 | 15048097435 |
|  | 干粉灭火器 | MFZ/ABC5A | 2 | 清水池 | 刘伟 | 15048097435 |
|  | 干粉灭火器 | MFZ/ABC5A | 2 | 在线监测 | 刘伟 | 15048097435 |
| 装备工具 | 正压式空气呼吸器 | -- | 2 | 物资库 | 刘伟 | 15048097435 |
|  | 电动送风长管呼吸器 | -- | 2 | 物资库 | 刘伟 | 15048097435 |
|  | 有限空间便携式通风机 （带风管） | -- | 1 | 物资库 | 刘伟 | 15048097435 |
|  | 轴流风机 | -- | 1 | 物资库 | 刘伟 | 15048097435 |
|  | 医用氧气瓶 | -- | 2 | 物资库 | 刘伟 | 15048097435 |
|  | 全面式防毒面具 | -- | 5 | 物资库 | 刘伟 | 15048097435 |
|  | 化学防护服（全套） | -- | 3 | 物资库 | 刘伟 | 15048097435 |
|  | 消防战斗服（全套） | -- | 3 | 物资库 | 刘伟 | 15048097435 |
|  | 安全帽 | -- | 5 | 物资库 | 刘伟 | 15048097435 |
|  | 耐酸碱手套、靴子 | -- | 3 | 物资库 | 刘伟 | 15048097435 |
|  | 救援绳 | -- | 5 | 物资库 | 刘伟 | 15048097435 |
|  | 救援三脚架 | -- | 1 | 物资库 | 刘伟 | 15048097435 |
|  | 便携式气体检测仪 | -- | 2 | 物资库 | 刘伟 | 15048097435 |
|  | 便携式风向仪 | -- | 1 | 物资库 | 刘伟 | 15048097435 |
|  | 防爆应急照明手电 | -- | 2 | 物资库 | 刘伟 | 15048097435 |
|  | 防爆对讲机 | -- | 5 | 物资库 | 刘伟 | 15048097435 |
|  | 防爆堵漏工具 | -- | 1 | 物资库 | 刘伟 | 15048097435 |
|  | 医用轻型担架 | -- | 1 | 物资库 | 刘伟 | 15048097435 |
|  | 医用急救箱 | -- | 1 | 物资库 | 刘伟 | 15048097435 |
|  | 电工绝缘手套、绝缘靴、 电工工具 | -- | 1 | 物资库 | 刘伟 | 15048097435 |
|  | 救生软梯 | -- | 1 | 物资库 | 刘伟 | 15048097435 |
|  | 安全梯 | -- | 1 | 物资库 | 刘伟 | 15048097435 |
|  | 安全带 | -- | 2 | 物资库 | 刘伟 | 15048097435 |
|  | 警戒带 | -- | 2 | 物资库 | 刘伟 | 15048097435 |
|  | 消防斧 | -- | 1 | 物资库 | 刘伟 | 15048097435 |
|  | 消防扳手 | -- | 1 | 物资库 | 刘伟 | 15048097435 |
|  | 消防桶 | -- | 1 | 物资库 | 刘伟 | 15048097435 |
|  | 消防水带 | -- | 5 | 物资库 | 刘伟 | 15048097435 |
|  | 消防枪头 | -- | 5 | 物资库 | 刘伟 | 15048097435 |
|  | 应急水管 | -- | 1 | 物资库 | 刘伟 | 15048097435 |
|  | 应急水泵 | -- | 1 | 物资库 | 刘伟 | 15048097435 |
|  | 扩音喇叭 | -- | 1 | 物资库 | 刘伟 | 15048097435 |

表3.5-13  额尔古纳边境经济合作区拉布大林产业园区固废渣场

| 序号 | 分类 | 名称 | 数量（个） | 是否具备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防工具 | 消防箱 | 1 | 已具备 |
| 2 |  | 消防水桶 | 4 | 拟增加 |
| 3 |  | 干粉灭火器 | 8 | 拟增加 |
| 4 |  | 堵漏编织袋 | 100 袋 | 拟增加 |
| 5 |  | 铁锹 | 10 | 拟增加 |
| 6 |  | 铁镐 | 5 | 拟增加 |
| 7 |  | 堵漏胶剂 | 5 | 拟增加 |
| 8 |  | 消防沙 | 1 箱 | 拟增加 |
| 9 |  | 石棉被 | 1 箱 | 拟增加 |
| 10 | 安全防护工具 | 防毒面具 | 2 | 拟增加 |
| 11 |  | 安全帽 | 2 | 拟增加 |
| 12 | 急救器材 | 急救箱 | 1 套 | 拟增加 |
| 13 |  | 生理盐水 | 10 瓶 | 拟增加 |
| 14 |  | 药品 | 10 盒 | 拟增加 |

表3.5-14  呼伦贝尔塞尚乳业有限公司

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 存储位置 | 保管人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防栓 | 70 | 套 | 全厂各处 | 袁金娜 |
| 2 | 灭火器 | 250 | 具 | 全厂各处 | 袁金娜 |
| 3 | 消防沙箱 | 4 | 套 | 重油加热间 | 曹双利 |
| 4 | 泡沫车灭火器 | 4 | 250升/具 | 锅炉房和热风炉 | 曹双利 |
| 5 | 消防锹 | 20 | 20 | 门卫 | 袁金娜 |
| 6 | 消防水桶 | 10 | 个 | 门卫 | 袁金娜 |
| 7 | 消防应急柜 | 2 | 个 | 门卫和水厂旁 | 袁金娜 |
| 8 | 防洪沙 | 600 | 袋 | 全厂各处 | 袁金娜 |
| 9 | 氨泄露应急处理柜 | 2 | 个 | 门卫和水厂旁 | 曹双利 |
| 10 | 应急药箱 | 10 | 个 | 全厂各处 | 袁金娜 |
| 11 | 消防系统 | 1 | 套 | 门卫 | 任胜坤 |
| 12 | 消防广播系统 | 1 | 套 | 门卫 | 任胜坤 |
| 13 | 喷淋洗眼设施 | 27 | 套 | 全厂各处 | 袁金娜 |
| 14 | 防毒面具 | 20 | 个 | 全厂各处 | 袁金娜 |
| 15 | 防护眼镜 | 20 | 个 | 全厂各处 | 袁金娜 |
| 16 | 防酸碱长手套 | 20 | 个 | 全厂各处 | 袁金娜 |
| 17 | 防护服 | 10 | 套 | 门卫 | 袁金娜 |

表3.5-15  内蒙古莫茅酒业有限责任公司

| 序号 | 设备物资名称 | 型号、规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全绳 | 根 | 2 |
| 2 | 医药箱 | 个 | 1 |
| 3 | 抽水泵 | 个 | 1 |
| 4 | 防化手套 | 双 | 12 |
| 5 | 防毒面具 | 个 | 2 |
| 6 | 正压呼吸器 | 台 | 2 |
| 7 | 防护服 | 套 | 2 |
| 8 | 火灾报警器 | 个 | 3 |
| 9 | 铁锹 | 把 | 5 |
| 10 | 铁桶 | 个 | 5 |
| 11 | 装裁机 | 台 | 1 |
| 12 | 小型运输车 | 辆 | 1 |
| 13 | 灭火器 | 个 | 50 |
| 14 | 消防水桶 | 个 | 10 |
| 15 | 编织袋 | 条 | 1000 |
| 16 | 镐头 | 把 | 10 |
| 17 | 应急车 | 台 | 1 |

应急救援体系

为加强突发环境事件的应急救援工作的管理，额尔古纳市人民政府成立了应急指挥部并下设应急办公室，集中组织开展环境污染事件的应急处置与抢险救援工作。额尔古纳市突发环境事件应急指挥部是市突发环境事件应急管理工作的最高领导机构，是应对突发事件的责任主体，对管辖范围内的各类突发环境事件负有直接指挥权和处置权。按照指挥权力大小，本突发环境事件应急预案分为额尔古纳市级、乡镇/街道级和企业级现场指挥三个级别。本预案即《额尔古纳市突发环境事件应急预案》启动后，由额尔古纳市级层面指挥机构总负责，乡镇/街道和企业现场指挥机构协助额尔古纳市指挥机构共同协调处理突发环境应急事件。事件发生，但未达到启动本预案的条件时，由企业应急指挥机构负责事故现场的处置工作。

额尔古纳市级层面具体应急救援和处理、处置工作主要依托应急专家组、综合协调组、现场处置组、应急监测组、应急保障组、医疗救护组、社会稳定组和舆情组实施，与应急指挥部、应急办公室共同构成额尔古纳市应急救援组织体系。额尔古纳市应急救援组织体系结构见图2-1。额尔古纳市应急救援组织岗位、成员及联系方式见表2-1。若人员发生变动，由其岗位接任者履行响应的应急职责。

图3.5-1  额尔古纳市应急救援组织体系结构

表3.5-16 额尔古纳市突发环境事件应急救援组织机构成员及联系方式

| 应急救援机构 | 应急组织岗位 | 成员单位 | 职务 | 姓名 | 紧急联络方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部 | 总指挥 | 人民政府 | 市长 | 耿浩 | 13904703886 |
|  | 副总指挥 |  | 副市长 | 张松波 | 13754103322 |
| 应急办公室 | 主任 | 人民政府 | 办公室主任 | 胥继良 | -- |
|  | 成员 | 生态环境综合行政执法大队 | 大队长 | 于洪刚 | -- |
| 应急专家组 | 组长 | 生态环境分局 | 副局长 | 唐金泉 | 18547099984 |
|  | 副组长 | 应急管理局 | 局长 | 丁 波 | 18147085868 |
|  | 成员 | 农牧局 | 局长 | 齐子群 | 13314705866 |
|  |  | 水利局 | 局长 | 金 军 | 15048066777 |
| 综合协调组 | 组长 | 市委 | 办公室副主任 | 邓坤峰 | 18304705656 |
|  | 组员 | 交通运输局 | 办公室主任 | 李鑫 | 13789500614 |
| 现场处置组 | 组长 | 生态环境分局 | 副局长 | 唐金泉 | 18547099984 |
|  | 副组长 | 消防救援大队 | 大队长 | 达林台 | 15547000111 |
|  | 成员 | 工业和信息化局 | 局长 | 刘国财 | 15335602277 |
|  |  | 公安局 | 副局长 | 杨金刚 | 13948605666 |
|  |  | 自然资源局 | 局长 | 高洪达 | 13347033434 |
|  |  | 交通运输局 | 局长 | 李树崴 | 13847033000 |
|  |  | 农牧局 | 局长 | 齐子群 | 13314705866 |
|  |  | 水利局 | 局长 | 金 军 | 15048066777 |
| 应急监测组 | 组长 | 生态环境分局 | 副局长 | 唐金泉 | 18547099984 |
|  | 成员 | 农牧局 | 办公室主任 | 吴延波 | 13347001617 |
|  |  | 水利局 | 办公室主任 | 赵路遥 | 15647017535 |
| 社会稳定组 | 组长 | 公安局 | 副局长 | 王伟 | 13347040833 |
|  | 副组长 |  | 治安管理大队 | 段晓晨 | 13948405508 |
| 应急保障组 | 组长 | 人民政府 | 办公室主任 | 胥继良 | -- |
|  | 副组长 | 财政局 | 局长 | 王宏江 | 15847029555 |
|  | 成员 | 发展改革委 | 主任 | 辛群泰 | 15547007777 |
|  | 成员 | 工业和信息化局 | 局长 | 刘国财 | 15335602277 |
|  | 成员 | 民政局 | 局长 | 刘爱兵 | 13347009817 |
|  | 成员 | 住房和城乡建设局 | 局长 | 张金武 | 15104937999 |
|  | 成员 | 交通运输局 | 局长 | 李树崴 | 13847033000 |
| 医疗救护组 | 组长 | 卫生健康委员会 | 主任 | 赵鸿海 | 13947052868 |
|  | 副组长 | 卫生健康委员会 | 办公室主任 | 杜国斌 | 15047017773 |
| 舆情组 | 成员 | 委宣传部 | 常务副职 | 吴薇薇 | -- |
|  | 成员 | 融媒体中心 | 主任 | 秦绪伟 | 19214704923 |
| 应急办公室24小时值班电话 |  |  |  |  |  |

1.应急指挥部的主要职责：

（1）贯彻执行市委、市政府有关应急管理工作的方针、政策；

（2）统一领导、协调突发环境事件的应急救援工作；

（3）负责突发环境事件应急处置工作的决策并进行监督指导；

（4）研究决定突发环境事件应急工作的有关重大问题；

（5）部署和总结年度环境事件应急工作；

（6）分析有关突发环境事件的重要信息、发展趋势；

（7）审议、决定突发环境事件应对工作中的重大事项；

（8）指导监督突发环境事件相关应急部门的工作；

（9）编制、修订突发环境事件应急预案；

（10）完成上级应急指挥部交办的其他事项。

应急指挥部成员及职责分工

额尔古纳市突发环境事件应急指挥部总指挥由市长担任，额尔古纳市市政府分管副市长任副总指挥。

总指挥的日常工作职责：

（1）贯彻执行国家、上级主管部门和市委、市政府应急管理工作的方针、政策；

（2）研究决定突发环境事件应急工作的有关重大问题；

（3）部署和总结年度环境事件应急工作；

（4）编制、修订突发环境事件应急预案；

（5）保障突发环境事件应急保障经费的投入。

总指挥的应急工作职责：

（1）统一领导、组织和指挥应急处置工作，接受上级政府部门的指令和调动；

（2）决定应急预案的启动与终止；

（3）审核突发环境事件的险情及应急处理进展情况，确定预警和应急响应级别；

（4）发生环境应急事故时，亲自或委托副总指挥赶赴现场指挥及组织现场应急处理；

（5）发布应急处置命令；

（6）如果事故级别升级，本应急预案无法应对时，负责及时向上级政府部门报告并提出协助请求。

副总指挥的日常工作职责：

（1）组织、指导突发环境事件的应急培训工作，协调指导应急救援队伍的管理和救援能力的评估工作；

（2）监察、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作；

（3）监督应急救援体系的建设和运转，审查应急救援工作报告。

副总指挥的应急工作职责：

（1）负责协助总指挥领导、组织和指挥应急处置工作；

（2）对应急行动提出建议；

（3）负责应急救援组织机构成员应急行动的顺利执行；

（4）控制现场出现的紧急情况；

（5）控制应急行动与场外人员操作指挥的协调；

（6）受总指挥授权委托后履行总指挥应急工作职责。

2.应急办公室成员及职责分工

应急指挥部下设应急办公室，位于额尔古纳市人民政府。设应急办公室主任1名，由额尔古纳市人民政府办公室主任担任；成员由额尔古纳市生态环境综合行政执法大队大队长担任。

应急办公室日常工作职责：

（1）负责组织额尔古纳市突发环境事件应急预案和部门应急预案的制订和修订；

（2）贯彻落实额尔古纳市突发环境事件应急指挥部的决定事项；

（3）建立专业应急队伍管理机制，组织应急预案演练、人员培训和应急知识普及工作；

（4）指导乡/镇/街道人民政府做好环境应急工作；

（5）负责日常的接警工作。

应急办公室应急工作职责：

（1）上传下达指挥部安排的应急任务；

（2）负责人员调配、资源分配和应急队伍的调动；

（3）事故信息的上报，并与相关的外部应急部门、组织和机构进行联络，及时通报应急信息；

（4）负责应急指挥部与各应急救援小组以及各应急救援小组之间的协调工作；

（5）组织调查一般（IV）突发环境事件，形成事故调查报告；

（6）负责现场信息的汇总报告和应急指挥部指令的传达。

3.应急救援队伍成员及职责分工

应急专家组成员及职责：

应急专家组组长由生态环境分局副局长担任，副组长由应急管理局局长担任，成员有农牧和科技局（水利局）。

应急专家组日常工作职责：

（1）指导政府进行日常的应急工作，包括培训、演练和隐患排查与整改等；

应急专家组应急工作职责：

（1）参与环境突发事件应急工作；

（2）指导突发环境事件的现场应急处置工作；

（3）对事件级别进行研判，对采取的应急措施提出建议和进行技术指导，为应急指挥部的决策提供科学依据。

综合协调组成员及职责：

综合协调组设组长1名，由市委办公室副主任担任；成员有额尔古纳市交通运输局办公室主任。

综合协调组日常工作职责：

（1）熟悉疏散路线；

（2）管理好警戒、疏散物资；

（3）负责用电设施、车辆的维护及保养；

（4）参与相关培训及演练，熟悉应急工作。

综合协调组应急工作职责：

（1）阻止非抢险救援人员进入事故现场；

（2）负责现场车辆疏导；

（3）根据指挥部的指令及时疏散人员；

（4）负责事故现场隔离区域和疏散区域的警戒和交通管制；

（5）确保各专业队与事故现场指挥部广播和通讯的畅通；

（6）负责修复用电设施或敷设临时线路，保证事故用电，维修各种造成损害的其他急用设备设施；

（7）按总指挥部命令，恢复供电或切断电源。

现场处置组成员及职责：

现场处置组设组长1名，由呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局副局长担任；副组长1名，由额尔古纳市消防救援大队大队长担任，成员有工业和信息化局、公安局、自然资源局、交通运输局、农牧和科技局（水利局）等。

现场处置组日常工作职责：

（1）负责消防和其他应急抢险、抢修设备的管理和维护工作；

（2）熟悉抢险和抢修工作的步骤，积极参与培训、演练及不断总结等工作，保证事故下的及时抢险抢修。

现场处置组应急工作职责：

（1）负责紧急状态下现场排险、控险、灭火等各项工作；

（2）负责抢修被事故破坏的设备、道路交通设施、通讯设施；

（3）负责抢救遇险人员，转移物资；

（4）及时掌握事故的变化情况，提出响应措施；

（5）根据事故变化及时向指挥部报告，以便统筹调度与救灾有关的各方面的人力和物力。

应急监测组成员及职责：

应急监测组设组长1名，由呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局副局长担任；副组长2名，分别由额尔古纳市水利局副局长和额尔古纳市生态环境监测中心副主任担任，成员有自然资源局。

应急监测组日常工作职责：

（1）负责日常大气和水体的监测；

（2）负责应急监测物资与设备的维护和保养；

（3）参与相关应急培训与演练，熟悉应急工作，并负责制定其中的应急监测方案。

应急监测组应急工作职责：

（1）负责事故状态下的大气、水体、土壤应急监测，化验、分析数据以及预警建议；

（2）根据突发环境事件情况和现场应急指挥部要求，制定现场监测方案；

（3）负责事件现场布点监测、采样及分析化验，及时报告监测结果；

（4）通过趋势分析性监测，分析和预测污染可能影响的范围以及事件发展趋势；

（5）提供环境损害评估及环境恢复过程中的环境监测数据；

（6）参与事件现场调查取证和事件性质、等级的认定。

应急保障组成员及职责：

应急保障组设组长1名，由额尔古纳市人民政府办公室主任担任；副组长1名，由额尔古纳市财政局局长担任，成员有发展改革委、工业和信息化局、民政局、住房城乡建设局、交通运输局。

应急保障组日常工作职责：

（1）负责人员救护及救援行动所需物资的准备及其维护等管理工作；

（2）参与相关培训及演练，熟悉应急工作。

应急保障组应急工作职责：

（1）负责车辆的安排和调配；

（2）组织做好环境应急救援物资及临时安置重要物资的储备、调拨和紧急配送工作，实施交通调度，提供电力、通信、燃气、饮水保障，提供应急救援资金；

（3）及时组织调运重要生活必需品，组织受突发环境事件影响人员的转移、安置，以及临时基本生活救助，保障群众基本生活和市场供应；

（4）负责现场应急处置工作人员食宿等基本生活保障；

（5）统筹规划应急物资储备点和应急避灾场所。

（6）负责善后处置工作，包括人员安置、补偿、征用物资补偿，救援费用的支付，灾后重建，污染物收集、清理与处理等事项；

上述工作职责由成员共同承担。

医疗救护组成员及职责：

医疗救护组设立组长1名由额尔古纳市卫生健康委员会主任担任，副组长由额尔古纳市卫生健康委员会办公室主任担任。

医疗救护组日常工作职责：

（1）负责人员救护所需物资的准备及其维护等管理工作；

（2）参与相关培训及演练，熟悉应急工作。

医疗救护组应急工作职责：

（1）负责组织、协调、指导开展在突发环境事件中受伤（中毒）人员的现场应急医疗救援、转诊救治、卫生防疫、心理救援等紧急医学救援工作；

（2）负责协调、组派医疗卫生救援专家与应急队伍，调集医疗、防疫器械、药品并提供医疗救助；

（3）禁止受到污染的食品、饮用水等的生产、加工、流通和食用，防范因突发环境事件造成集体中毒等；

（4）配合有关部门确定突发环境事件导致健康危害的性质及范围。

社会稳定组成员及职责：

社会稳定组组长由公安局副局长担任。

社会稳定组日常工作职责：

（1）参与相关应急培训与演练，熟悉应急救援工作；

（2）熟悉额尔古纳市境内安置点和疏散路线。

社会稳定组应急工作职责：

（1）负责应急响应时的治安、保卫、交通管制和其它措施的落实；实施交通管制和交通疏导，保障救援道路畅通，保护现场，维护现场秩序；

（2）加强转移人员安置点、救灾物资存放点等重点地区的治安管控；

（3）负责受影响地区社会治安的管理，严厉打击借机传播谣言制造社会恐慌、哄抢物资等违法犯罪行为；加强对重要生活必需品等商品的市场监管和调控，打击囤积居奇行为。

（4）负责事发地周边安全警戒，组织突发环境事件发生区域的人员疏散和撤离工作；

（5）做好受影响人员与涉事单位、乡镇政府（街道办事处）及有关部门矛盾纠纷化解和法律服务工作，防止出现群体性事件，维护社会稳定，对发生的群体性事件，组织专业力量稳妥处置。

舆情组成员及职责：

额尔古纳市突发环境事件应急救援舆情组组长由市委宣传部常务副职担任，副组长由融媒体中心主任担任。

舆情组日常工作职责：

（1）负责相关物资的准备及其维护等管理工作；

（2）参与相关培训及演练，熟悉应急工作。

舆情组应急工作职责：

（1）组织开展事件进展、应急工作情况等权威信息发布，加强宣传报道；

（2）收集分析各界舆情和社会公共动态，加强媒体、电信和互联网管理，正确引导舆论；

（3）通过多种方式，通俗、权威、全面、前瞻地做好相关知识普及；

（4）及时澄清不实信息，回应社会关切。

## 额尔古纳市环境应急联动机制

为了进一步加强环境管理，控制和减少污染，改善环境质量，防控额尔古纳市重大突发环境事件的发生，确保额尔古纳市环境的安全。额尔古纳市突发环境事件应急管理办公室、呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局、额尔古纳市应急管理局、额尔古纳市气象局、额尔古纳市水利局、额尔古纳市交通局等相关部门签订了应急联动工作协议。

环境风险识别

环境风险受体情况

本次风险评估水环境风险受体主要考虑额尔古纳市地表水系及饮用水水源地，大气环境风险受体主要考虑以园区为主体的周边居民居住区。

环境风险源识别

固定风险源评估

额尔古纳市大气环境固定风险源辨识主要有额尔古纳诚诚矿业有限公司、赤峰龙源松州风力发电有限公司额尔古纳分公司葫芦头风电场、额尔古纳市城市基础设施运营集团（火电厂）、额尔古纳市拉布大林三羊清真肉类加工厂、呼伦贝尔晟通糖业科技有限公司、呼伦贝尔塞尚乳业有限公司、内蒙古莫茅酒业有限责任公司。额尔古纳市现有企业在生产、使用等过程中涉及到的危险化学品按照《危险化学品名录》（2015年版），主要为涉及易燃易爆、有毒、强氧化性、腐蚀性等危险化学品，常见的有：硫酸铜、丁胺黑药、甲醇、煤气、液氨、乙醚、甲苯、丙酮、乙腈、氨水、石油醚、油类物质（矿物油类，如柴油、汽油、机械油、废机油等）。依据《危险化学品安全技术手册》、《危险化学品安全技术说明书（MSDS）》、《职业性接触毒物危害程度分级》等资料，以上涉及的危险化学品特性如下表所示。

表4.2-1  硫酸铜理化性质与危险、有害特性表

| 标识 | 中文名：硫酸铜 |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：61519 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：copper sulfate |  |  |  |  |  |  |  |  | UN编号：3077 |  |
|  | 分子式：CuSO4 |  |  |  | 分子量：249.68 |  |  |  |  | CAS号：7758-98-7 |  |
| 理化性质 | 外观与性状 |  |  | 蓝色三斜晶糸结晶 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | 200(无水物) |  |  |  |  | 相对密度 (水=1) |  | 2.28 | 相对密度 (空气=1) | 无资料 |
|  | 沸点（℃） | 无资料 |  |  |  | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  | 无资料 |  |
|  | 溶解性 | 溶于水，溶于稀乙醇，不溶于无水乙醇、液氨。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险性 | 毒性 |  |  | LD50：300mg／kg(大鼠经口) LC50：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 |  |  | 本品对胃肠道有强烈刺激作用，误服引起恶心、呕吐、口内有铜性味、胃烧灼感。严重者有腹绞痛、呕血、黑便。可造成严重肾损害和溶血，出现黄疸、贫血、肝大、血红蛋白尿、急性肾功能衰竭。对眼和皮肤有刺激性。长期接触可发生接触性皮炎和鼻、眼刺激，并出现胃肠道症状。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧性 |  |  | 不燃，有毒，具刺激性 |  |  |  | 禁忌物：潮湿空气、镁。 |  |  |  |
| 急救措施与防护 | 皮肤接触 |  |  | 脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 |  |  | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入 |  |  | 脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入 |  |  | 误服者用0.1%亚铁氰化钾或硫代硫酸钠洗胃。给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作注意事项 |  | 密闭操作，提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与酸类、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项 | ①储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 ②运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.2-2  丁胺黑药理化性质与危险、有害特性表

| 标识 | 中文名：丁胺黑药 |  | 危险货物编号：/ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：DITHIOPHOSPHATE BA |  | UN编号：/ |  |  |  |
|  | 分子式：（C4H9O）2PSSNH4 |  | 分子量：186 |  | CAS号：/ |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 白色至灰色粉末，无臭，在空气中潮解，溶于水，化学性质稳定。 |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：/ | 相对密度（水=1） |  | 1.2 | 相对密度（空气=1） | 无资料 |
|  | 沸点（℃）：/ | 饱和蒸气压（kPa) |  | 无资料 |  |  |
|  | 溶解性 | 易溶于水 |  |  |  |  |
| 危险性 | 毒性 | 吸食可致恶心、呕吐，皮肤直接接触后有轻微的灼热感 |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 本品对皮肤有轻微的刺激性，有轻微毒性。 |  |  |  |  |
|  | 燃烧性 | 本品易燃 | 禁忌物：潮湿空气、镁。 |  |  |  |
| 急救措施与防护 | 皮肤接触 | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。 |  |  |  |  |
|  | 食入 | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |
|  | 操作注意事项 | 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。避免产生粉尘。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，避免沸腾和飞溅。 |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项 | 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。 |  |  |  |  |  |

表4.2-3  甲醇的理化性质与危险、有害特性表

| 名称 | 中文名：甲醇、木酒精；英文名：methyl alcohol、methanol |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危化品分类及编号 | CAS号 | 67-56-1 | UN号 | 1230 |  | 包装类别 | 052 |
|  | 危规号 | 32058 | 分子式 | CH3OH |  | 分子量 | 32.04 |
| 理化性质 | 外观与形状 | 无色澄清液体，有刺激性气味。 |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 主要用于制甲醛、香精、染料、医药、火药、防冻剂等。 |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |
|  | 组成 | 纯品 |  |  |  |  |  |
|  | 危险化学品序号：1022 |  |  |  | 火灾危险性分类：甲类 |  |  |
|  | 熔点：-97.8℃ |  |  |  | 沸点：64.8℃ |  |  |
|  | 临界温度：240℃ |  |  |  | 临界压力：7.95MPa |  |  |
|  | 闪点：11℃ |  |  |  | 饱和蒸气压：13.33kPa（21.2℃） |  |  |
|  | 相对密度（水=1）：0.79 |  |  |  | 相对密度（空气=1）：1.10 |  |  |
|  | 爆炸上线（V/V）：36.00% |  |  |  | 爆炸下线（V/V）：6.00% |  |  |
|  | 燃烧热：19980KJ/kg |  |  |  | 引燃温度：385℃ |  |  |
|  | 爆炸性混合物级别：ⅡA |  |  |  | 引燃温度组别：T2 |  |  |
| 危险性 | 危规类别 | 第3.2类中闪点易燃液体 |  |  |  |  |  |
|  | 危险性类别 | 易燃液体，类别2；急性毒性-经口，类别3*；急性毒性-经皮，类别3*；急性毒性-吸入，类别3*；特异性靶器官毒性-一次接触，类别1。 |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧、爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |  |  |
|  | 燃爆危险 | 易燃，具刺激性。 |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入、食入。 |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代射性酸中毒。急性中毒：短时大量吸入出现轻度眼上呼吸道刺激症状（口服有胃肠道刺激症状）；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。慢性影响：神经衰弱综合征，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |
| 环境 | 环境危害 | 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 |  |  |  |  |  |
| 毒性 | 急性毒性 | LD50：5628mg/kg（大鼠经口），15800mg/kg（兔经皮）；LC50：83776mg/m3，4h（大鼠吸入）。 |  |  |  |  |  |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性 | 稳定。 |  |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不聚合。 |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属。 |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧产物 | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触 | 脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |
|  | 食入 | 饮足量温水，催吐。用清水或1%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 |  |  |  |  |  |
| 接触控 制与个 体防护 | 检测方法 | 气相色谱法；变色酸分光光度法。 |  |  |  |  |  |
|  | 工程控制 | 生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |
|  | 身体防护 | 穿防静电工作服。 |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴橡胶手套。 |  |  |  |  |  |
|  | 其他防护 | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。 |  |  |  |  |  |
| 废弃处置 | 用焚烧法处置。 |  |  |  |  |  |  |
| 应急处理 | 迅速撤离泄漏污染旗人员至安全旗，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |
| 操作 注意事项 | 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱金属接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |  |  |
| 包装方法 | 小开口钢桶；安瓿瓶外加普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外加普通木箱。 |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储旗应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |
| 运输注意事项 | 铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早、晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱金属、食用化学品等混装、混运。运输途中应防曝、防晒、防雨淋、防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温旗。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密旗停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 《新编危险物品安全手册》（化学工业出版社）、《危险化学品目录（2015版）》、《危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）》（安监总厅管三[2015]80号）、《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014） |  |  |  |  |  |  |

表4.2-3  煤气理化性质一览表

| 标识 | 中文名：煤气 | 英文名：coal gas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：H2+CO | 分子量: — |  | UN编号：2600 |
|  | 危规号：23030 | 危险类别：第2. 3类有毒气体 |  | CAS号：— |
| 理化 性质 | 性状: 无色、有臭味、有毒性、易燃、易爆气体。 |  |  |  |
|  | 熔点/℃：无资料 |  | 溶解性：微溶于水、碱液。 |  |
|  | 主要成份：H2 55～60％；CO 6～8％：CH4 24～28％；CO2 2～4％；N2 4～7％； |  |  |  |
|  | 饱和蒸汽压/kPa：无资料 |  | 相对密度（空气=1）： |  |
|  | 临界温度/℃: 无资料 |  | 热值/（kJ／m3）： |  |
|  | 临界压力/MPa: 无资料 |  | 最小引燃能量（mJ）：无意义 |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  | 燃烧分解产物：水和二氧化碳 |  |
|  | 闪点/℃：无意义 |  | 最大爆炸压力/MPa：0.72 |  |
|  | 爆炸极限：6~30% |  | 气体爆炸性混合物分级分组：IIB级T1组 |  |
|  | 引燃温度/℃：650 |  | 火灾分类：甲级 |  |
|  | 危险特性：是一种易燃易爆气体与空气混合能形成爆炸性混合物。遇火星、高温有燃烧爆炸危险。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：本品易燃，消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风处灭火。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |  |
| 毒性 | 接触限值（以CO计）： 中国MAC 30 mg/m3 ； 前苏联 MAC 20 mg/m3 ； 美国TLV-TWA OSHA 50ppm，57mg/m3；ACGIH 25ppm，29mg/m3； |  |  |  |
| 人体危害 | 易被湿润的粘膜表面吸收生成亚硫酸、硫酸。对眼及呼吸道粘膜有强烈的刺激作用。大量吸入可引起肺水肿、喉水肿、声带痉挛而致窒息。 急性中毒：轻度中毒时，发生流泪、畏光、咳嗽，咽、喉灼痛等；严重中毒可在数小时内发生肺水肿；极高浓度吸入可引起反射性声门痉挛而致窒息。皮肤或眼接触发生炎症或灼伤。 慢性影响：长期低浓度接触，可有头痛、头昏、乏力等全身症状以及慢性鼻炎、咽喉炎、支气管炎、嗅觉及味觉减退等。少数工人有牙齿酸蚀症。 |  |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通，如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 |  |  |  |
| 防护 | 工程控制严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。生产生活用气必须分路。 个体防护空中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器、一氧化碳过滤式自救器。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。穿防静电工作服，戴一般作业防护手套。 其它工作现场严禁吸烟。实行就业前和定期的体检。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以用管理路导至炉中、凹地焚之。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |
| 储运 | 易燃有毒的气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源，防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、氧化剂等分开存放切忌混储混运。储存间内的照通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |  |

表4.2-4  液化天然气理化性质一览表

| 标识 | 中文名：液化天然气 | 英文名：LNG |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：CH4 | 分子量: 16 | UN编号：1972 |
|  | 危规号： | 危险类别：2.1类 易燃气体 | CAS号： |
| 理化 性质 | 性状: 无色无臭气体。 |  |  |
|  | 熔点/℃：-182.5 | 溶解性：微溶于水，溶于醇、乙醚 |  |
|  | 沸点/℃：-161.5 | 相对密度（水=1）：0.42 |  |
|  | 饱和蒸汽压/kPa：0.13（183.8℃） | 相对密度（空气=1）：0.6 |  |
|  | 临界温度/℃: -82.6 | 燃烧热/（kJ·mol-1）：889.5 |  |
|  | 临界压力/MPa:4.59 | 最小引燃能量（mJ）：0.28 |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |
|  | 闪点/℃：-188 | 最大爆炸压力/MPa：0.717 |  |
|  | 爆炸极限/%:5.3-15 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 引燃温度/℃：538 | 禁忌物：强氧化剂、氟、氯 |  |
|  | 危险特性 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应 |  |  |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |
| 毒性 | 属微毒类。允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。有单纯性窒息作用，在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到25～30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。 急性毒性：小鼠吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用 |  |  |
| 人体危害 | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |
| 防护 | 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩带自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特别防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应有泄漏应急处理设备。 |  |  |

表4.2-5  液氨的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：氨[液化的，含氨＞50%]；液氨 |  |  |  | 危险货物编号：23003 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Luquid ammonia；ammonia |  |  |  | UN编号：1005 |  |
|  | 分子式：NH3 |  | 分子量：17.03 |  | CAS号：7664-61-7 |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色有刺激性恶臭的气体。 |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -77.7 | 相对密度(水=1) | 0.82 | 相对密度(空气=1) | 0.6 |
|  | 沸点（℃） | -33.5 | 饱和蒸气压（kPa） |  | 506.62/4.7℃ |  |
|  | 溶解性 | 易溶于水、乙醇、乙醚。 |  |  |  |  |
| 危险性类别 |  | 2.3类有毒气体（氨气） 易燃，能与空气形成爆炸性混合物包装容器受热可发生爆炸 |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 健康危害 | 低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。急性中毒：轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等；眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿；胸部X线征象符合支气管炎或支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困难、紫绀；胸部X线征象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、谵妄、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。液氨或高浓度氨可致眼灼伤；液氨可致皮肤灼伤。 |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，应用2%硼酸液或大量流动清水彻底冲洗。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 | 燃烧分解物 |  | 氧化氮、氨 |  |
|  | 闪点(℃) | / | 爆炸上限（v%） |  | 27.4 |  |
|  | 引燃温度(℃) | 651 | 爆炸下限（v%） |  | 15.7 |  |
|  | 危险特性 | 与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。不能与下列物质共存:乙醛、丙烯醛、硼、卤素、环氧乙烷、次氯酸、硝酸、汞、氯化银、硫、锑、双氧水等。 |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 乙 | 稳定性 | 稳定 | 聚合危害 | 不聚合 |
|  | 禁忌物 | 卤素、酰基氯、酸类、氯仿、强氧化剂。 |  |  |  |  |

表4.2-6  乙醚的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：乙醚；二乙(基)醚 |  |  |  |  | 危险化学品目录序号：2625 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Diethylether |  |  |  |  | UN编号：1155 |  |
|  | 分子式：C4H100 |  | 分子量：74.12 |  |  | CAS号：60-29-7 |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色透明液体，有芳香气味，极易挥发。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点(℃) | -116.2 |  | 密度(g/cm³) |  | 0.71 |  |
|  | 沸点(C) | 34.6 |  | 饱和蒸气压(kPa) |  | 58.92 |  |
|  | 溶解性 | 微溶于水，溶于乙醇、苯、氯仿等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |
| 毒性 及健 康危害 | 侵入途径 | 该物质可通过吸入、食入、经皮吸收到体内 |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50:1215mg/kg(大鼠经口); LC50:221190mg/m,2小时(大鼠吸入) |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 本品的主要作用为全身麻醉。急性大量接触，早期出现兴奋，继而嗜睡、呕吐、面色苍白、脉缓、体温下降和呼吸不规则，而有生命危险。急性接触后的暂时后作用有头痛、易激动或抑郁、流涎、呕吐、食欲下降和多汗等。液体或高浓度蒸气对眼有刺激性。慢性影响：长期低浓度吸入，有头痛、头晕、疲倦、嗜睡、蛋白尿、红细胞增多症。长期皮肤接触，可发生皮肤干燥、皲裂。 |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 |  | 燃烧分解物 |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |
|  | 闪点（℃） | -45 |  | 爆炸上限(gm³): |  | 36.0 |  |
|  | 引燃温度（℃） | 160 |  | 爆炸下限(gm³): |  | 1.9 |  |
|  | 危险特性 | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。在空气中久置后能生成具有爆炸性的边氧化物。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 甲类 |  | 稳定性 | 稳定 | 聚合危害 | 不聚合 |
|  | 禁忌物 | 强酸、强氧化剂 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员必须穿全身防火防毒服，佩戴空气呼吸器，在上风向灭火。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若发生异常变化或发出异常声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |
| 急救 措施 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗。就医。眼睛接触：立即分开眼险，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。食入：漱口，尽量饮水，不要催吐。就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏 处置 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要急直接接触泄漏物。小量泄漏：尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中。用沙土、活性炭或其它惰性材料吸收，并转移至安全场所。禁止冲入下水道。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |
| 储运 注意 事项 | 储存：储存于阴凉、通风的房间内，远离火种、热源。防止阳光直射。包装要求密封，不可与空气接触。不宜大量或久存。与氧化剂、氟、氯等分仓存放。运输：运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具；要有遮阳措施，防止阳光直射。车辆运输钢瓶时，瓶口一律朝向车辆行驶方向的右方，堆放高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车。运输途中远离火种，不准在有明火地点或人多地段停车，停车时要有人看管。发生泄漏或火灾要开到安全地方进行灭火或堵漏。 |  |  |  |  |  |  |

表4.2-7  甲苯理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：甲苯 |  |  |  |  | 危险化学品目录序号：1014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：methylbenzene |  |  |  |  | UN编号：1294 |  |
|  | 分子式：C7H8 |  | 分子量：92.14 |  |  | CAS号：108-88-3 |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色透明液体 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点(℃) | -94 |  | 密度(g/cm³) |  | 0.87 |  |
|  | 沸点(C) | 110.6 |  | 饱和蒸气压(kPa) |  | 3.8 |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水，与乙醇、乙醚、丙酮、氯仿等混溶。 |  |  |  |  |  |
| 毒性 及健 康危害 | 侵入途径 | 该物质可通过吸入、食入、经皮吸收到体内 |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | PC-TWA：50mg/m3（皮）； PC-STEL：100mg/m3（皮）； |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 造成皮肤刺激。吞咽并进入呼吸道可能致命。可引起昏睡或眩晕。长期或反复接触可能对器官造成伤害。 |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 |  | 燃烧分解物 |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |
|  | 闪点（C） | 4 |  | 爆炸极限(gm³): |  | 上限：7.0；下限：1.2 |  |
|  | 危险特性 | 易燃。蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。 |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 甲类 |  | 稳定性 | 稳定 | 聚合危害 | 不聚合 |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、酸类、卤素等 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员必须穿全身防火防毒服，佩戴空气呼吸器，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移李空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若发生异常变化或发出异常声音，必须马上撤离 灭火剂:泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |
| 急救 措施 | 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止立即进行人工呼吸。就医。食入:饮足量温水，吐。就医。皮肤接触:脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触:提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏 处置 | 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用石灰粉吸收大量液体。用泡沫盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 |  |  |  |  |  |  |
| 储运 注意 事项 | 储存:储存于阴凉、通风仓库内。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。防止阳光直射,保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速(不超过3m/s)，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。储罐采用金属浮舱式的浮顶或内浮顶罐。储罐应设固定或移动式消防冷却水系统。生产装置重要岗位如罐区设置工业电视监控。介质为高温、有毒或强腐蚀性的设备及管线上的压力表与设备之间应有能隔离介质的装置或切断阀。另外，装置中的甲、乙类设备和管道应有惰性气体置换设施。运输:运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。槽车和运输卡车要有导静电拖线;槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具;要有遮阳措施，防止阳光直射。车辆运输钢瓶时，瓶口一律朝向车辆行驶方向的右方，堆放高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车。运输途中远离火种，不准在有明火地点或人多地段停车，停车时要有人看管。发生泄漏或火灾要开到安全地方进行灭火或堵漏。 |  |  |  |  |  |  |

表4.2-  丙酮理化性质及危险特性

| 中文名：丙酮阿西通 化学类别：酮 危规号：31025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分子式：C3H6O 相对分子量：58.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物化性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要成分 |  | 纯品 |  |  |  | 主要用途 |  |  |  |  |  | 是基本的有机原料和低沸点溶剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观与性状 |  | 无色透明流动液体，有芳香味，极易挥发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火灾爆炸危险数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 闪点(℃) |  | -20 |  |  |  |  | 爆炸极限 |  |  |  |  |  |  |  |  | 爆炸下限（％）2.5 爆炸上限(%) 13.0 |  |  |  |  |
| 引燃温度(℃) |  | 465 |  |  |  |  | 最小点火能（MJ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.157 |  |  |  |  |
| 危险特性 |  | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。若遇高温，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火剂 |  | 抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 |  | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直到灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 反应活性数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性 | 稳定 |  |  |  | √ |  |  | 避免条件 |  |  |  |  | 无资料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 不稳定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 聚合危险性 | 聚合 |  |  |  |  |  |  | 避免条件 |  |  | 无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 不聚合 |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 禁忌物 | 强氧化剂、强还原剂、碱 |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧分解产物 |  |  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 |  |  |  |
| 健康危害数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 侵入途径 | 吸入 |  |  | √ |  |  |  |  | 皮肤接触 |  |  |  |  | √ |  |  | 口 |  |  | √ |
| 急性毒性 | LD50 |  | 5800mg/kg（大鼠经口）；5340mg/kg（兔）经口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LC50 | 无资料 |  |
| 健康危害 急性中毒主要表现为对中枢神经的麻醉作用，出现乏力、恶心、头痛、头晕易激动。重者发生呕吐、气急、痉挛，甚至昏迷。对眼、鼻、咽喉有刺激作用。口服后，口唇、咽喉有烧灼感，然后出现口干、呕吐、昏迷、酸中毒和酮症。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 皮肤接触：去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。吸入：迅速脱离现场至新鲜空气处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式灭火器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：建筑围堤或挖坑收容：用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过 29℃。应与氧化剂分开存放，切忌混储。储区应备有泄露应急处理设备和合适的收容材料。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的的机械设备和工具。车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄露应急处理设备。运输时所用的槽车应有接地链，严禁与氧化剂、还原剂、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防爆、防晒、防雨淋、防高温。车辆排气管必须安装阻火器，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业接触限值 |  | PC-TWA(mg/m3) 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程控制 |  | 生产过程密闭，全面通风 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 呼吸系统防护 |  | 空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩） |  |  |  |  |  |  |  | 眼睛防护 |  |  |  |  | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜 |  |  |  |  |  |
| 身体防护 |  | 穿防静电工作服 |  |  |  |  |  |  |  | 手防护 |  |  |  |  | 戴橡胶耐油手套 |  |  |  |  |  |
| 其他防护 |  | 工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.2-9  乙腈理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：乙腈；甲基氰 |  |  |  | 危险货物编号；32159 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：acetonitrile:methyl cyanide |  |  |  | UN编号：1648 |  |
|  | 分子式： C₂H₃N |  | 分子量：41.05 |  | CAS号：75-05-8 |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色液体，有刺激性气味。 |  |  |  |  |
|  | 熔点(℃) | -45.7 | 相对密度(水=1) | 0.79 | 相对密度(空气=1) 1.42 |  |
|  | 沸点(℃) | 81.1 | 饱和蒸气压(kPa) |  | 13.33/27℃ |  |
|  | 溶解性 | 与水混溶，溶于醇等多数有札溶剂 |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LDs:2730mg/kg(大鼠经口);1250mg/kg(免经皮);LCso:12663mg/m³,8小时(大鼠吸入) |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 乙腈急性中毒发病较氢氰酸慢，可有数小时 潜伏期。主要症状为衰弱， 无力、面色灰白、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、胸闷、胸痛严重者呼吸及 循环系统紊乱，呼吸浅、慢而不规则，血压下降，脉搏细而慢，体温下降， 阵发性抽搐，昏迷。可有尿频、蛋白尿等。 |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输 氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐，用1:5000高锰酸钾或5%硫代硫酸钠溶液洗 胃。就医 |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 | 燃烧分解物 | 一氧化碳、二氧化碳、氧化氮、氰化氢。 |  |  |
|  | 闪点(C) | 2 | 爆炸上限(v%) | 16.0 |  |  |
|  | 引燃温度(C) | 524 | 爆炸下限(v%) | 3.0 |  |  |
|  | 建规火险分级 | 甲 | 稳定性 稳定 | 聚合危害 |  | 聚合 |
|  | 禁忌物 | 酸类、碱类、强氧化剂、强还原剂、碱金属。 |  |  |  |  |
|  | 危险特性 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热或与氧化剂接触， 有引进燃烧爆炸的危险。与氧化剂能发生强烈反应。燃烧时有发光火焰。 与兢酸、发烟硫酸、氯磺酸、过氯酸盐等反应剧烈。 |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内，远离火种、热源。防止阳 光直射。要特别注意包装完整，防止渗透引起中毒。应与氧化剂、 还原剂、酸类、碱类、易(可)燃物、食用化学品分开存放，切忌混储。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。搬运时应轻装轻卸，防止包 装和容器损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄 漏应急处理设备。运输时所用的槽(罐)车应有接地链，槽内可设孔隔板 以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、还原剂、酸类、碱类、易燃物或可 燃物、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途 停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻 火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输按规定路线 行驶，中途不得停留。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区， 并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式 呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入 下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏用活性炭或其它惰性材料吸收。 也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏构筑围堤或挖 坑收容喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃 物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂抗溶性泡沫、 二氟化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 |  |  |  |  |

表4.2-10  氨水理化性质及危险特性

| 名称 | 中文名：氨溶液、氨水；英文名：ammonium hydroxide、ammonia water |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危化品分类及编号 | CAS号 | 1336-21-6 | UN号 |  | 2672 | 包装类别 | 053 |
|  | 危规号 | 82503 | 分子式 |  | NH4OH | 分子量 | 35.05 |
| 理化性质 | 外观与形状 | 无色透明液体，有强烈的刺激性臭味。 |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用于制药工业，纱罩业，晒图，农业施肥等。 |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 溶于水、醇。 |  |  |  |  |  |
|  | 含量 | 氨含量：10%～35%。 |  |  |  |  |  |
|  | 危险化学品序号：35 |  |  | 火灾危险性分类：戊类 |  |  |  |
|  | 闪点：无意义 |  |  | 熔点：无资料 |  |  |  |
|  | 沸点：无资料 |  |  | 引燃温度：无意义 |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1）：0.91 |  |  | 相对密度（空气=1）：无意义 |  |  |  |
|  | 爆炸上限%（V/V）：无意义 |  |  | 爆炸下限%（V/V）：无意义 |  |  |  |
|  | 燃烧热：无意义 |  |  | 饱和蒸气压：1.59kPa（20℃） |  |  |  |
|  | 临界温度：无资料 |  |  | 临界压力：无资料 |  |  |  |
| 危险性 | 危规类别 | 第8.2 类碱性腐蚀品 |  |  |  |  |  |
|  | 危险性类别 | 皮肤腐蚀/刺激，类别1B；严重眼损伤/眼刺激，类别1；特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（呼吸道刺激）；危害水生环境-急性危害，类别1。 |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性 | 易分解放出氨气， 温度越高， 分解速度越快， 可形成爆炸性气氛。 |  |  |  |  |  |
|  | 燃爆危险 | 不燃，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。 |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧产物 | 氨。 |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 食入。 |  |  |  |  |  |
|  | 环境危害 | 对环境有危害。 |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 吸入后对鼻、喉和肺有刺激性，引起咳嗽、气短和哮喘等；重者发生喉头水肿、肺水肿及心、肝、肾损害。溅入眼内可造成灼伤。皮肤接触可致灼伤。口服灼伤消化道。慢性影响：反复低浓度接触，可引起支气管炎；可致皮炎。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 采用水、雾状水、砂土灭火。 |  |  |  |  |  |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性 | 稳定。 |  |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不聚合。 |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 酸类、铝、铜。 |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触 | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15min。就医。 |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15min。就医。 |  |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |
|  | 食入 | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |
| 毒性危害 | 接触限值 | 中国MAC：未制定标准；前苏联MAC：未制定标准。 |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：无资料；LC50：无资料 |  |  |  |  |  |
| 接触控 制与个 体防护 | 监测方法 | - |  |  |  |  |  |
|  | 工程控制 | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 可能接触其蒸气时，应该佩戴导管式防毒面具或直接式防毒面具（半面罩）。 |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |
|  | 身体防护 | 穿防酸碱工作服。 |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴橡胶手套。 |  |  |  |  |  |
|  | 其他防护 | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  |
| 废弃处置 | 处置前应参阅国家和地方有关法规。中和、稀释后，排入废水系统。 |  |  |  |  |  |  |
| 包装方法 | 小开口钢桶；玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 |  |  |  |  |  |  |
| 应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |
| 操作 注意事项 | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴导管式防毒面具，戴化学安全防护眼镜，穿防酸碱工作服，戴橡胶手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与酸类、金属粉末接触。搬运时要轻装、轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |  |  |
| 储存 注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与酸类、金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |
| 运输 注意事项 | 铁路运输时，钢桶包装的可用敞车运输。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、金属粉末、食用化学品等混装、混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝、防晒、防雨淋、防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 《新编危险物品安全手册》（化学工业出版社）、《危险化学品目录（2015版）》、《危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）》（安监总厅管三[2015]80号） |  |  |  |  |  |  |

4.2-11  石油醚理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名称：石油醚；石油精 |  |  |  | 分子式： |  |  | 分子量： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Petroleumether |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CAS号：8032-32-4 |  |  |  | UN编号：1271 |  |  | 危险货物编号：32002 |
| 理化性质 | 外观与性状：无色透明液体，有煤油气味. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点(C):(-73沸点(℃):40-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相对密度(水=1):0,64~0.66 |  |  | 相对蒸气密度(空气=1): |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水，溶于无水乙酵、苯、氯仿、油类等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 引燃温度(℃):280 |  | 爆炸上限(V%):8。7 |  |  |  | 闪点(℃):《-20 |  |
|  |  |  | 爆炸下限(V%):1。1 |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性： | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。燃烧时产生大量烟雾.与氧化剂能发生强烈反应。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性：稳定 |  |  |  |  | 聚合危害：不聚合 |  |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离.灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50:40mg/kg(小狱静脉)LC50:无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 其蒸气或雾对眼睛、粘膜和呼吸道有刺激性.中毒表现可有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐.本品可引起周围神经炎。对皮肤有强烈刺激性。 |  |  |  |  |  |  |
| 包装与储运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过25°℃.保持容器密封。应与氧化剂分开存放,切忌混储.采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具.储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输:铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽(罐)车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置,禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放.严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护:空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具(半面罩).身体防护:穿防静电工作服。 眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 手防护:戴橡胶耐油手套。 其他防护:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源.防止流入下水道、排洪沟等限制性空间.小量泄漏:用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳,液刷洗,洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖抗收容.用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理 场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |

表4.2-8  机械油理化性质表

| 化学品中文名称 | 机械油 | 化学品俗名 | 机油 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观与性状 | 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。 |  |  |
| 闪点（℃） | ≥158 | 相对密度（水=1） | <1 |
| 引燃温度（℃） | 248 | 禁配物 | 强氧化剂 |
| 分子量 | 230-500 | 危险特性 | 遇明火、高温可燃。 |
| 主要用途 | 用于机械的摩擦部位，起润滑、冷却、密封作用。 |  |  |
| 健康危害 | 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。 |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 |  |  |
| 运输注意事项 | 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其他物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |  |  |
| 灭火方法 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 急救方法 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。眼睛接触:提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 灭火方法 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂上或其他不燃材料吸附或吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 操作注意事项 | 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸汽泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |

表4.2-12  柴油安全技术说明书

| 物质名称：柴油 英文名称：Diesel oil |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化特性 |  |  |  |  |
| 危险化学品编号 | 32501 |  | UN编号：1202 | CAS.No.：/ |
| 分子式 | / |  | 分子量 | / |
| 熔点（℃） | -18 |  | 沸点（℃） | 180-360 |
| 相对密度（水=1） | 0.87-0.9 |  | 相对蒸汽密度（空气=1） | 3.38 |
| 饱和蒸汽压（kPa） | 无资料 |  | 燃烧热(kJ/mol) | 30000-46000 |
| 临界压力(MPa) | 无资料 |  | 临界温度(℃) | 无资料 |
| 闪点(℃) | 60-90 |  | 引燃温度(℃) | 257 |
| 爆炸上限%(V/V) | 5 |  | 爆炸下限%(V/V) | 0.5 |
| 溶解性 | 不溶于水，溶于醇等溶剂。 |  |  |  |
| 主要用途 | 用作柴油机的燃料。 |  |  |  |
| 外观与性状 | 稍有粘性的棕色液体。 |  |  |  |
| 危险性及消防措施 |  |  |  |  |
| 燃爆危险 | 本品易燃，具刺激性。其蒸汽与空气混合，能形成爆炸性混合物。 |  |  |  |
| 危险特性 | 第3.3类高闪点易燃液体。易燃，极易燃烧爆炸。 |  |  |  |
| 有害分解产物 | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
| 健康危害 | 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |
| 灭火方法 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |
| 应急处理及急救措施 |  |  |  |  |
| 禁配物 |  | 强氧化剂、强酸、强碱、卤素。 |  |  |
| 泄漏应急处理 |  | 迅速撤离泄漏污染旗人员至安全旗，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |

表4.2-17  汽油安全技术说明书

| 物质名称：汽油 英文名称：Gasoline Petrol |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化特性 |  |  |  |  |
| 危险化学品编号 | 31001 |  | UN编号：1203 | CAS.No.：8006-61-9 |
| 分子式 | C4H10-C12H26 |  | 分子量 | 72-170 |
| 熔点（℃） | <-60 |  | 沸点（℃） | 40-220 |
| 相对密度（水=1） | 0.70-0.79 |  | 相对蒸汽密度（空气=1） | 3.5 |
| 饱和蒸汽压（kPa） | 无资料 |  | 燃烧热(kJ/mol) | 无资料 |
| 临界压力(MPa) | 无资料 |  | 临界温度(℃) | 无资料 |
| 闪点(℃) | -50 |  | 引燃温度(℃) | 415-530 |
| 爆炸上限%(V/V) | 6.0 |  | 爆炸下限%(V/V) | 1.3 |
| 溶解性 | 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。 |  |  |  |
| 主要用途 | 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业, 也可用作机械零件的去污剂。 |  |  |  |
| 外观与性状 | 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 |  |  |  |
| 危险性及消防措施 |  |  |  |  |
| 燃爆危险 | 本品极度易燃。 |  |  |  |
| 危险特性 | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |
| 有害分解产物 | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
| 健康危害 | 急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。慢性中毒：神经衰弱综合征、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。 |  |  |  |
| 灭火方法 | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。 |  |  |  |
| 应急处理及急救措施 |  |  |  |  |
| 禁配物 |  | 强氧化剂。 |  |  |
| 泄漏应急处理 |  | 迅速撤离泄漏污染旗人员至安全旗，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |

移动风险源评估

大量的研究成果表明，公路的环境污染事故主要来源于交通事故。当公路跨过水体或沿水域经过时，车辆发生事故将可能对水体产生污染，从而污染物会沿着河流进入下游水源地，水污染事故类型主要有：

在桥面发生交通事故，汽车连带货物坠入河流；

危险品运输车辆发生交通事故后，危险品发生泄漏，并排入附近水体；

车辆本身携带的汽油（柴油）和机油泄漏，并排入附近水体。

额尔古纳市水源地保护范围内无道路穿越。

非点源风险评估

额尔古纳市水环境非点源污染类型主要包括地表径流污染、大气的干湿沉降、河流底泥的二次污染和废物的随意倾倒等。水环境的非点源污染可以引起水体富营养化，破坏水生生态系统，污染饮用水源，造成建筑物和财产的直接损失等。

额尔古纳市流域范围内非点源污染主要来自于居民生活、畜禽养殖等面源污染物的影响。

环境风险评估子区域划分

依据行政区域受外来环境风险源影响程度的强弱、下级行政区域边界以及所收集资料数据的完备程度，有“按照敏感目标类型划分评估子区域”、“按下级行政区域边界划分评估子区域”和“按地理空间划分网格区域”三种行政区域评估子区域划分方法可供遵循。

按敏感目标类型划分评估子区域

对于受外来环境风险源影响较大的行政区域，可按敏感目标类型划分环境风险评估子区域，包括突发水环境事件风险评估子区域、突发大气环境事件风险评估子区域和综合环境风险评估区域。

（1）突发水环境、大气环境事件风险评估子区域。根据环境风险受体识别结果，利用地理信息系统缓冲区分析功能，围绕每一个环境风险受体，按照特定规则分别绘制缓冲区；对重叠的缓冲区进行叠加，分别形成突发水环境、大气环境事件风险评估子区域。缓冲区绘制原则见表5.1-1。

表5.1-1缓冲区的绘制原则

| 环境风险受体类别 | 水体缓冲区 | 大气缓冲区 |
| --- | --- | --- |
| 水环境风险受体： 乡镇及以上集中式饮用水水源保护区； 跨（国家、省和市）界断面； 生态保护红线划定或具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区 | 行政区域内上游流域汇水区作为缓冲区； 水环境风险受体上游10公里跨行政区域的，以上游10公里流域汇水区作为缓冲区； | / |
| 大气环境风险受体： 人口密度超过评估区域平均人口密度的居民区、医院、学校等 | / | 以5公里为半径的区域作为缓冲区；若为山谷、盆地等复杂地形，则按照实际情况划定 |

（2）综合环境风险评估区域。水环境风险评估子区域、大气环境风险评估子区域和地市或区县行政边界叠加的区域为综合环境风险评估区域。综合环境风险评估区域仅有一个，水环境风险评估子区域和大气环境风险评估子区域可有多个。

评估子区域包含了其他行政区域50%以上的辖区面积，应商请其他行政区域或请示上级主管部门协调开展评估资料的收集工作，或由上级主管部门将这些区域作为一个整体开展跨区域环境风险评估。跨省界大江大河的水环境风险评估，建议由相关省（自治区、直辖市）联合开展。

按下级行政区域边界划分评估子区域

在不考虑跨界影响的情况下，可按照评估区域的下级行政区域边界划分评估子区域，直接计算每个下级行政区域的风险指数，并进行比较和排序。

在不考虑跨界影响的情况下，可按照评估区域的下级行政区域边界划分评估子区域，额尔古纳市下辖2个街道、3个镇、3个乡、1个苏木：拉布大林街道（原拉布大林镇）、上库力街道、莫尔道嘎镇、黑山头镇、恩和哈达镇、三河回族乡、恩和俄罗斯族民族乡、奇乾乡、蒙兀室韦苏木。

按地理空间划分网格区域

对于资料数据充分、环境风险源和受体地理坐标较为精确的行政区域，可以按照地理空间将评估区域划分为若干网格区域，以网格为单元进行区域环境风险分析。网格精度可根据评估区域大小和实际需求确定，原则上网格不应大于5km×5km，建议按照1km×1km划分网格。

评估区域内子区域划分

依据额尔古纳市风险源识别结果可知，额尔古纳市工业企业主要集中在城镇内及呼伦贝尔经济技术开发区陈旗项目区内，各工业企业均距离居民聚集区较远。因此，额尔古纳市不同区域间发生突发性环境事件的风险存在较大差异。为实现境内突发性环境风险的差异化管理，需对本行政区域进行合理分区。考虑到额尔古纳市受外来环境风险源的影响较小，参考评估区域的下级行政区域边界划分评估子区域。

额尔古纳市下辖2个街道、3个镇、3个乡、1个苏木。分别为拉布大林街道（原拉布大林镇）、上库力街道、莫尔道嘎镇、黑山头镇、恩和哈达镇、三河回族乡、恩和俄罗斯族民族乡、奇乾乡、蒙兀室韦苏木。

环境风险分析

环境风险指数计算与等级划分

环境风险指数计算法（以下简称指数法）包括水环境风险指数计算、大气环境风险指数计算和综合环境风险指数计算，是在资料准备和环境风险识别的基础上，参照附1分别确定水、大气、综合环境风险指标，对环境风险源强度指数（S）、环境风险受体脆弱性指数（V）、环境风险防控与应急能力指数（M）的各项指标分别打分并加和，得出指数值；使用公式（1）-（3）计算得出环境风险指数（R）；按照表6判定环境风险等级。工作程序见图6.1-1。

指数法适用于对区域环境风险总体水平进行分析。

图6.1-1  行政区域突发环境事件风险等级划分程序

在计算环境风险指数时，按照评估子区域的类别，使用公式（1）—（3），分别计算水环境风险指数（R水）、大气环境风险指数（R气）和综合环境风险指数（R综合）。

根据水环境、大气环境和综合环境风险指数的数值大小，将区域环境风险划分为高、较高、中、低四级。环境风险等级划分原则见表6.1-1。

表6.1-1环境风险等级划分方法

| 环境风险指数（R水、R气、R综合） | 环境风险等级 |
| --- | --- |
| ≥50 | 高（H） |
| [40，50) | 较高（RH） |
| [30，40) | 中（M） |
| ＜30 | 低（L） |

水环境风险指数计算与等级划分

采用指数法计算额尔古纳市各子区内域的水环境风险指数，S-V-M指标计算表详见附件1，额尔古纳市各子区内域水环境风险指数计算结果统计与等级划分见表6.2-1。

拉布大林街道（原拉布大林镇）、上库力街道、莫尔道嘎镇、黑山头镇、恩和哈达镇、三河回族乡、恩和俄罗斯族民族乡、奇乾乡、蒙兀室韦苏木

表6.2-1  额尔古纳市各子区内域水环境风险指数计算结果统计与等级划分

| 编号 | 区域/子区名称 | S | V | M | R水 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉布大林街道 | 3 | 20 | 12 | 9 | L |
| 2 | 上库力街道 | 5 | 20 | 40 | 16 | L |
| 3 | 莫尔道嘎镇 | 0 | 20 | 40 | 0 | L |
| 4 | 黑山头镇 | 0 | 20 | 40 | 0 | L |
| 5 | 恩和哈达镇 | 0 | 20 | 40 | 0 | L |
| 6 | 三河回族乡 | 0 | 20 | 40 | 0 | L |
| 7 | 恩和俄罗斯族民族乡 | 0 | 15 | 40 | 0 | L |
| 8 | 奇乾乡 | 0 | 15 | 40 | 0 | L |
| 9 | 蒙兀室韦苏木 | 0 | 20 | 40 | 0 | L |

根据表6.2-1可知，额尔古纳市所辖行政区域总体水环境风险指数（R水）均小于30，属于低（L）风险等级。

大气环境风险指数计算与等级划分

采用指数法计算额尔古纳市各子区域内的大气环境风险指数，S-V-M指标计算表详见附件1，各子区内域内的大气环境风险指数计算结果统计与等级划分如表6.3-1所示。

表6.3-1 额尔古纳市各子区内域大气环境风险指数计算结果统计与等级划分

| 编号 | 区域/子区名称 | S | V | M | R气 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉布大林街道 | 4 | 21 | 16 | 11 | L |
| 2 | 上库力街道 | 6 | 8 | 40 | 12 | L |
| 3 | 莫尔道嘎镇 | 1 | 8 | 40 | 7 | L |
| 4 | 黑山头镇 | 1 | 8 | 40 | 7 | L |
| 5 | 恩和哈达镇 | 1 | 8 | 40 | 7 | L |
| 6 | 三河回族乡 | 1 | 8 | 40 | 7 | L |
| 7 | 恩和俄罗斯族民族乡 | 1 | 8 | 40 | 7 | L |
| 8 | 奇乾乡 | 1 | 8 | 40 | 7 | L |
| 9 | 蒙兀室韦苏木 | 1 | 8 | 40 | 7 | L |

根据表6.3-1可知可知，额尔古纳市所辖行政区域的总体大气环境风险指数（R气）均小于30，属于低（L）风险等级。

综合环境风险指数计算与等级划分

采用指数法计算额尔古纳市各子区域内的综合环境风险指数，S-V-M指标计算表详见附件1，额尔古纳市各子区域内的综合环境风险指数计算结果统计与等级划分如表6.4-1所示。

表6.4-1  额尔古纳市各子区域综合环境风险指数计算结果统计与等级划分

| 编号 | 区域/子区名称 | S | V | M | R综合 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉布大林街道 | 3 | 39 | 21.00 | 13 | L |
| 2 | 上库力街道 | 5 | 42 | 37.00 | 20 | L |
| 3 | 莫尔道嘎镇 | 0 | 27 | 57.00 | 0 | L |
| 4 | 黑山头镇 | 0 | 27 | 57.00 | 0 | L |
| 5 | 恩和哈达镇 | 0 | 17 | 57.00 | 0 | L |
| 6 | 三河回族乡 | 0 | 17 | 47.00 | 0 | L |
| 7 | 恩和俄罗斯族民族乡 | 0 | 13 | 65.00 | 0 | L |
| 8 | 奇乾乡 | 0 | 18 | 65.00 | 0 | L |
| 9 | 蒙兀室韦苏木 | 0 | 27 | 57.00 | 0 | L |

根据表6.4-1可知可知，额尔古纳市所辖行政区域的综合环境风险指数（R综合）均小于30，属于低（L）风险等级。

额尔古纳市环境风险状况分析

环境风险指数计算结果可采用两种方式表征：

（1）指数方式。单个区域的评估结果可参考表6.5-1，用包含类别、数值、等级、构成等信息的指数方式表征。多个区域的评估结果可采用在指数表征前加区域名称或代码的方式表征。

表6.5-1  额尔古纳市各苏木镇环境风险指数计算结果汇总

| 子区域 | 水 |  |  |  | 大气 |  |  |  | 综合 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S | V | M | R | S | V | M | R | S | V | M | R |
| 拉布大林街道 | 3 | 20 | 12 | 9 | 4 | 21 | 16 | 11 | 3 | 39 | 21 | 13 |
| 上库力街道 | 5 | 20 | 40 | 16 | 6 | 8 | 40 | 12 | 5 | 42 | 37 | 20 |
| 莫尔道嘎镇 | 0 | 20 | 40 | 0 | 1 | 8 | 40 | 7 | 0 | 27 | 57 | 0 |
| 黑山头镇 | 0 | 20 | 40 | 0 | 1 | 8 | 40 | 7 | 0 | 27 | 57 | 0 |
| 恩和哈达镇 | 0 | 20 | 40 | 0 | 1 | 8 | 40 | 7 | 0 | 17 | 57 | 0 |
| 三河回族乡 | 0 | 20 | 40 | 0 | 1 | 8 | 40 | 7 | 0 | 17 | 47 | 0 |
| 恩和俄罗斯族民族乡 | 0 | 15 | 40 | 0 | 1 | 8 | 40 | 7 | 0 | 13 | 65 | 0 |
| 奇乾乡 | 0 | 15 | 40 | 0 | 1 | 8 | 40 | 7 | 0 | 18 | 65 | 0 |
| 蒙兀室韦苏木 | 0 | 20 | 40 | 0 | 1 | 8 | 40 | 7 | 0 | 27 | 57 | 0 |

依据6.2~4节环境风险等级评估结果可知，额尔古纳市9个评估子区域的综合环境风险指数均为低环境风险，水环境风险指数均为低环境风险，大气环境风险指数均为低环境风险。

（2）地图方式。根据评估确定的区域风险值，将不同区域的风险等级在地图上用对应的颜色表示，形成风险地图。高、较高、中、低四个等级分别对应红、橙、黄、蓝四种颜色。风险地图见附图4。

典型突发环境事件情景分析

## 突发环境事件情景设定

国内外同类突发环境事件案例

通过查阅资料和数据，近期国内外水环境与大气环境污染事件相关的典型事故如下。

案例一：2006年10月30日20时15分，重庆钢铁集团公司下属的重钢股份公司热能厂10万立方米煤气柜发生煤气泄漏事故。事故主要原因为在煤气柜附近进行焊接设备作业，产生的强电磁干扰信号通过煤气管网进入检测元件信号源内，导致一次检测信号值失真，加之计算机输入检测信号电缆为非屏蔽电缆，并且计算机控制系统软件未对输入信号设置滤波保护，产生了瞬间大于14mA的干扰电流误信号，致使紧急放散控制系统误动作，打开了紧急气动快开阀。事故导致7人轻微煤气中毒，16人有煤气吸入反应，有序疏散周边居民和企业内部人员900余人。

案例二：2008年8月2日上午10时2分，贵州兴化化工有限责任公司甲醇储罐区一精甲醇储罐发生爆炸燃烧，引发该罐区内其他5个储罐相继发生爆炸燃烧。该储罐区共有8个储罐，其中粗甲醇储罐2个（各为1000立方米）、精甲醇储罐5个（3个为1000立方米、2个为250立方米）、杂醇油储罐1个250立方米，事故造成5个精甲醇储罐和杂醇油储罐爆炸燃烧（爆炸燃烧的精甲醇约240吨、杂醇油约30吨）。2个粗甲醇储罐未发生爆炸、泄漏。事故造成现场的施工人员3人死亡，2人受伤（其中1人严重烧伤），6个储罐被摧毁，造成上千万元的财产损失。

事故原因：违章操作，使甲醇罐内部与大气直接连通，致使空气进入罐内，与甲醇蒸汽形成爆炸性混合气体，在高温天气和电焊等动火作业时，引起管口区域爆炸性混合气体燃烧，并通过连通管道引发罐内爆炸性混合气体爆炸，罐底部被冲开，大量甲醇外泄、燃烧，是周围地势底处储罐先后被烈火加热，罐内甲醇剧烈汽化，又使5个储罐（4个精甲醇储罐，1个杂醇油储罐)）相继发生爆炸燃烧。

案例三：南京栖霞区的铁北污水处理厂超标排放事件

事件原因分析：2013年1月11日上午，北十里长沟西支的污水中含有洗涤剂成分，同时居民生活用水中也存在大量洗涤剂成分，加之当时铁北污水处理厂处于调试阶段，设备运行不稳定，导致超标排放。

事件影响：附近整条小河白花花一片，并散发出臭味，造成环境污染，影响周围居民的生活。

额尔古纳市典型突发环境事件情景

结合前述的国内外同类型企业已发生的突发环境事件情景，根据额尔古纳市内大气与水环境涉及的环境风险单元，参照《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》中典型突发环境事件情景筛选原则对额尔古纳市典型突发环境事件情景进行筛选，筛选后额尔古纳市内典型的可能发生的突发环境事件见下表。

表7.1-1  额尔古纳市可能发生的突发环境事件

| 序号 | 事故情景 | 可能引起的突发环墳事件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品（液体）储存装置泄漏 | 危险化学品从雨水排口、清净下水排口、污水排口、厂门或围墙排出厂界，污染周边地表水体或下渗污染地下水环境等；危险化学品与明火引发火灾、爆炸事件 |
| 2 | 危险化学品（气体）储存装置泄漏 | 危险化学品储存装置、管道、阀门发生泄漏引发中毒事件、空气中浓度超标引发爆炸事件、遇明火引发火灾、爆炸事件 |
| 3 | 污水处理站发生故障 | 进水水质、水量超标、设备故障、突然停电、突降骤雨 |
| 4 | 危废暂存间发生火灾或泄漏 | 危废暂存间发生火灾或危险废液从雨水排口、清净下水排口、污水排口、厂门或围墙排出厂界，污染周边地表水体或下渗污染地下水环境等 |
| 5 | 废气处理装置故障 | 废气处理装置故障，导致废气未经处理超标排放 |
| 6 | 交通事故 | 水源地内有公路经过，若发生交通事故，导致汽车自带油品或运输油品泄漏，未及时采取有效的封堵、截流措施，致使油品进入水源地保护区，对水源水质产生污染。 |
| 7 | 道路运输的物料发生泄漏 | 泄漏物料、事故废水进入各条河流或水源地保护区，造成水环境污染事故 |
| 8 | 污水处理厂废水超标排放 | 底水未经有效处理直接流入各条河流，造成水环境污染事故 |
| 9 | 暴雨冲刷养殖旗、农田、果园 | 养殖旗、农田、果园里的农药、细菌、化肥进入地表水或随地下径流进入水源保护区 |
| 10 | 各种自然灾害、极端天气或不利气象条件 | 因公司严格按照相关标准执行，防雷防静电设施较为完善，即使遇到雷电天气，也不会造成突发环境事件 |

## 突发环境事件情景分析

额尔古纳市突发水环境事件情景分析

呼伦贝尔市额尔古纳市突发水环境事件主要为额尔古纳诚诚矿业有限公司选矿厂尾矿库外泄流入根河引起水环境污染。因此本次重点对额尔古纳诚诚矿业有限公司选矿厂尾矿库外泄流入根河引起水环境污染事件情景进行源强分析。

额尔古纳市突发大气环境事件情景分析

针对额尔古纳市可能发生的突发大气环境事件主要为危险化学品（液体）储罐破损发生泄漏、火灾、爆炸等，因此本次重点对危险化学品（液体）生产装置发生泄漏引发火灾事件情景进行源强分析。

突发环境事件情景释放途径分析

泄漏的危险物质进入环境后，或在空气中迁移或进入水体或进入土壤。泄漏事故源局部区域少量物料会因沉积或渗透至土壤或地下水，在短时间内会对植物生长造成影响，严重的会污染地下水。

企业在发生泄漏事故时，可能的次生危险性包括发生火灾、爆炸时产生的气体影响环境空气质量，对公司职工及附近居民的身体健康造成损害；救火过程产生的消防污水，如没有得到有效控制，可能会进入清净下水或雨水系统，造成地表水体污染。

突发环境事件情景后果分析

额尔古纳市突发水环境事件情景源强分析

1.固定风险源强分析

额尔古纳诚诚矿业有限公司选矿厂尾矿库外泄流入根河引起水环境污染。

因此本次重点对额尔古纳诚诚矿业有限公司选矿厂尾矿库外泄流入根河引起水环境污染事件情景进行源强分析。

2.流动风险源强分析

额尔古纳市地下水型水源地一级保护范围内无流动风险源。

突发水环境事件情景后果分析

1.固定源环境风险事件后果分析

公司选矿厂尾矿库初期坝为透水堆石坝，堆积坝采用山坡废石土分期筑坝。正常运行情况下坝体较为稳定，尾矿存储在库内不会发生外泄。当由于子坝施工过程中碾压或强夯不到位、日常放矿不均匀、地震或周边地下活动造成地质结构改变、蚁穴危害造成坝体掏蚀、日常巡检不到位等原因，可能出现①管涌；②裂缝等坝体损坏现象；③排水系统堵塞或坍塌等情形，最终导致尾矿外泄，甚至溃坝、漫坝事故，处置不及时流入根河引起水环境污染。因此，根据尾矿外泄量设置泄漏尾砂量为有效库容总量1%、5%、10%、30%、50%、80%六种情景进行分析预测，确定上述事故状态下尾矿下泄可能影响的范围及污染程度，分析结果见下表。

根据对不同外泄情景的分析预测结果可知，当发生尾矿外泄时，泥浆夹带污水顺沟口进入根河，会引起根河水质中SS、COD浓度超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水体的标准限值，其中，SS、COD的超标倍数分别达到97~101倍和98~102倍。泄漏尾砂量为有效库容总量5%、10%、30%、50%、80%情景时，若未采用有效措施控制污染团运移，污染团将分别在5h、1h、1h、1h、1h后到根河

表7.4-1  尾矿外泄情景分析（一）

| 泄漏尾砂量 | 有效库容总量的0.01% |  |  |  |  | 有效库容总量的0.05% |  |  |  |  | 有效库容总量的0.1% |  |  |  |  | 有效库容总量的0.3% |  |  |  |  | 有效库容总量的0.5% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尾砂下泄总量/m3 | 518.47 |  |  |  |  | 2592.35 |  |  |  |  | 5184.69 |  |  |  |  | 15554.1 |  |  |  |  | 25923.48 |  |  |  |
| 污水下泄总量/m3 | 327.4 |  |  |  |  | 1354.7 |  |  |  |  | 4215.6 |  |  |  |  | 13256.3 |  |  |  |  | 20487.2 |  |  |  |
| 溃口宽度/m | 16.99 |  |  |  |  | 25.41 |  |  |  |  | 30.22 |  |  |  |  | 39.77 |  |  |  |  | 45.19 |  |  |  |
| 洪峰下泄历时/s | 0.04 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |
| 特征污染物 | 混合浓度 | 超标倍数 |  | 衰减达标距离（km） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH（无量纲） | 11.65 | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cu | 0.096 | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pb | 0.0944 | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zn | 0.0081 | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间/h | 污染团运移距离/m | 特征污染物浓度/（mg/L） |  |  |  | 污染团运移距离/m | 特征污染物浓度/（mg/L） |  |  |  | 污染团运移距离/m | 特征污染物浓度/（mg/L） |  |  |  | 污染团运移距离/m | 特征污染物浓度/（mg/L） |  |  |  | 污染团运移距离/m | 特征污染物浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | Cu | Pb |  | Zn |  | Cu |  | Pb | Zn |  | Cu | Pb |  | Zn |  | Cu | Pb |  | Zn |  | Cu | Pb | Zn |
| 1h | 122.06 | 0.096 | 0.0943 |  | 0.0081 | 408.08 | 0.096 |  | 0.0943 | 0.0081 | 686.26 | 0.096 | 0.0943 |  | 0.0081 | 1564.44 | 0.096 | 0.0943 |  | 0.0081 | 2294.62 | 0.096 | 0.0943 | 0.0081 |
| 5h | 122.06 | 0.096 | 0.0943 |  | 0.0081 | 408.08 | 0.096 |  | 0.0943 | 0.0081 | 686.26 | 0.096 | 0.0943 |  | 0.0081 | 1564.44 | 0.096 | 0.0943 |  | 0.0081 | 2294.62 | 0.0960 | 0.0943 | 0.0081 |

表7.4-2  尾矿外泄情景分析（二）

| 泄漏尾砂量 | 有效库容总量的1% |  |  |  | 有效库容总量的5% |  |  |  |  | 有效库容总量的10% |  |  |  | 有效库容总量的30% |  |  |  |  | 有效库容总量的50% |  |  |  |  | 有效库容总量的80% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尾砂下泄总量/m3 | 51846.96 |  |  |  | 259234.8 |  |  |  |  | 518469.6 |  |  |  | 1555408.8 |  |  |  |  | 2592348 |  |  |  |  | 4147756.8 |  |  |  |
| 污水下泄总量/m3 | 48476.2 |  |  |  | 232487.5 |  |  |  |  | 484475.2 |  |  |  | 1294765.2 |  |  |  |  | 2403547 |  |  |  |  | 3962086.7 |  |  |  |
| 溃口宽度/m | 53.73971904 |  |  |  | 80.35962337 |  |  |  |  | 95.56423587 |  |  |  | 125.7696074 |  |  |  |  | 142.9018636 |  |  |  |  | 160.7192467 |  |  |  |
| 洪峰下泄历时/s | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |
| 根河处泥石流最大流量/m3/s | / |  |  |  | 552.9126133 |  |  |  |  | 629.6506 |  |  |  | 773.6773038 |  |  |  |  | 851.4447998 |  |  |  |  | 929.8844689 |  |  |  |
| 下游距坝址的距离/m | 泥面深度 |  | 淹没深度 |  | 泥面深度 |  |  | 淹没深度 |  | 泥面深度 |  | 淹没深度 |  | 泥面深度 |  |  | 淹没深度 |  | 泥面深度 |  |  | 淹没深度 |  | 泥面深度 |  | 淹没深度 |  |
| 7000 根河 | / |  | / |  | 0.65 |  |  | 0.65 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 1.9 |  |  | 1.9 |  | 2.2 |  | 2.2 |  |
| 3100 居民 | 0.25 |  | 0.25 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1.7 |  | 1.7 |  | 2.3 |  |  | 2.3 |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.9 |  | 2.9 |  |
| 特征污染物 | 混合浓度 | 超标倍数 | 衰减达标距离（km） |  | 混合浓度 | 超标倍数 |  | 衰减达标距离（km） |  | 混合浓度 | 超标倍数 | 衰减达标距离（km） |  | 混合浓度 | 超标倍数 |  | 衰减达标距离（km） |  | 混合浓度 | 超标倍数 |  | 衰减达标距离（km） |  | 混合浓度 | 超标倍数 | 衰减达标距离（km） |  |
| pH（无量纲） | 11.65 | / | / |  | 11.65 | / |  | / |  | 11.65 | / | / |  | 11.65 | / |  | / |  | 11.65 | / |  | / |  | 11.65 | / | / |  |
| Cu | 0.096 | / | / |  | 0.096 | / |  | / |  | 0.096 | / | / |  | 0.096 | / |  | / |  | 0.096 | / |  | / |  | 0.096 | / | / |  |
| Pb | 0.0944 | / | / |  | 0.0944 | / |  | / |  | 0.0944 | / | / |  | 0.0944 | / |  | / |  | 0.0944 | / |  | / |  | 0.0944 | / | / |  |
| Zn | 0.0081 | / | / |  | 0.0081 | / |  | / |  | 0.0081 | / | / |  | 0.0081 | / |  | / |  | 0.0081 | / |  | / |  | 0.0081 | / | / |  |
| 时间/h | 污染团运移距离/m | 特征污染物浓度/（mg/L） |  |  | 污染团运移距离/m | 特征污染物浓度/（mg/L） |  |  |  | 污染团运移距离/m | 特征污染物浓度/（mg/L） |  |  | 污染团运移距离/m | 特征污染物浓度/（mg/L） |  |  |  | 污染团运移距离/m | 特征污染物浓度/（mg/L） |  |  |  | 污染团运移距离/m | 特征污染物浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | Cu | Pb | Zn |  | Cu | Pb |  | Zn |  | Cu | Pb | Zn |  | Cu | Pb |  | Zn |  | Cu | Pb |  | Zn |  | Cu | Pb | Zn |
| 1h | 3859 | 0.096 | 0.0943 | 0.0081 | 5894 | 0.096 | 0.0943 |  | 0.0081 | 6754 | 0.096 | 0.0943 | 0.0081 | 7265 | 0.096 | 0.0943 |  | 0.0081 | 9356 | 0.096 | 0.0943 |  | 0.0081 | 12547 | 0.096 | 0.0943 | 0.0081 |
| 5h | 3859 | 0.096 | 0.0943 | 0.0081 | 12903 | 0.096 | 0.0943 |  | 0.0081 | 135079 | 0.096 | 0.0943 | 0.0081 | 14786 | 0.096 | 0.0943 |  | 0.0081 | 18594 | 0.096 | 0.0943 |  | 0.0081 | 24896 | 0.096 | 0.0943 | 0.0081 |
| 10h |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18945 | 0.096 | 0.0943 | 0.0081 | 20697 | 0.096 | 0.0943 |  | 0.0081 | 26948 | 0.096 | 0.0943 |  | 0.0081 | 37024 | 0.096 | 0.0943 | 0.0081 |
| 15h |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21477 | 0.096 | 0.0943 | 0.0081 | 30435 | 0.096 | 0.0943 |  | 0.0081 | 37453 | 0.096 | 0.0943 |  | 0.0081 | 49396 | 0.096 | 0.0943 | 0.0081 |
| 20h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40539 | 0.096 | 0.0943 |  | 0.0081 | 49683 | 0.096 | 0.0943 |  | 0.0081 | 60453 | 0.096 | 0.0943 | 0.0081 |
| 24h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49468 | 0.096 | 0.0943 |  | 0.0081 | 60247 | 0.096 | 0.0943 |  | 0.0081 | 73258 | 0.096 | 0.0943 | 0.0081 |
| 30h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72563 | 0.096 | 0.0943 |  | 0.0081 | 85846 | 0.096 | 0.0943 | 0.0081 |
| 35h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103229 | 0.096 | 0.0943 | 0.0081 |
| 注：所采用的公式为： （1）溃口宽度 。式中：为溃口宽度，m；为与坝体土壤有关的系数；为溃坝时的砂流量，m3；为主坝长度，m；为坝高，m。 （2）最大下泄流量 式中：为溃口宽度，m；为主坝长度，m；为重力加速度，m/s2；溃坝时库内水深，m。 （3）洪峰下泄历时 式中：为溃坝时的砂流量，m3；QM为坝址处的溃坝最大泥石流流量，m3/s；u为经验系数。 （4）混合过程段的长度 L=式中：L为混合过程段长度，m；B为河流宽度，m；a为排放口距离岸边位置（岸边排放时为零），m；u为河流断面平均流速，m/s；H为平均水深，m；g为重力加速度，9.8m/s2；I为河流纵降比，%。 （5）完全混合断面污染物的浓度 式中：C为河流水中某污染物浓度，mg/L；Qp废水排放量，m3/s；Cp污染源排放浓度，mg/L；Qh河流流量，m3/s；Ch河流上游污染物浓度，mg/L。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：①标准值为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水体的标准限值，其中Cu为1mg/L，Pb为0.05mg/L。

②根据北京航峰中天检测技术服务有限公司2016年8月29～31日对尾矿库根河的监测数据，各监测因子水质均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水体标准。

2.流动源环境风险事件结果分析

采取预防交通事故对水源地影响，一般来说，交通事故中的一般事故和轻微事故所占比重较大，重大和特大恶性事故所占比重很小。运行车辆发生交通事故的概率不为零，所以不能排除重大交通事故等意外事件的发生，即车辆碰撞导致油料泄漏严重污染环境。所以，为防止污染风险，必需采取有效的预防和应急措施，水源地保护区道路应设置限速标识牌及视频监控，设置截留蓄储功能的集水池，防止油料等禁止闲杂车辆入内。

3.非点源风环境风险事件结果分析

额尔古纳市水源地均为地下水型水源，即使受上游事故影响水质出现短暂超标，也不会影响地下水供水水质。外道路若路段发生危化品泄漏事故，对供水水源的环境风险在可接受范围内。

4.历史经验教训总结

根据国内外相同或相似水源地发生过的突发环境事件可知，水源地一旦发生污染事件，将会危及到当地饮水居民的正常用水安全。因此当地政府和供水管理部门在有效控制环境风险事故的同时，也加强对水源地的管理和预防，需要定期对水源地进行安全隐患排查。

突发大气环境事件情景源强分析

本次选取额尔古纳市范围内具有代表性的风险源呼伦贝尔塞尚乳业有限公司液氨储罐作为典型案例进行分析，具体如下：

（1）液氨泄漏量确定

液氨为有毒有害物质，侵入途经为吸入，贮罐一旦发生泄漏，会严重影响周围的空气环境，从而损害人群的身体健康。液氨泄漏后一部分液体将会直接发生闪蒸蒸发，其余液体将在罐体围堰内形成液池，并形成热量蒸发。假定贮罐泄漏后，安全系统报警，操作人员在10min内使贮罐泄漏得到控制，并采取有效的收集措施，假定事故情况为液氨贮罐阀门破裂造成泄漏事故，破裂孔径为10mm，破裂孔径上液位高度1m，大气温度年平均温度为12.1℃。

泄漏速率计算模式如下：

液体泄漏速率：

式中：

QL——液体泄漏速率，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，取0.62。

A——裂口面积，m2；

ρ——介质密度，kg/m3；

P——容器内介质压力，Pa；

P0——环境压力，Pa；

g——重力加速度。

h——裂口之上液位高度，m。7.4-3。

表7.4-3  液氨储罐泄漏量计算

| 泄漏源 | 容器内压力（Pa） | 环境压力（Pa） | 裂口面积（m2） | 液体密度（kg/m3） | 裂口之上液位高度（m） | 液体泄漏系数 | 泄漏速率（kg/s） | 泄漏持续时间（min） | 泄漏量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液氨罐 | 1.0×106 | 101325 | 7.85×10-5 | 621.8 | 1 | 0.62 | 1.63 | 10 | 0.98 |

计算可知，泄漏速率按导则公式计算为1.63kg/s，连续泄漏10min，泄漏量为0.98t。

（2）液氨泄漏液体蒸发量计算

计算公式

泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，其蒸发总量为这三种蒸发之和。

①闪蒸量的估算

过热液体闪蒸量可按下式估算：

Q1=F·WT/t1

式中：

Q1——闪蒸量，kg/s；

WT——液体泄漏总量，kg；

t1——闪蒸蒸发时间，s；

F ——蒸发的液体占液体总量的比例；按下式计算

式中：

Cp——液体的定压比热，J/(kg·K)；

TL——泄漏前液体的温度，K；

Tb——液体在常压下的沸点，K；

H ——液体的气化热，J/kg。

②热量蒸发估算

当液体闪蒸不完全，有一部分液体在地面形成液池，并吸收地面热量而气化称为热量蒸发。热量蒸发的蒸发速度Q2按下式计算：

式中：

Q2——热量蒸发速度，kg/s；

T0——环境温度，k；

Tb——沸点温度；k；

S ——液池面积，m2；

H——液体气化热，J/kg；

λ——表面热导系数（见表3.4.3），W/m·k；

α——表面热扩散系数（见表3.4.3），m2/s；

t——蒸发时间，s。

表7.4-2  某些地面的热传递性质

| 地面情况 | λ（w/m·k） | α（m2/s） |
| --- | --- | --- |
| 水泥 土地（含水8%） 干阔土地 湿地 砂砾地 | 1.1 0.9 0.3 0.6 2.5 | 1.29×10-7 4.3×10-7 2.3×10-7 3.3×10-7 11.0×10-7 |

③质量蒸发估算

当热量蒸发结束，转由液池表面气流运动使液体蒸发，称之为质量蒸发。

质量蒸发速度Q3按下式计算：

式中：

Q3——质量蒸发速度，kg/s；

a,n——大气稳定度系数；

p——液体表面蒸气压，Pa；

M——摩尔质量，kg/mol；

R——气体常数；J/mol·k，取8.314；

T0——环境温度，k，取299.8；

u——风速，m/s，取1.5；

r——液池半径，m。

（2）氨的蒸发量

由于氨是在加压常温容器内贮存的液化气体，液体的沸点（-33℃）远低于周围环境温度，液体流过裂口时由于压力减小而突然蒸发（闪蒸）。根据计算，氨的闪蒸系数F为0.15，泄漏产生的闪蒸量为泄漏量的75%。另外25%液体流至地面，吸收地面热量，气化蒸发。根据热量蒸发的计算公式可估算出氨的热量蒸发速度较快。由于闪蒸和热量蒸发使泄漏后的氨在短时间内较快地全部挥发成为气体，而不产生质量蒸发。因此，氨的泄漏量可近似地等于蒸发量。

（3）液氨泄漏结果预测

本事故排放预测选择不同气象条件下，事故排放污染物下风向不同距离处最大落地浓度及出现距离。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），结合液氨实际储存条件，选取液体泄漏速率公式计算液氨泄漏速率，选取多烟团模式计算氨气在大气中的扩散。

本液氨储罐泄漏事故后果预测参数见表3.3.4。

公司所在地区多年平均风速为5.1m/s。考虑不同稳定度、静风（0.5m/s）和年平均风速（5.1m/s）、液氨储罐泄漏5min和10min、下风向距离5km范围内，氨气在环境空气中的扩散情况，见下表。

图7.4-1  影响范围敏感点分布图

表7.4-3  液氨泄漏后不同气象条件下浓度分析

| 风向 | 风速[m/s] | 稳定度 | 泄漏口高度[m] | 泄漏口高度处风速[m/s] | 液池有效高度[m] | 液池有效高度处风速[m/s] | 预测时刻[min] | 最大落地浓度[mg/m^3] | 出现距离[m] | PAC-2:110mg/m3 [m] | 短时间接触容许浓度范围[m] | PAC-1:779mg/m3 [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SW | 1.00 | B | 3.00 | 0.92 | 0.50 | 0.81 | 5.00 | 9327.40 | 9.50 | 31.40 | 209.80 | 21.00 |
| SW | 1.00 | B | 3.00 | 0.92 | 0.50 | 0.81 | 10.00 | 9113.95 | 9.50 | 31.40 | 220.20 | 20.90 |
| SW | 1.00 | B | 3.00 | 0.92 | 0.50 | 0.81 | 20.00 | 0.91 | 688.70 | / | / | / |
| SW | 1.00 | B | 3.00 | 0.92 | 0.50 | 0.81 | 30.00 | 0.17 | 1290.80 | / | / | / |
| SW | 1.00 | D | 3.00 | 0.83 | 0.50 | 0.64 | 5.00 | 29586.48 | 8.80 | 85.90 | 336.70 | 53.10 |
| SW | 1.00 | D | 3.00 | 0.83 | 0.50 | 0.64 | 10.00 | 29589.77 | 8.80 | 86.30 | 491.40 | 53.20 |
| SW | 1.00 | D | 3.00 | 0.83 | 0.50 | 0.64 | 20.00 | 14.26 | 620.80 | / | / | / |
| SW | 1.00 | D | 3.00 | 0.83 | 0.50 | 0.64 | 30.00 | 2.82 | 1168.60 | / | / | / |
| SW | 1.00 | E | 3.00 | 0.74 | 0.50 | 0.47 | 5.00 | 18271.47 | 17.20 | 110.20 | 334.90 | 63.30 |
| SW | 1.00 | E | 3.00 | 0.74 | 0.50 | 0.47 | 10.00 | 18280.71 | 17.20 | 111.90 | 529.00 | 68.40 |
| SW | 1.00 | E | 3.00 | 0.74 | 0.50 | 0.47 | 20.00 | 30.82 | 549.70 | / | 607.40 | / |
| SW | 1.00 | E | 3.00 | 0.74 | 0.50 | 0.47 | 30.00 | 6.08 | 1034.80 | / | / | / |
| SW | 2.50 | B | 3.00 | 2.30 | 0.50 | 2.03 | 5.00 | 14637.15 | 21.00 | 85.40 | 595.10 | 49.80 |
| SW | 2.50 | B | 3.00 | 2.30 | 0.50 | 2.03 | 10.00 | 13936.86 | 21.20 | 85.40 | 662.80 | 49.70 |
| SW | 2.50 | B | 3.00 | 2.30 | 0.50 | 2.03 | 20.00 | 4.03 | 1596.40 | / | / | / |
| SW | 2.50 | B | 3.00 | 2.30 | 0.50 | 2.03 | 30.00 | 1.04 | 3086.40 | / | / | / |
| SW | 2.50 | D | 3.00 | 2.09 | 0.50 | 1.60 | 5.00 | 31608.76 | 20.80 | 177.20 | 691.00 | 100.80 |
| SW | 2.50 | D | 3.00 | 2.09 | 0.50 | 1.60 | 10.00 | 30716.86 | 21.00 | 177.20 | 1219.00 | 100.80 |
| SW | 2.50 | D | 3.00 | 2.09 | 0.50 | 1.60 | 20.00 | 32.55 | 1446.80 | / | 1593.30 | / |
| SW | 2.50 | D | 3.00 | 2.09 | 0.50 | 1.60 | 30.00 | 10.24 | 2861.30 | / | / | / |
| SW | 2.50 | E | 3.00 | 1.85 | 0.50 | 1.18 | 5.00 | 37825.73 | 11.60 | 310.40 | 632.80 | 173.30 |
| SW | 2.50 | E | 3.00 | 1.85 | 0.50 | 1.18 | 10.00 | 37645.40 | 11.60 | 310.60 | 1187.40 | 173.30 |
| SW | 2.50 | E | 3.00 | 1.85 | 0.50 | 1.18 | 20.00 | 125.95 | 1252.90 | / | 2200.20 | / |
| SW | 2.50 | E | 3.00 | 1.85 | 0.50 | 1.18 | 30.00 | 40.84 | 2501.60 | / | 3046.30 | / |
| SW | 5.10 | D | 3.00 | 4.26 | 0.50 | 3.25 | 5.00 | 15678.05 | 41.20 | 123.30 | 1047.80 | 84.00 |
| SW | 5.10 | D | 3.00 | 4.26 | 0.50 | 3.25 | 10.00 | 15494.28 | 41.30 | 123.30 | 1068.40 | 84.00 |
| SW | 5.10 | D | 3.00 | 4.26 | 0.50 | 3.25 | 20.00 | 4.91 | 2946.20 | / | / | / |
| SW | 5.10 | D | 3.00 | 4.26 | 0.50 | 3.25 | 30.00 | 1.59 | 5808.50 | / | / | / |
| SW | 5.10 | E | 3.00 | 3.77 | 0.50 | 2.41 | 5.00 | 29947.11 | 37.60 | 198.40 | 1168.00 | 120.00 |
| SW | 5.10 | E | 3.00 | 3.77 | 0.50 | 2.41 | 10.00 | 29945.78 | 37.60 | 198.40 | 1959.80 | 120.00 |
| SW | 5.10 | E | 3.00 | 3.77 | 0.50 | 2.41 | 20.00 | 20.11 | 2556.50 | / | / | / |
| SW | 5.10 | E | 3.00 | 3.77 | 0.50 | 2.41 | 30.00 | 7.15 | 5074.10 | / | / | / |
| SW | 5.10 | F | 3.00 | 3.77 | 0.50 | 2.41 | 5.00 | 30192.37 | 37.80 | 235.20 | 1185.30 | 153.40 |
| SW | 5.10 | F | 3.00 | 3.77 | 0.50 | 2.41 | 10.00 | 30192.23 | 37.80 | 235.20 | 2191.40 | 153.40 |
| SW | 5.10 | F | 3.00 | 3.77 | 0.50 | 2.41 | 20.00 | 31.49 | 2527.40 | / | 2676.20 | / |
| SW | 5.10 | F | 3.00 | 3.77 | 0.50 | 2.41 | 30.00 | 11.20 | 5015.40 | / | / | / |

预测不同稳定度、静风（0.5m/s）和厂址所在地区多年平均风速（5.1m/s）、液氨储罐泄漏5min和10min、下风向距离5km范围内液氨泄漏的浓度分布情况，NH3泄漏事故发生后，泄漏停止时刻10min时，下风向NH3地面毒性终点浓度值PAC-1:779mg/m3出现的半径约为210.5m，NH3浓度超过短时间毒性终点浓度值（PAC-2:110mg/m3）的最大影响半径约为526.3m。

公司附近影响最大的为距离200m的拉布大林街道民宿、酒店（润坤园、阿拉塔庄园），零星分布有居民，无集中居住区，526.3m范围内有居民及企业三家。发生泄漏及爆炸，及时通知企业员工及居民撤离。

表7.4-4 企业周边环境风险受体情况一览表

| 敏感点 | 相对方位 | 距离最近场界距离 | 规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 园区污水厂 | 南 | 190m | 30人 |  |
| 呼伦贝尔市晟通糖业科技有限公司 | 西南 | 280m | 100人 |  |
| 春蕾麦芽厂 | 东南 | 258m | 50人 |  |
| 民宿、酒店 | 北 | 130m | 500人 |  |

历史经验总结

（1）强化环境安全责任主体的意识。企业要切实加强环境风险防范意识，平时加强环境安全隐患排查治理，将事故消除在萌芽状态。

（2）及时召开事故分析会，用典型案例在全厂开展“遵章守纪，安全检修”大讨论，吸取事故经验教训，学习环境应急知识，掌握环境安全规章制度，树立环境安全自我防范意识。

（3）针对事故发生的原因对操作规范、工艺文件、应急预案等存在的问题立即进行修订，在全厂范围内举一反三，对所有相关制度文件进行一次大清理并积极开展培训，做到人人了熟于心，确保各项操作规程得到有效地执行。

（4）加强员工上岗培训考试，合格后方可上岗，并加强环境应急管理人员的培训工作，提高环境应急管理人员的管理水平。

（5）及时对落后生产设备整改，必须经有关主管部门对各项装置进行验收，取得有关证书或书面验收报告后方可正式开车投产。

（6）健全环境安全管理制度，加强巡回检查和生产现场管理，严格执行交接班制度。

（7）进一步健全环境安全管理体系，充实环保安全管理力量，落实责任，强化管理手段和措施。

（8）对公司存在危险的岗位、设备、风险源逐一进行统计、假想事故后果、采取有效的风险防控和应急处置措施，并对岗位职工开展相关培训，将责任落实到人。

（9）应当积极采取措施，加强对环境风险受体的防护，制定周边公众。紧急疏散的措施和手段，切实保障周边群众的人身安全。

（10）企业应当储备必要的环境应急物资和装备，经常性开展对员工环境安全培训，对环境应急预案进行有效演练，提高应急队伍应急水平。

环境风险防控与应急措施差距分析

根据环境风险识别与环境风险分析结果，重点对区域环境风险等级较高及以上的区域，从环境风险受体、环境风险源以及区域环境风险管理与应急能力等方面对比分析，找出问题和差距。

环境风险受体管理差距分析

按照《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》《生态保护红线划定指南》等有关规定，分析饮用水水源保护区以及大气环境风险受体等敏感目标的监控、防护等要求的落实情况。

1、饮用水水源保护区

通过前文的环境保护目标和环境风险源的分析，饮用水水源保护区内无排污口，在饮用水水源一级保护区内未存在与供水设施和保护水源无关的建设项目。

本次评估的黑山头镇水源地、莫尔道嘎镇水源地、蒙兀室韦苏木水源地、三河回族乡水源地、额尔古纳市上库力街道水源地、额尔古纳市集中式饮用水水源地、额尔古纳市苏沁管委会水源地，保护区按照有关规范要求设立了标识牌界碑、界桩、警示标志，对一级保护区进行了围封，安装了视频监控。

2、大气环境风险受体

额尔古纳市境内的大气环境风险受体与环境风险源的各类防护距离均能符合环境影响评价文件及批复的距离要求。

环境风险源管理差距分析

（1）环境风险企业

按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》以及《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》等文件要求，分析区域内企业环境应急管理与风险防控措施落实情况。

表8.2-1  环境风险企业环境风险源管理差距分析表

| 风险防控和应急措施要求 | 现状 | 差距 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业是否制定环境应急预案并备案、公开环境应急预案及培训演练情况 | 额尔古纳市境内企业环境应急预案及培训演练公开情况不足 | 大部分企业环境应急预案及培训演练公开情况不足 | 继续完善企业环境风险评估开展率与环境应急预案备案；加大企业环境应急预案及培训演练公开情况 |
| 是否建立健全隐患排查治理制度、突发环境事件风险防控措施、环境风险监测预警体系（涉及有毒有害大气、水污染物名录的企业）以及信息通报等其他环境风险防控措施 | 大部分企业已经按照要求建立健全了隐患排查治理制度、突发环境事件风险防控措施、环境风险监测预警体系以及信息通报等环境风险防控措施 | 少部分企业未按照要求建立健全了隐患排查治理制度、突发环境事件风险防控措施、环境风险监测预警体系以及信息通报等环境风险防控措施 | 加大力度进行督查，要求企业尽快按照要求建立健全隐患排查治理制度、突发环境事件风险防控措施、环境风险监测预警体系以及信息通报等环境风险防控措施 |

（2）移动源

按照《危险化学品安全管理条例》《道路危险货物运输管理规定》等有关规定，分析道路运输监控、路线以及管理制度等要求的落实情况。

按照相关要求，现阶段额尔古纳市境内危险化学品运输载具基本按规定安装了GPS设备，并根据运输物品的危险性采取相应的安全防护措施，配备必要的防护用品和应急救援器材；承运人均要求有资质承运，且运输人员均了解所运输物品的特性及其包装物、容器的使用要求，以及出现危险情况时的应急处置方法；固定了专用路线和规定时间行驶。

随着额尔古纳市企业的发展，各相关职能部门还应加强对新的环境风险源管控。

区域环境风险管理与应急能力差距分析

按照《国务院办公厅关于推进城镇人口密集旗危险化学品生产企业搬迁改造的指导意见》以及国家、地方有关淘汰落后产能、产业准入的要求，降低重点环境风险防控区域、重点环境风险企业、行业及道路运输等重点风险源，分析区域环境风险是否可接受，并实施差异化、有针对性的环境风险管理。

（1）环境应急处置能力

差距分析：未明确落实大气、水环境风险区域污染防治措施。

整改建议：当发生突发大气环境事件时，由各苏木镇负责人告知并组织环境风险源周边人员紧急疏散或就地防护；当发生突发水环境事件时，通过构筑堤坝、导流等方式对污染物进行拦截，通过上游调水降低水体中污染物浓度，必要时投加反应剂、吸附剂等方式对污染物就地或异地处置。

（2）环境应急队伍建设

差距分析：环境应急队伍建设不够完善。

整改建议：建议加强环境应急队伍的建设，在现有的应急队伍的基础上继续提高人员业务能力，提供应急救援队伍的专业化、社会化水平，加强环境应急专家库的建设，建立健全环境应急管理机构。

（3）环境应急预案管理

额尔古纳市现有突发环境事件专项应急预案有《额尔古纳市重污染天气环境应急预案》；部门应急响应预案有《呼伦贝尔市额尔古纳市生态环境局突发环境事件应急预案》。

呼伦贝尔市额尔古纳市生态环境局应加大对企业应急预案修编的备案工作，督促企业做好应急预案每隔三年的修订工作。

（4）环境应急物资储备

差距分析：应急物资储备不够完善。

整改建议：加强区域突发环境事件应急预案的管理，加强企业环境风险评估与环境应急预案备案管理，督促企业做好环境应急预案培训、演练，落实主体责任。要求额尔古纳市各生产企业建立应急预案体系，储备一定数量应急物资，具备突发环境事件发生后的应急救援、处置能力。

（5）环境应急联动机制

差距分析：应对跨界区域发生突发环境事件的措施不够完善。

整改建议：加强环境应急联动机制的建设，针对现阶段签订的应急联动协议，组织进行定期会商、联合演练、联合应对。

行政区域环境风险管理措施建议

从列举优先管理对象清单、优化区域环境风险空间布局、区域环境风险防控和应急救援能力建设、环境应急预案管理等方面提出建议。

优先管理对象清单

基于环境风险识别、热点分析、区域环境风险分析和典型突发环境事件情景分析结果，建立包括重点环境风险源、重点环境风险受体以及重点管控区域在内的优先管理对象清单，对于清单中的风险源、风险受体以及区域建议实施重点监管。

（1）重点环境风险源清单

具有重大环境风险的企业，处于敏感区域的较大环境风险等级企业，为额尔古纳市的重点监管对象。

表9.1-1  额尔古纳市突发环境事件重点监管企业

| 序号 | 名称 | 地理位置 | 环境风险物质种类与数量 | 可能造成的突发环境事件类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额尔古纳诚诚矿业有限公司 | 选矿厂位于内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市东北方向直线距离20km处的小加布果斯沟，额尔古纳市东珺矿区锌铅银矿区位于丘陵山区。 | 硫酸铜：2.51t 丁胺黑药：5t 柴油：79.2t 废机油：10t | 火灾、爆炸事故引发场外环境污染/危险化学品泄漏/风险防控设施失灵/污染治理设施异常/企业违法排污/通讯或运输系统故障事故/各种自然灾害、极端天气或不利气象条件/ |
| 4 | 额尔古纳市拉布大林三羊清真肉类加工厂 | 呼伦贝尔市拉布大林额尔古纳大街131号 | 氨气：2t | 火灾、爆炸、泄漏等生产事故及可能引起的次生、衍生厂外环境污染及人员伤亡事故/环境风险防控设施失灵或非正常操作 |
| 6 | 呼伦贝尔晟通糖业科技有限公司 | 额尔古纳市拉布大林产业园区 | 硫磺：0.68t SO2：1.36t 柴油：50t | 火灾、爆炸等生产安全事故/环境风险防控设施失灵或非正常操作/污染治理设施非正常运行 |
| 7 | 呼伦贝尔塞尚乳业有限公司 | 内蒙古自治区额尔古纳市拉布大林镇 | 柴油：5t 液氨：9t 乙醚：0.033t 甲苯：0.001t 丙酮：0.002t 乙腈：0.004t 甲醇：0.104t 氨水：0.005t 石油醚：0.053t 无水乙醇：0.046t 冰乙酸：0.022t | 液氨泄漏/柴油泄漏 |
| 8 | 内蒙古莫茅酒业有限责任公司 | 额尔古纳市莫尔道嘎镇二中路 | 乙醇：80t | 火灾、爆炸、泄漏等生产事故及可能引起的次生、衍生厂外环境污染/环境风险防控设施失灵或非正常操作 |

（2）重点环境风险受体清单

由6.5章节分析可知，额尔古纳市8个评估子区域大气环境风险总体评估等级为“低”级，参考《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环办应急[2018]9号），无需重点关注的大气环境风险受体。额尔古纳市10个评估子区域水环境风险总体评估等级为“低”，需重点关注的水环境风险受体主要为额尔古纳市集中式饮用水水源地保护区，保护区划分见3.2章节水环境风险受体识别。

（3）重点管控区域清单

依据热点区域分析、风险分析和情景分析结果，额尔古纳市风险源集中的区域主要为

区域环境风险空间布局优化

根据区域环境风险分布特点，按照相关法律法规和额尔古纳市“十四五”规划要求，从保护人口集中区、集中式饮用水水源保护区等重要环境风险受体角度出发，按照源头防控的原则，对区域环境风险的空间布局提出如下优化建议。

（1）环境风险源

推进工业园区外的风险企业入园，逐步淘汰重污染、高环境风险企业，对不符合防护距离要求的涉危、涉重企业实施搬迁，鼓励企业减少环境风险物质使用；

建议优化区域空间布局，优化移动源的路线设置，合理调整危险化学品运输路线，遵循从源头防控的原则，建立统一、规范、科学、高效的危险化学品道路运输事故突发环境事件处置指挥体系，确保发生危险化学品道路运输突发环境事件时，各有关单位和部门能够密切协同配合，及时妥善处置。

（2）环境风险受体

区域危险源规划布局，要充分考虑到保护区内和周围居民安全，一旦出现突发事件时，对人员造成的伤害最小。重大危险源应规划在远离人群位置，规划在非主导风向的上风向，总体上区域风向频率和风速条件是有利的位置，同时，应加强对引进企业的审查。

9.3区域环境风险防控和应急救援能力建设

（1）环境监测预警

目前，额尔古纳市环境监测预警能力尚不能完全满足应急需要，建议按《全国环境监测站建设标准》中的相关级别要求配备满足应急监测需要的人员、仪器等，不断加强对重要特征污染物的监测能力并按有关要求开展应急监测，建设有毒有害气体监控预警设施，并具备有毒有害气体实时分析预警能力，提高水和大气环境应急监测预警能力。

建议收集相应的环境风险系统信息，并建立环境风险系统信息档案，建设风险监控及预警平台，对企业重大危险源进行实时监控，积极开展环境风险和环境应急管理宣传、培训，定期组织应急演练。

（2）环境应急防护工程

额尔古纳市内大部分重点环境风险企业按要求编制了环境风险应急预案，各企业储罐区均建立了相应的围堰，并按要求建有足够存放事故废水的事故应急池。配备了安全生产、危化品和环境污染等事故应急队伍、装备、物资和设施，并进行日常培训和演练。

（3）环境应急队伍建设

建议额尔古纳市内企业加强环境应急队伍的应急技能培训，并适时开展应急演练，提高实际应急处置能力；对于专职救援人员（企业消防队等），应加强环境应急相关理论和实践的教育和培训。

建议呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局相关人员积极参加环境应急管理培训，健全环境应急管理机构等，并加强与其他各职能部门的沟通联系，完善旗突发环境事件应急组织体系。

（4）环境应急物资储备

额尔古纳市企业配备有相应的环境应急物资和设施；建议额尔古纳市内企业进一步补充完善环境应急物资的配置，并及时更新。

建议呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局加强对额尔古纳市内企业环境应急物资配备情况的检查，督促企业不断完善和更新储备物资，并恰当增加自身环境应急物资的配备。

（5）环境应急联动机制建设。

建议在额尔古纳市政府的统一部署和协调下，加强额尔古纳市突发环境事件区域联防联控演练，额尔古纳市政府应主动配合促成联防联控的有效落实，加强与周边旗县可提供应急援助的单位、部门的应急联动能力，确保事故状态下全旗应急资源的及时到位。

区域突发环境事件应急预案管理

以提高环境应急预案针对性、实用性为目标，重点从企业、政府两个方面提出环境应急预案管理建议。

建议加强环境应急联动机制的建设，针对现阶段签订的应急联动协议，组织进行定期会商、联合演练、联合应对。

建议加强区域突发环境事件应急预案的管理，加强企业环境风险评估与环境应急预案备案管理，督促企业做好环境应急预案培训、演练，落实主体责任。

根据典型突发环境事件情景分析结果，及时编制、修订政府环境应急预案，明确应急指挥机构、职责分工、预警、应对响应流程，重点针对各种典型事件情景，细化应急处置方案及人员、物资调配流程。

# 附件一：额尔古纳市各评估子区域S-V-M指标计算表

附表1：水环境

环境风险源强度（S）分析指标

| 序号 | 评估指标 | 数据 来源 | 指标说明 | 情况 | 分值 | 拉布大林街道 |  | 上库力街道 |  | 莫尔道嘎镇 |  | 黑山头镇 |  | 恩和哈达镇 |  | 三河回族乡 |  | 恩和俄罗斯族民族乡 |  | 奇乾乡 |  | 蒙兀室韦苏木 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 |
| 1 | 单位面积环境风险企业数量 | 环保部门，企业环境风险评估报告 | 评估区域中涉水环境风险企业数量与评估区域面积的比值，单位：个/平方公里 | ＞0.5 | 7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | (0.05-0.5] | 5 | / | / | 0.194 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | (0.005-0.05] | 3 | 0.015 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | [0-0.005] | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0 |
| 2 | 单位面积环境风险物质存量与临界量的比值 | 环保部门，企业环境风险评估报告 | 评估区域内各个涉水环境风险企业中环境风险物质的数量与临界量的比值加和后除以评估区域面积 | ＞50 | 7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | （25，50] | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | ≤25 | 0 | 1.2 | 0 | 0.0384 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
| 3 | 较大以上环境风险企业所占百分比 | 环保部门，企业环境风险评估报告 | 依据企业环境风险等级划分相关文件，等级为较大、重大的涉水环境风险企业数量占评估区域所有环境风险企业数量的百分数 | >50 | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | （20-50] | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | （10-20] | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | ≤10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 道路年运输危险化学品数量 | 交通部门 | 评估区域内每年以道路运输方式运输的危险化学品数量（涉水），单位：万吨 | ＞300 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | （30，300] | 9 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | （3，30] | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | ≤3 | 0 | 2 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 5 | 环境风险等级为较大及以上的尾矿库数量 | 环保部门 | 依据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》，等级为较大、重大的尾矿库数量（涉水），单位；座 | ≥3 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 2 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 1 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 |
| 6 | 石油天然气开采设施数量 | 工信部门 | 评估区域内有无石油天然气开采设施（涉水） | 有 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 |
| 7 | 石油、天然气及成品油长输管线跨越区域情况 | 安监部门 | 评估区域内石油天然气及成品油长输管线跨越或影响的区域环境特征。影响区域是指根据TSGD7003-2010《压力管道定期检验规则-长输（油气）管道》计算出的管道事故后果严重区和潜在影响半径（涉水） | 跨越Ⅰ类、Ⅱ类地表水水域环境功能区和保护目标 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 跨越Ⅲ类、Ⅳ类地表水水域环境功能区和保护目标 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 跨越Ⅴ类、劣Ⅴ类地表水水域环境功能区和保护目标 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 8 | 近五年突发环境事件发生数量及影响 | 环保 部门 | 参照《国家突发环境事件应急预案》，评估区域内近五年突发水环境事件发生数量及影响 | 突发水环境事件数量≥1且较大及以上等级的突发水环境事件发生数量≥1 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 突发水环境事件数量≥1，无较大及以上等级的突发水环境事件 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 无突发水环境事件发生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  |  | / | 3 | / | 5 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 |

环境风险受体脆弱性（V）分析指标

| 序号 | 评估 指标 | 数据 来源 | 指标说明 | 情况 | 分值 | 拉布大林街道 |  | 上库力街道 |  | 莫尔道嘎镇 |  | 黑山头镇 |  | 恩和哈达镇 |  | 三河回族乡 |  | 恩和俄罗斯族民族乡 |  | 奇乾乡 |  | 蒙兀室韦苏木 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 |
| 1 | 重要水体流通渠道水质类别 | 水利部门、农业部门、环保部门 | 河道、湖泊水质类别，如Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类、劣Ⅴ类（若存在多个水质类别，取高值） | Ⅰ类、Ⅱ类 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | Ⅲ类、Ⅳ类、 | 7 | Ⅲ类 | 7 | Ⅲ类 | 7 | Ⅲ类 | 7 | Ⅲ类 | 7 | Ⅲ类 | 7 | Ⅲ类 | 7 | Ⅲ类 | 7 | Ⅲ类 | 7 | Ⅲ类 | 7 |
|  |  |  |  | Ⅴ类、劣Ⅴ类 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 2 | 水网密度指数 | 环保部门 | 参照《生态环境状况评价技术规范》 | >50 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | (25，50] | 7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | [0，25] | 0 | 21 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 |
| 3 | 单位面积环境风险受体数量（个/平方公里） | 环保部门 | 单位面积中水环境风险受体数量，单位：个/平方公里 | ≥0.5 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | [0.1-0.5) | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | [0.01-0.1) | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | ＜0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 乡镇及以上集中式饮用水水源地数量 | 地方政府、环保部门 | 提供居民生活及公共服务用水的水源地的个数，包括河流、湖泊、水库等，单位：个 | >10 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | [5，10] | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | [1，4] | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | / | / | / | / | 1 | 5 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | / |
| 5 | 乡镇及以上集中式饮用水水源地服务人口数量 | 地方政府 | 以乡镇及以上饮用水水源地为取水来源的人口数量，单位：万人 | >10 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | [7，10] | 14 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | [3，7) | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | <3 | 0 | 1.8 | 0 | 1.067 | 0 | 0.23 | 0 | / | / | 0.5 | 0 | 0.11 | 0 | / | / | / | / | 0.4925 | 0 |
| 6 | 人均GDP 水平 | 统计部门 | 评估子区域所在地市或区县上一年度GDP与当地常住人口数量的比值，单位：万元/人 | <3 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | [3，5) | 14 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | [5，10) | 8 | 7.52 | 8 | 7.52 | 8 | 7.52 | 8 | 7.52 | 8 | 7.52 | 8 | 7.52 | 8 | 7.52 | 8 | 7.52 | 8 | 7.52 | 8 |
|  |  |  |  | ≥10 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 合计 |  |  |  |  |  | / | 20 |  | 20 | / | 20 | / | 20 | / | 20 | / | 20 | / | 15 | / | 15 | / | 20 |

环境风险防控与应急能力（M）分析指标

| 序号 | 评估指标 | 数据来源 | 指标说明 | 情况 | 分值 | 拉布大林街道 |  | 上库力街道 |  | 莫尔道嘎镇 |  | 黑山头镇 |  | 恩和哈达镇 |  | 三河回族乡 |  | 恩和俄罗斯族民族乡 |  | 奇乾乡 |  | 蒙兀室韦苏木 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 |
| 1 | 监测预警能力 | 环保部门 | 评估区域内，通过设置水环境应急监测点位预测预警突发水环境事件的能力 | 未设置应急监测、环境质量监测点位 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 仅设置环境质量监测点位 | 10 | / | / | / | 10 | / | 10 | / | 10 | / | 10 | / | 10 | / | 10 | / | 10 | / | 10 |
|  |  |  |  | 设置应急监测及环境质量监测点位 | 0 | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 2 | 污染物的拦截、稀释和处置能力 | 政府应急部门 | 当突发环境事件发生时，评估区域内通过筑坝、导流等方式对污染物的拦截能力；通过上游调水降低水体中污染物浓度的能力；通过化处理、吸附等方式对污染物就地处置或异地处置能力 | 拦截、导流、稀释及物理化学处理能力皆不具备 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 具备拦截、导流、稀释及物理化学处理其中任意一种能力 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 具备拦截、导流、稀释及物理化学处理其中任意两种能力 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 |
| 3 | 环境应急预案编制情况 | 政府应急部门 | 评估区域内是否具有专项环境应急预案；政府环境应急预案和部门环境应急预案有无相关内容 | 无专项应急预案，在部门和政府预案中无相关内容 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 无专项应急预案，在部门应急预案或政府应急预案中有相关内容 | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 有专项应急预案 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 |
| 4 | 环境应急人员数量 | 环境应急部门 | 评估区域内环境应急人员数量，主要参照全国环保部门环境应急能力建设标准中人员规模、人员学历和培训上岗率要求进行评估。选取与评估子区域所属行政区域级别匹配的标准进行评估 | 不达标 | 15 | / | / | / | 15 | / | 15 | / | 15 | / | 15 | / | 15 | / | 15 | / | 15 | / | 15 |
|  |  |  |  | 三级 | 6 | / | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 二级 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 一级 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 5 | 应急物资储备情况 | 环境应急部门 | 评估区域内突发水环境事件应急物资实物储备、协议储备、生产能力储备情况及其他区域内应急物资储备信息，是否满足事件应急需求 | 本地物资不能满足事件应急需求，无其他区域物资储备信息 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 本地物资不能满足事件应急需求，但有其他区域物资储备信息，可以进行调用 | 7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 本地物资基本满足事件应急需求，不需要从其他区域调用 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 |
| 6 | 环境应急监测能力 | 环境监测部门 | 评估区域内环境应急监测能力情况，根据全国环境监测站建设标准中关于机构、人员能力和应急环境监测仪器配置要求进行评估 | 不达标 | 15 | / | / | / | 15 | / | 15 | / | 15 | / | 15 | / | 15 | / | 15 | / | 15 | / | 15 |
|  |  |  |  | 三级 | 6 | / | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 二级 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 一级 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 合计 |  |  |  |  |  | / | 12 | / | 40 | / | 40 | / | 40 | / | 40 | / | 40 | / | 40 | / | 40 | / | 40 |

附表2：大气环境

环境风险源强度（S）分析指标

| 序号 | 评估指标 | 数据来源 | 指标说明 | 情况 | 分值 | 拉布大林街道 |  | 上库力街道 |  | 莫尔道嘎镇 |  | 黑山头镇 |  | 恩和哈达镇 |  | 三河回族乡 |  | 恩和俄罗斯族民族乡 |  | 奇乾乡 |  | 蒙兀室韦苏木 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 |
| 1 | 单位面积环境风险企业数量 | 环保部门，企业环境风险评估报告 | 评估区域中涉气环境风险企业数量与评估区域面积的比值，单位：个/平方公里 | ＞0.5 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | (0.05-0.5] | 7 | / | / | 0.194 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | (0.005-0.05] | 4 | 0.015 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | [0-0.005] | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0 |
| 2 | 单位面积环境风险物质存量与临界量的比值 | 环保部门，企业环境风险评估报告 | 评估区域内各个涉气环境风险企业中环境风险物质的数量与临界量的比值加和后除以评估区域面积 | ＞50 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | （25，50] | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | ≤25 | 0 | 1.2 | 0 | 0.0384 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
| 3 | 较大以上环境风险企业所占百分比 | 环保部门，企业环境风险评估报告 | 依据企业环境风险等级划分相关文件，等级为较大、重大的涉气环境风险企业数量占评估区域所有环境风险企业数量的百分数 | >50 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | （20-50] | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | （10-20] | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | ≤10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 道路年运输危险化学品数量 | 交通部门 | 评估区域内每年以道路运输方式运输的危险化学品数量（涉气），单位：万吨 | ＞300 | 30 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | （30，300] | 18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | （3，30] | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | ≤3 | 0 | 3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |
| 5 | 石油天然气开采设施数量 | 工信部门 | 评估区域内有无石油天然气开采设施（涉气） | 有 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 |
| 6 | 石油天然气及成品油长输管线跨越区域情况 | 安监部门 | 评估区域内石油天然气及成品油长输管线跨越的区域环境特征（涉气） | 跨越人口集中区 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 未跨越人口集中区 | 1 | 未跨越人口集中区 | 1 | 未跨越人口集中区 | 1 | 未跨越人口集中区 | 1 | 未跨越人口集中区 | 1 | 未跨越人口集中区 | 1 | 未跨越人口集中区 | 1 | 未跨越人口集中区 | 1 | 未跨越人口集中区 | 1 | 未跨越人口集中区 | 1 |
| 7 | 近五年突发环境事件发生数量及影响 | 环保部门 | 参照《国家突发环境事件应急预案》，评估区域内近五年突发大气环境事件发生数量及影响 | 突发大气环境事件数量≥1且较大及以上等级的突发水环境事件发生数量≥1 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 突发大气环境事件数量≥1，无较大及以上等级的突发水环境事件 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 无突发大气环境事件发生 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  |  | / | 4 | / | 6 | / | 1 | / | 1 | / | 1 | / | 1 | / | 1 | / | 1 | / | 1 |

环境风险受体脆弱性（V）分析指标

| 序号 | 评估 指标 | 数据 来源 | 指标说明 | 情况 | 分值 | 拉布大林街道 |  | 上库力街道 |  | 莫尔道嘎镇 |  | 黑山头镇 |  | 恩和哈达镇 |  | 三河回族乡 |  | 恩和俄罗斯族民族乡 |  | 奇乾乡 |  | 蒙兀室韦苏木 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 |
| 1 | 居民区污染风频 | 环保部门、气象部门、规划部门 | 人口密度超过评估区域平均人口密度的居民区，五公里范围内其上风向为工业区的风频，若存在多个风频则取高值 | >20% | 40 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | (13%-20%] | 26 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | [5%-13%] | 13 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | <5% | 0 | 2% | 0 | 2% | 0 | 2% | 0 | 2% | 0 | 2% | 0 | 2% | 0 | 2% | 0 | 2% | 0 | 2% | 0 |
| 2 | 单位面积环境风险受体数量（个/平方公里） | 环保 部门 | 单位面积中大气环境风险受体数量，单位：个/平方公里 | ≥0.5 | 40 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | [0.1-0.5) | 26 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | [0.01-0.1) | 13 | 0.014 | 13 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | ＜0.01 | 0 | / | / | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0 |
| 3 | 人均GDP 水平 | 统计 部门 | 评估区域所在地市或区县上一年度GDP与当地常住人口数量的比值，单位：万元/人 | <3 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | [3，5) | 14 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | [5，10) | 8 | 7.52 | 8 | 7.52 | 8 | 7.52 | 8 | 7.52 | 8 | 7.52 | 8 | 7.52 | 8 | 7.52 | 8 | 7.52 | 8 | 7.52 | 8 |
|  |  |  |  | ≥10 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 合计 |  |  |  |  |  | / | 21 | / | 8 | / | 8 | / | 8 | / | 8 | / | 8 | / | 8 | / | 8 | / | 8 |

环境风险防控与应急能力（M）分析指标

| 序号 | 评估指标 | 数据来源 | 指标说明 | 情况 | 分值 | 拉布大林街道 |  | 上库力街道 |  | 莫尔道嘎镇 |  | 黑山头镇 |  | 恩和哈达镇 |  | 三河回族乡 |  | 恩和俄罗斯族民族乡 |  | 奇乾乡 |  | 蒙兀室韦苏木 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 |
| 1 | 监测预警能力 | 环保部门 | 评估区域内，涉及有毒有害气体环境风险企业是否安装有毒有害气体预警装置 | 50%以下的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 50%以上80%以下的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 80%以上的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置 | 0 | 80%以上 | 0 | 80%以上 | 0 | 80%以上 | 0 | 80%以上 | 0 | / | / | 80%以上 | 0 | 80%以上 | 0 | / | / | 80%以上 | 0 |
| 2 | 环境应急预案编制情况 | 政府应急部门 | 评估区域内是否具有专项环境应急预案；政府环境应急预案和部门环境应急预案有无相关内容 | 无专项应急预案，在部门和政府预案中无相关内容 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 无专项应急预案，在部门应急预案或政府应急预案中有相关内容 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 有专项应急预案 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 |
| 3 | 环境应急人员数量 | 环境应急部门 | 评估区域内环境应急人员数量，主要参照全国环保部门环境应急能力建设标准中人员规模、人员学历和培训上岗率要求进行评估。选取与评估子区域所属行政区域级别匹配的标准进行评估 | 不达标 | 20 | / | / | / | 20 | / | 20 | / | 20 | / | 20 | / | 20 | / | 20 | / | 20 | / | 20 |
|  |  |  |  | 三级 | 8 | / | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 二级 | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 一级 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 4 | 应急物资储备情况 | 环境应急部门 | 评估区域内突发大气环境事件应急物资实物储备、协议储备、生产能力储备情况，是否满足事件应急需求 | 本地物资不能满足事件应急需求，无其他区域物资储备信息 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 本地物资不能满足事件应急需求，但有其他区域物资储备信息，可以进行调用 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 本地物资基本满足事件应急需求，不需要从其他区域调用 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 0 |
| 5 | 环境应急监测能力 | 环境监测部门 | 评估区域内环境应急监测能力情况，根据全国环境监测站建设标准中关于机构、人员能力和应急环境监测仪器配置要求进行评估 | 不达标 | 20 | / | / | / | 20 | / | 20 | / | 20 | / | 20 | / | 20 | / | 20 | / | 20 | / | 20 |
|  |  |  |  | 三级 | 8 | / | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 二级 | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 一级 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 合计 |  |  |  |  |  | / | 16 | / | 40 | / | 40 | / | 40 | / | 40 | / | 40 | / | 40 | / | 40 | / | 40 |

附表3综合环境风险

环境风险源强度（S）分析指标

| 序号 | 评估指标 | 数据来源 | 指标说明 | 情况 | 分值 | 拉布大林街道 |  | 上库力街道 |  | 莫尔道嘎镇 |  | 黑山头镇 |  | 恩和哈达镇 |  | 三河回族乡 |  | 恩和俄罗斯族民族乡 |  | 奇乾乡 |  | 蒙兀室韦苏木 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 |
| 1 | 单位面积环境风险企业数量 | 环保部门，企业环境风险评估报告 | 评估区域中环境风险企业数量与评估区域面积的比值，单位：个/平方公里 | ＞1 | 7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | (0.1-1] | 5 | / | / | 0.194 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | (0.01-0.1] | 3 | 0.015 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | [0-0.01] | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0 |
| 2 | 单位面积环境风险物质存量与临界量的比值 | 环保部门，企业环境风险评估报告 | 评估区域内各个环境风险企业中环境风险物质的数量与临界量的比值加和后除以评估区域面积 | ＞100 | 7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | (50，100] | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | ≤50 | 0 | 1.2 | 0 | 0.0384 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
| 3 | 较大以上环境风险企业所占百分比 | 环保部门，企业环境风险评估报告 | 依据企业环境风险等级划分相关文件，等级为较大、重大的环境风险企业数量占评估区域所有环境风险企业数量的百分数 | >65 | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | （30-65] | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | （15-30] | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | ≤15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 道路年运输危险化学品数量 | 交通部门 | 评估区域内每年以道路运输方式运输的危险化学品数量，单位：万吨 | ＞300 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | （30，300] | 9 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | （3，30] | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | ≤3 | 0 | 3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |
| 5 | 环境风险等级为较大及以上的尾矿库数量 | 环保部门 | 依据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》，等级为较大、重大的尾矿库数量，单位：座 | ＞5 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | [3，5] | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | [1，2] | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 |
| 6 | 石油天然气开采设施数量 | 工信部门 | 评估区域内石油天然气开采设施数量，单位：套 | ＞100 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | [30，100] | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | <30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 石油天然气及成品油长输管线跨越区域情况 | 安监部门 | 评估区域内石油天然气及成品油长输管线跨越或影响的区域环境特征。影响区域是指根据TSGD7003-2010《压力管道定期检验规则-长输（油气）管道》计算出的管道事故后果严重区和潜在影响半径 | 跨越Ⅰ类、Ⅱ类地表水水域环境功能区和保护目标或人口集中区 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 跨越Ⅲ类、Ⅳ类地表水水域环境功能区和保护目标 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 跨越Ⅴ类、劣Ⅴ类地表水水域环境功能区和保护目标 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 8 | 近五年突发环境事件发生数量及影响 | 环保部门 | 参照《国家突发环境事件应急预案》，评估区域内近五年突发环境事件发生数量及影响 | 突发环境事件数量≥2，且较大及以上等级的突发环境事件数量≥1 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 突发环境事件数量≥1，无较大及以上等级的突发环境事件 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 无突发环境事件发生 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 |
| 9 | 环境投诉数量 | 环保部门 | 评估区域上一年度因环境问题来信、来访、电话及网络投诉总数，单位：件 | >300 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | [201，300] | 7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | [100，200] | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | <100 | 0 | <100 | 0 | <100 | 0 | <100 | 0 | <100 | 0 | <100 | 0 | <100 | 0 | <100 | 0 | <100 | 0 | <100 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  |  | / | 3 | / | 5 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 |

环境风险受体脆弱性（V）分析指标

| 序号 | 评估指标 | 数据来源 | 指标说明 | 情况 | 分值 | 拉布大林街道 |  | 上库力街道 |  | 莫尔道嘎镇 |  | 黑山头镇 |  | 恩和哈达镇 |  | 三河回族乡 |  | 恩和俄罗斯族民族乡 |  | 奇乾乡 |  | 蒙兀室韦苏木 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 |
| 1 | 重要水体流通渠道水质类别 | 水利部门、农业部门、环保部门 | 河道、湖泊水质类别，如Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类、劣Ⅴ类（若存在多个水质类别，取高值） | Ⅰ类、Ⅱ类 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | Ⅲ类、Ⅳ类、 | 5 | Ⅲ类 | 5 | Ⅲ类 | 5 | Ⅲ类 | 5 | Ⅲ类 | 5 | Ⅲ类 | 5 | Ⅲ类 | 5 | Ⅲ类 | 5 | Ⅲ类 | 5 | Ⅲ类 | 5 |
|  |  |  |  | Ⅴ类、劣Ⅴ类 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 2 | 水网密度指数 | 环保部门 | 参照《生态环境状况评价技术规范》 | >50 | 10 | 79 | 10 | 93 | 10 | 154 | 10 | 219 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | (25，50] | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 48 | 5 | / | / | 29 | 5 | / | / |
|  |  |  |  | [0，25] | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | 12 | 0 | / | / | 9 | 0 | / | / | 20 | 0 |
| 3 | 居民区污染风频 | 环保部门、气象部门、规划部门 | 人口密度超过评估区域平均人口密度的居民区，五公里范围内其上风向为工业区的风频，若存在多个风频则取高值 | >20% | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | (13%-20%] | 7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | [5%-13%] | 4 | 5% | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | <5% | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 4 | 单位面积常住人口数量（人/平方公里） | 统计部门 | 常住人口数量与评估区域总面积的比值，单位：人/平方公里 | >1500 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | （1000，1500] | 7 | / | / | 1220.16 | 7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | [500，1000] | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | <500 | 0 | 35.79 | 0 | / | / | 2.04 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 |
| 5 | 单位面积环境风险受体数量（个/平方公里） | 环保部门 | 单位面积中环境风险受体数量，单位：个/平方公里 | ≥0.5 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | [0.1-0.5) | 14 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | [0.01-0.1) | 8 | 0.022 | 8 | 0.016 | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | ＜0.01 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 乡镇及以上集中式饮用水水源地数量 | 地方政府、环保部门 | 提供居民生活及公共服务用水的水源地的个数，包括河流、湖泊、水库等，单位：个 | >10 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | [5，10] | 7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | [1，4] | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | / | / | / | / | 1 | 4 |
|  |  |  |  | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 7 | 乡镇及以上集中式饮用水水源地服务人口数量 | 地方政府 | 以乡镇及以上集中式饮用水水源地为取水来源的人口数量，单位：万人 | >100 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | [50，100] | 7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | [30，50) | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | <30 | 0 | 1.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0.7 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 |
| 8 | 人均GDP水平 | 统计部门 | 评估区域所在地市或区县上一年度GDP与当地常住人口数量的比值，单位：万元/人 | <3 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | [3，5) | 14 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | [5，10) | 8 | 7.52 | 8 | 7.52 | 8 | 7.52 | 8 | 7.52 | 8 | 7.52 | 8 | 7.52 | 8 | 7.52 | 8 | 7.52 | 8 | 7.52 | 8 |
|  |  |  |  | ≥10 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 17 |
| 合计 |  |  |  |  |  | / | 39 | / | 42 | / | 27 | / | 27 | / | 17 | / | 17 | / | 13 | / | 18 | / | 27 |

环境风险防控与应急能力（M）分析指标

| 序号 | 评估指标 | 数据来源 | 指标说明 | 情况 | 分值 | 拉布大林街道 |  | 上库力街道 |  | 莫尔道嘎镇 |  | 黑山头镇 |  | 恩和哈达镇 |  | 三河回族乡 |  | 恩和俄罗斯族民族乡 |  | 奇乾乡 |  | 蒙兀室韦苏木 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 | 情况 | 分值 |
| 1 | 监测预警能力 | 环保部门 | 评估区域内，通过设置水环境应急监测点位预测预警突发水环境事件的能力以及涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置 | 未设置水环境应急监测点位，50%以下的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置 | 20 | / | / | / | / | 未设置水环境应急监测点位 | 20 | 未设置水环境应急监测点位 | 20 | 未设置水环境应急监测点位 | 20 | 未设置水环境应急监测点位 | 20 | 未设置水环境应急监测点位 | 20 | 未设置水环境应急监测点位 | 20 | 未设置水环境应急监测点位 | 20 |
|  |  |  |  | 设置水环境应急监测点位，50%以上、80%以下的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置 | 10 | / | / | 设置水环境应急监测点位，50%以上、80%以下的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 设置水环境应急监测点位，80%以上的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置 | 0 | 设置水环境应急监测点位，80%以上的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 2 | 污染物的拦截、稀释和处置能力 | 政府应急部门 | 当突发环境事件发生时，评估区域内通过筑坝、导流等方式对污染物的拦截能力；通过上游调水降低水体中污染物浓度的能力；通过物化处理、吸附等方式对污染物就地处置或异地处置能力 | 拦截、导流、稀释及物理化学处理能力皆不具备 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 拦截、导流、稀释及物理化学处理能力皆不具备 | 拦截、导流、稀释及物理化学处理能力皆不具备 | 拦截、导流、稀释及物理化学处理能力皆不具备 | 拦截、导流、稀释及物理化学处理能力皆不具备 | 拦截、导流、稀释及物理化学处理能力皆不具备 | 拦截、导流、稀释及物理化学处理能力皆不具备 |
|  |  |  |  | 具备拦截、导流、稀释及物理化学处理其中任意一种能力 | 10 | / | / | / | / | 具备拦截、导流、稀释及物理化学处理其中任意一种能力 | 10 | 具备拦截、导流、稀释及物理化学处理其中任意一种能力 | 10 | 具备拦截、导流、稀释及物理化学处理其中任意一种能力 | 10 | / | / | / | 10 | / | 10 | / | 10 |
|  |  |  |  | 具备拦截、导流、稀释及物理化学处理其中任意两种能力 | 0 | 具备拦截、导流、稀释及物理化学处理其中任意两种能力 | 0 | 具备拦截、导流、稀释及物理化学处理其中任意两种能力 | 0 | / | / | / | / | / | / | 具备拦截、导流、稀释及物理化学处理其中任意两种能力 | 0 | / | / | / | / | / | / |
| 3 | 环境应急预案编制情况 | 政府应急部门 | 评估区域内是否具有完整预案体系，包括政府环境应急预案和部门环境应急预案等 | 无任何应急预案 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 无政府应急预案，有部门应急预案或有政府应急预案，无部门应急预案 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 既有政府应急预案，又有部门应急预案 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 |
| 4 | 环境应急决策支持 | 环境应急部门 | 是否成立环境应急专门机构或部门（环境应急中心或具有相关职能的部门）；是否建立突发环境事件应急专家组 | 未成立环境应急专门机构或部门，未建立突发环境事件应急专家组 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 已成立环境应急专门机构或部门，但未建立突发环境事件应急专家组 | 7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 已成立环境应急专门机构或部门，已建立突发环境事件应急专家组 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 |
| 5 | 环境应急人员数量 | 环境应急部门 | 评估区域内环境应急人员数量，主要参照全国环保部门环境应急能力建设标准中人员规模、人员学历和培训上岗率要求进行评估。选取与评估子区域所属行政区域级别匹配的标准进行评估 | 不达标 | 10 | / | / | / | 10 | / | 10 | / | 10 | / | 10 | / | 10 | / | 10 | / | 10 | / | 10 |
|  |  |  |  | 三级 | 4 | / | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 二级 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 一级 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 6 | 应急物资储备情况 | 环境应急部门 | 评估区域内突发环境事件应急物资实物储备、协议储备、生产能力储备情况，是否满足事件应急需求 | 本地物资不能满足事件应急需求，无其他区域物资储备信息 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 本地物资不能满足事件应急需求，无其他区域物资储备信息 | 15 | 本地物资不能满足事件应急需求，无其他区域物资储备信息 | 15 | / | / |
|  |  |  |  | 本地物资不能满足事件应急需求，但有其他区域物资储备信息，可以进行调用 | 7 | 本地物资不能满足事件应急需求，但有其他区域物资储备信息，可以进行调用 | 7 | 本地物资不能满足事件应急需求，但有其他区域物资储备信息，可以进行调用 | 7 | 本地物资不能满足事件应急需求，但有其他区域物资储备信息，可以进行调用 | 7 | 本地物资不能满足事件应急需求，但有其他区域物资储备信息，可以进行调用 | 7 | 本地物资不能满足事件应急需求，但有其他区域物资储备信息，可以进行调用 | 7 | 本地物资不能满足事件应急需求，但有其他区域物资储备信息，可以进行调用 | 7 | / | / | / | / | 本地物资不能满足事件应急需求，但有其他区域物资储备信息，可以进行调用 | 7 |
|  |  |  |  | 本地物资基本满足事件应急需求，不需要从其他区域调用 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 7 | 环境应急监测能力 | 环境监测部门 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标 | 10 |
|  |  |  |  | 三级 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 二级 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 一级 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 合计 |  |  |  |  |  | / | 21 | / | 37 | / | 57 | / | 57 | / | 57 | / | 47 | / | 65 | / | 65 | / | 57 |

# 附图一：风险受体图

居民区分布图

水环境风险手受体图

学校分布

①（拉布大林街道学校分布）

# 附图二：风险企业分布图

①（拉布大林街道风险企业分布）

附图三：填埋场分布图