额尔古纳市水网建设规划报告

额尔古纳市水利局

2025年12月

前 言

额尔古纳地处中、俄两国交界处，是内蒙古自治区纬度最高、中国最北的边境县级城市。额尔古纳作为自治区向北开放重要桥头堡建设中“北上”地区的重要组成和内联东三省的重要区域，区位优势和口岸优势突出。

党的十八大以来，习近平总书记站在中华民族永续发展的战略高度亲自擘画、亲自部署、亲自推动治水事业，明确提出“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，作出实施国家江河战略、建设国家水网等一系列重大战略部署。2023年5月，中共中央、国务院印发《国家水网建设规划纲要》，提出加快构建国家水网，建设现代化高质量水利基础设施网络。为加快落实国家水网建设安排部署，积极衔接自治区水网、呼伦贝尔市水网等上位规划，按照水利部印发的《市县水网建设规划编制要点（试行）》和自治区、呼伦贝尔市的总体安排，额尔古纳市水利局组织编制了《额尔古纳市水网建设规划》（以下简称《规划》）。

《规划》立足额尔古纳市基本市情和水情，在资料收集整理、现场调研座谈、实地查勘等基础上，坚持“高水高用，边水边用”原则，分析了额尔古纳市水网建设基础和面临形势，提出了水网建设的总体思路和布局，统筹存量和增量，加强互联互通，提出了防洪排涝网、城乡供水网、灌溉排水网、河湖生态保护网、数字孪生水网建设任务和水网高质量发展重点举措，着力打造“一轴五脉一通道，两塔一区多结点”的额尔古纳市水网总体布局，为构建“一山一廊两片区，一核三心多点”的国土空间格局提供强有力的水利支撑和保障。

《规划》范围覆盖额尔古纳全市，包括1个苏木、3个乡、3个镇、2个街道办事处，国土面积2.89万km2。《规划》现状水平年为2022年，规划水平年2035年，展望至2050年。《规划》是额尔古纳市构建现代化高质量水利基础设施体系的综合性、基础性规划，是规划期内额尔古纳市水网建设的基本依据。

目  录

前 言	1

一、建设基础与面临形势	1

（一）基本市情	1

（二）水利基础设施建设现状	3

（三）存在主要问题	8

（四）面临形势与建设需求	13

二、总体思路	18

（一）指导思想	18

（二）基本原则	18

（三）规划范围及水平年	19

（四）规划目标	20

（五）总体布局	22

（六）主要建设任务	23

三、构建防洪排涝网	24

（一）建设思路	24

（二）防洪标准和布局	24

（三）提高河道泄洪能力	25

（四）加强城市防洪排涝体系建设	32

（五）提高洪水风险防控能力	33

四、构建城乡供水网	36

（一）建设思路	36

（二）水资源供需分析与配置方案	36

（三）加强城镇供水体系建设	45

（四）推动农村牧区供水高质量发展	46

（五）战略储备水源建设	48

五、构建灌溉排水网	49

（一）建设思路	49

（二）推进灌溉水源工程建设	49

（三）推进中型灌区续建配套和现代化改造	50

（四）推进新建大中型灌区建设	51

六、构建河湖水生态保护网	52

（一）建设思路	52

（二）加强水土流失治理	53

（三）推进重点河湖生态保护修复	57

七、构建数字孪生水网	61

（一）建设思路	61

（二）完善水网信息化基础设施	61

（三）构建数字孪生平台	65

（四）建设水网业务应用	67

（五）推进网络安全及保障体系建设	68

（六）推进数字孪生工程建设	69

八、推动水网高质量发展	71

（一）推进安全发展	71

（二）推动绿色发展	72

（三）统筹融合发展	73

（四）完善体制机制	75

九、投资匡算与实施安排	80

（一）投资匡算	80

（二）实施安排	80

十、环境影响评价	82

（一）环境保护现状	82

（二）环境保护要求	82

（三）规划符合性分析	84

（四）主要环境影响预测与分析	86

（五）规划合理性分析和优化调整建议	88

（六）环境影响减缓对策措施	90

（七）综合评价结论	91

十一、保障措施与实施效果评价	92

（一）保障措施	92

（二）实施效果评价	93

一、建设基础与面临形势

（一）基本市情

东北部边境城市，口岸优势突出。额尔古纳市位于内蒙古自治区东北部、呼伦贝尔市北部，地理坐标北纬50°01′～53°26′、东经119°07′～121°49′，地处中、俄两国交界处，是内蒙古自治区纬度最高、中国最北的边境县级城市，边境线长673km。全市南北长约600km，东西宽（最窄地段）约50km，市辖区总面积2.89万km2。

地形地貌多样，山脉空间独特。额尔古纳市位于亚洲大陆中部，蒙古高原东缘，地处大兴安岭北段支脉的西坡。地形东高西低，中部高南北低，河流顺应其地形走势，由东部和中部向北、西、南三面分流。全市地形以丘陵为主，地块呈北东向延伸，长达1500km以上，是中亚—蒙古—兴安巨型复合造山带内的重要大地构造单元。境内最高点海拔高度1421m，最低点为恩和哈达河口西岸，海拔高度308m，两地高差达1113m。

气候区域差异大，严寒气候显著。全市属寒温带大陆性季风气候，冬季漫长寒冷干燥，夏季短暂凉爽多雨，年均、日均温差大，无霜期短，光照充足，日照时数多，太阳总辐射量大。全市年平均气温为-3.2℃，≥10℃积温1664.1℃，极端最高气温36.6℃(1979年)，极端最低气温-46.2℃（1958年）；多年平均降水量389mm，降水量在年内分配不均匀，6~9月份降水量占全年降水量的78%；多年平均蒸发量为1010mm（20cm蒸发皿观测值）；无霜期84天。年日照2709小时，年平均风速3.0m/s。当地最大冻深为4.2m，每年10月14日左右开始冻结，4月22日左右开始融冻。

林田湿地草丰富，资源禀赋优越。额尔古纳市是自治区重要的生态屏障组成部分。全市森林资源丰富，占全域面积的72%，主要分布于北部林区；草原资源丰厚，是呼伦贝尔大草原重要组成部分，尤以额尔古纳河流域水草肥美，储量丰富；额尔古纳湿地被誉为“亚洲第一湿地”，是中国保持原状态最完好、面积较大的湿地，地处大兴安岭西北侧，总面积为1260km2；生物资源种类丰富，种质标本达1000 余种，生物多样性强；农用地面积2.75万km2，约占全域面积的95%，其中耕地资源1884.8km2，占农用地面积6.8%。

经济社会地位重要，产业优势突出。额尔古纳市先后被评为“全国民族团结进步创建活动示范单位”“全国推进农业现代化优秀城市”“国家级风景名胜区”等。全市有额尔古纳国家级自然保护区、额尔古纳国家湿地公园、额尔古纳国家矿山公园和莫尔道嘎国家森林公园，5个乡镇入选“全国特色旅游景观名镇”，11个村评为“中国传统村落”。

额尔古纳市辖1个苏木、3个乡、3个镇、2个街道办事处。截至2022年末，额尔古纳市地区生产总值完成50.29亿元，分产业看，第一产业增加值24.22亿元，增长5.5%；第二产业增加值7.30亿元，增长30.5%；第三产业增加值18.77亿元，增长1.4%；三次产业结构比为48.2:14.5:37.3。全市常住人口6.68万人，其中城镇人口5.38万人，农村人口1.30万人，城镇化率80.5%。根据额尔古纳市国土变更调查成果，全市现有耕地282.72万亩、草地545.71万亩、林地3135.3万亩。全年粮食作物总播面积80577公顷，比上年增长0.6%；全年粮食产量30万吨，同期增长1.1%。

（二）水利基础设施建设现状

1. 防洪减灾能力不断提升

防洪减灾工程体系基本建立。通过堤防工程和河道治理工程建设，额尔古纳市基本形成了堤防护岸相结合的防洪减灾工程体系，工程分布在额尔古纳市区、莫尔道嘎镇、三河回族乡、恩和乡、临江村、下乌尔根村、小库力村、上库力村、黑山头镇。已建堤防40.72km，其中达标堤防长度39.42km，堤防达标率96.8%；已建护岸长度17.52km。

主城区防洪能力不断提升，村镇防洪减灾能力得到改善。额尔古纳市主城区主要受根河及其支流洪水威胁，2013年对根河干流城区段进行治理，新建、加培堤防2.47km，防洪标准达到50年一遇，2021年对那尔莫格其河拉布大林街道城区部分河段进行了治理，治理河长3.8km，修建防洪堤防4.31km，河道疏浚3.02km。工程建设提高了主城区防洪能力。通过中小河流和山洪沟治理，受洪水威胁的村镇防洪减灾能力得到一定程度的改善。

山洪灾害防治和监测预警系统逐步完善。额尔古纳市气象、水文、水利部门在全市范围内布设自动监测站57套、无线预警广播站30套，随着山洪灾害防治非工程措施建设的加快推进，山洪灾害防治监测系统、预警监测平台、群测群防体系等得到不断完善。

2. 节水型社会建设成效显著

额尔古纳市坚持节水优先，按照自治区、呼伦贝尔市节水行动实施方案要求，大力推广农业、工业、城镇等领域节水，提高水资源利用效率，完成了节水型城市建设，降低供水管网漏损率，强化节水监督管理，提高全民节水意识。

额尔古纳市内无国家级、自治区级重点监控用水单位，市级重点监控的用水单位1家，为诚诚矿业有限公司选矿厂（属高耗水行业），已按照高耗水行业要求开展了矿业企业创建节水型企业工作，并授予“节水型工业企业”称号；已建立市级重点监控工业企业名录；5万亩以上大中型灌区已全部实施在线监控。城市公共供水管网漏损率为9.57％，农田灌溉水有效利用系数达0.628。目前已经建成国家级节水型社会达标县。

3. 城乡供水保障能力不断增强

供水工程建设加快推进。经过多年建设，额尔古纳市基本构建了“提水+机电井”工程相结合的供水保障体系。其中地表水工程仅为提水工程，无蓄水工程、引水工程和调水工程。截止2022年底，境内建有中型规模提水泵站共69座，提水能力28.1m3/s，规模以下泵站设计流量13.5 m3/s，并主要用于农田灌溉。额尔古纳市浅层地下水机电井总量共7906眼，其中规模以上机电井152眼，规模以下机电井7754眼。全市已建成中型灌区23处，设计灌溉面积143.83万亩，有效灌溉面积89.0万亩，2022年实际灌溉面积约57.1万亩。全市城镇生活污水处理厂1座，并建有中水回用设施，现状再生水利用量345万m3。

城乡供水保障能力稳步提高。额尔古纳市中心城区以城区自来水厂管网延伸供水为主，大部分集镇区以规模化集中供水工程供水为主，农村地区则主要依靠小型集中供水工程和分散工程供水。中心城区仅1座供水厂，水源为地下水，水厂设计规模为1万m3/d，近年来实际供水规模0.3~0.5m3/d。农村已建成集中式供水工程8处，覆盖8个乡镇，其中千人工程6处，百人工程2处，设计供水规模约2万m3/d。全市农村自来水普及率达到71.2%，水质达标率和供水保证率达到95%以上。

4. 水生态环境持续向好

水生态修复工作不断推进。根据额尔古纳市国土变更调查成果，额尔古纳市现有森林约2.09万km2，主要分布于北部林区，森林覆盖率为36.26%；现有草原总面积为0.36万km2，额尔古纳河流域水草肥美，储量丰富，生态本底条件好。近些年全市通过开展河湖“清四乱”，加强河流水域岸线保护，编制“一河一策”实施方案，有效维护河流健康生态环境；通过对额尔古纳市河道砂坑治理修复，对市区及各乡镇附近河道的历史遗留砂坑、砂堆进行恢复，不断加强对河流湿地生态系统保护。2023年组织开展了巴尔扎贯郭勒、得尔布干河、哈乌鲁河、莫尔道嘎河、依根河等重要河流健康评价，进一步保障河道水绿河清。

河湖生态环境质量稳中有升。额尔古纳市一级水功能区共23个，其中10个保护区、1个缓冲区以及12个开发利用区；共划分12个二级水功能区，涉及11个开发利用区。现有国考断面两个，分别为根河口内、苏沁断面，根据“十四五”考核目标，两个断面的目标水质皆为III类水体。从2019到2022年，国考断面地表水水质均达标，水质达标率100%。近年来对全市2处入河排污口提标改造，出水水质已全部实现一级A标准排放。

水土流失治理总体向好。近年来额尔古纳市相继开展了小流域综合治理工程、国家农业综合开发东北黑土区水土流失重点治理工程、侵蚀沟综合治理工程，水土保持成效显著，额尔古纳市水利局依据生产建设项目立项文件开展水土保持方案审批、监督检查和水土保持补偿费收缴工作。截至现状水平年，额尔古纳市轻度以下土壤侵蚀面积约0.04万km2，水土保持率达到98.64%。

5. 水利智慧化建设稳步推进

信息化基础设施建设不断完善。监测感知方面，额尔古纳市已建成20个雨量站，4个墒情站和一个视频站，设置自动化监测点，确保工程安全运行。通信网络方面，市水利局与上级水行政主管部门建立了通信链路，为信息交换传输和视频会商提供了高速快捷的通信保障。基础环境方面，额尔古纳市水利局设置了1间监控中心，配有综合应用工作站、操作台、大屏幕显示系统等，保证了信息系统的高效运行。

数据资源不断积累。额尔古纳市水利局积累了的河流水系、水利工程、取用水户等基础数据，视频、雨情等监测数据和业务管理数据也不断完善。

应用系统建设持续深入。额尔古纳市水利局建设了水利信息化综合平台，覆盖水资源管理、水旱灾害防御（包括山洪灾害、水库雨水情）、灌区管理等业务，为额尔古纳市水利局提供全市水利综合信息服务。

6. 水网体制机制建设不断健全

严格实行用水总量和强度控制，不断健全指标体系，逐年按照市级下达用水总量、用水强度控制指标执行；制定了全市主要江河管控断面流量目标。水资源管理不断强化，出台了关于强化水资源管理等一系列文件，提升水资源管理效能。节水工作稳步推进，出台了《额尔古纳市节水行动实施方案》，成功评为全国节水型社会建设达标县。印发了《呼伦贝尔农垦集团拉布大林农牧场农业水价综合改革用水管理办法的通知》等一系列文件，水价改革持续深化。河流管理保护多措并举，完成《额尔古纳市河道采砂规划（2019—2023年）》和重点河流保护与利用规划的编制工作。河湖长制全面落实，印发了《关于在全市开展河流管理保护“春季”行动的通知》《额尔古纳市河长制办公室关于在全市开展河流管理保护“秋季”行动的通知》《〈额尔古纳市2022年河长制工作考核细则〉的通知》（额河长办发〔2022〕13号）等。水利工程运行管理持续推进，针对建设的堤防工程编制了《额尔古纳市堤防运行管理办法及预案》。

（三）存在主要问题

1. 防洪减灾工程体系仍需完善

主要支流防洪工程存在薄弱环节，中小河流治理较为滞后。根河沿岸白音扎拉嘎、大立山村、楚鲁图村、桦树林村、西地营子村、梁西村、市区自来水厂等河段仍受到洪水威胁，得尔布干河尚未进行系统治理，沿岸村庄、耕地仍受到洪水威胁；两岸有防洪保护对象的中小河流仍有5条尚未进行治理，防御洪灾能力较差；莫尔道嘎镇和多博库塞河堤防年久失修，因河流比降陡，在泄洪时流速较大，极易冲刷河槽两岸堤防，存在多处险工段威胁堤防安全。

城市防洪体系有待进一步完善。额尔古纳市中心城区防洪工程体系基本形成，城区内洪水基本可以依靠防洪体系顺利下泄，但城区河道那尔莫格其沟尚未形成完整的工程体系，部分河段存在防洪薄弱环节，煤矿西沟山洪沟汛期山洪直入城区，对城区防洪安全构成威胁。

山洪灾害防治任务重，总体防御能力还有待加强。额尔古纳市共有山洪沟138条，流经无人区的山洪沟占80%以上，历史上拉布大林街道、三河回族乡、上库力街道山洪灾害较为严重，目前仅上库力河得到治理。额尔古纳市虽具备防洪预警预报系统、防汛指挥系统，但仍存在管理基础设施不健全、雨水情测报站布局覆盖面小、信息化现代化程度不高等问题。

2. 水资源配置体系仍需优化

节水潜力挖掘与节水制度建设有待完善。额尔古纳市农业用水占比大，超过了86%，现状农田灌溉水有效利用系数0.628，农业节水仍有空间；全市万元工业增加值用水量51.6m3/万元，远高于自治区和呼伦贝尔市万元工业增加平均用水水平；节水制度建设仍需完善，水资源刚性约束制度体系尚未健全，“四水四定”实施机制有待健全，落实力度仍需加强。

城乡供水保障能力有待提高。目前额尔古纳市城乡供水主要以分散地下水为主，供水水源单一，供水结构有待进一步优化；大部分地区水质仍存在氟化物超标等问题，汛期常见水质不稳现象；中心城区仅一处水源地，抗旱水平和应急备用能力不足；农村地区由于村屯较为分散，居民取水距离集中供水点较远，亟需开展农村供水高质量发展工程，提升农村供水保障能力。

耕地灌溉保障程度低。额尔古纳市现状耕地面积282.72万亩，有效灌溉面积89.0万亩，现状实际灌溉面积57.1万亩，耕地灌溉率仅为31.5%，仍有约193.72万亩耕地属于“望天田”，缺少基本的灌溉条件；已建灌区多以泵站提水和蓄水池相结合为主，由于缺乏骨干调蓄设施，且渠系之间缺乏连通，水资源时空调配能力不足，导致现有灌区灌溉保证率不足，且应对极端气候和连续干旱的能力较弱。与当前国家粮食安全战略、自治区国家重要农畜产品生产基地建设以及高标准农田发展等要求尚有一定差距。

3. 河湖生态保护与修复亟待加强

河流及湿地亟待统一保护治理。得尔布干河、依根河、库力河、乌尔根河、乌耶勒格其河、钦达嘎河等流域内降雨减少，而载畜量持续增加，局部地区存在过载放牧现象，致使草地退化，河流下游沼泽湿地萎缩。莫尔道嘎河、哈乌鲁河等河道存在侵占岸线的现象，河流水域空间管控和保护有待加强。

河湖生态流量亟需制定。额尔古纳市河湖众多，开发利用程度较低，主要河流依然缺少明确的生态流量的制定，缺少生态流量考核断面。

污染物入河管理仍需加强。部分河流沿岸村庄存在散排、乱排的现象，缺少生活垃圾和生活污水的收集与处理设施，部分城乡污水处理能力不能满足经济社会发展要求。部分河流两岸农田较多，受到农业面源污染严重，科学施肥的观念仍需加强。

水土流失治理任务依然艰巨。额尔古纳市目前保护表土资源的任务依然艰巨，同时生态清洁小流域、农业面源污染控制项目等建设任务已纳入日程，且近年来随着经济社会快速发展，人为造成水土流失问题日趋严重。与当前水土流失治理任务相比，水土保持投资投入标准低，投资规模小，投资配套制度尚不完善，尚不能满足生态建设需要，水土保持投入不足的问题日益凸显。

4. 水网智慧化水平亟待提高

信息化基础设施有待完善。气象卫星与测雨雷达、雨量站、水文站组建的雨水情监测“三道防线”尚不完善，无法全面实现对云中雨、落地雨、河道径流的实时监测和预报预警。雨量站站网不足，不能精准监测流域暴雨时空分布和面平均降雨量；山洪沟水位站点不足，不能满足防洪减灾的需求，墒情监测站点密度不足，分布不均。网络带宽不足，无法支撑后续数字孪生建设。工控网未按照实时控制区与过程监控区的要求严格划分。城乡供水方面，监测点密度不够，水表尚未改造为物联网水表，信息化建设不完善；卫星遥感、无人机、高清视频等技术手段应用较少。水利工程自动化控制程度低。目前仅部分工程有自动化控制系统，并且大多建设年代久远，存在老化现象，以及无法实现工程的远程集中控制。

数字孪生平台建设亟需推进。地理空间数据覆盖不全、共享不足，缺乏高精度的DOM、DEM、倾斜摄影、水下地形、工程建筑信息模型（BIM）等地理空间数据。地表覆盖、河湖“四乱”、流域下垫面等数据更新周期长，不能有效满足三维分析等功能以及业务现势性需要。缺少水网专业模型、智能识别模型与水网知识等高精度算法，模型标准化和集约化程度不高，水利知识建设分散，尚未建设统一的模型平台与知识平台。

水利业务智能化应用水平亟待提升。目前业务应用系统功能主要集中在数据采集和信息展示，无法满足“四预”（预报、预警、预演、预案）功能要求。暂不具备应急信息汇聚、应急预案管理、应急调度预演和应急联动处置的能力。未建立工程安全运行监视体系，无法实现对水网工程的全方位故障定位、诊断分析和智能预警。缺少日常值班管理、水费核算等应用，无法支撑水网管理机构日常的运行值班和水网调度管理、水权交易管理等业务。

网络安全体系与多维保障体系仍需完善。额尔古纳市水利局建立了基本的网络安全体系，但与数字孪生水网建设技术导则中对网络安全、网络安全运维等技术要求相比，网络安全等级保护建设仍有欠缺，威胁感知应急响应能力不足，网络安全防护能力仍存在隐患和薄弱环节。相比传统水利工程建设，智慧水利建设投入比重较低，持续建设性不足，缺乏专业的人才队伍建设和相应的运维保障体系，一定程度上制约了智慧水利高质量发展。

5. 水网高质量发展的管理体系待健全

水治理体系尚不健全。水资源刚性约束机制尚未健全，尚未完全建立科学的水资源分配与监管体系；水资源统一调度、管理、保护的机制体制尚未健全，仍存在协调不畅等问题。水价、水权、水市场改革仍需进一步探索；水利投融资体制机制仍需进一步创新，水利工程建设管理和良性运行机制仍需进一步健全。截至目前，全市尚无水库工程，缺乏水库管理经验，尚未建立专业的管理机构和人员队伍，管理体系空白，缺乏配套的管理制度与实施方案，尚未开展水库信息化管理系统开发，与自治区关于贯彻落实“四水四定”的要求仍存在一定差距。

水治理能力亟待提升。水利法制与综合执法队伍建设有待加强。依法治水管水水平有待提高，河湖、水资源、水利工程、水土保持等涉水事务监管能力尚存薄弱环节，科技创新推广能力不足，缺乏相应的科技管理推广机构与科研成果转化途径；水利行政执法监管衔接不畅，人才队伍建设仍需加强。

（四）面临形势与建设需求

1. 党中央关于国家水网建设的决策部署对额尔古纳水网建设提出新要求

习近平总书记站在战略和全局的高度，亲自部署推动水网建设。2021年5月14日，总书记在推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上明确提出，加快构建“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”的国家水网。2022年4月26日，总书记在中央财经委员会第十一次会议上强调，加快构建国家水网主骨架和大动脉，推进重点水源、灌区、蓄滞洪区建设和现代化改造。2023年5月25日，中共中央、国务院印发了《国家水网建设规划纲要》，明确到2035 年，基本形成国家水网总体格局，国家水网主骨架和大动脉逐步建成，省市县水网基本完善，构建与基本实现社会主义现代化相适应的国家水安全保障体系。2024年9月水利部办公厅印发了《市县水网建设规划编制技术要点（试行）》，指导市县水网建设规划编制工作。贯彻落实党中央和水利部决策部署为额尔古纳市水网建设提出新机遇。2024年11月，习近平总书记提出“着力建设安全韧性现代水网”，是对我国现代水网建设提出的进一步要求。

额尔古纳水网作为呼伦贝尔市水网的重要延伸，要充分加强与上级水网的互联互通，立足额尔古纳水网建设实际与要求，助力构建国家水网“一张网”，积极与自治区水网、市级水网实现协同融合，打通水网“最后一公里”，贯彻落实党中央国家水网建设决策部署。

2. 自治区“五大任务”和推动内蒙古高质量发展的战略要求为额尔古纳水网建设提供新机遇

习近平总书记先后三次到内蒙古自治区考察，连续5年参加全国两会内蒙古代表团审议，明确要求把内蒙古建设成为我国北方重要生态安全屏障、祖国北疆安全稳定屏障、国家重要能源和战略资源基地、农畜产品生产基地，我国向北开放重要桥头堡，赋予了内蒙古“两个屏障”、“两个基地”、“一个桥头堡”五大任务的战略定位。2023年10月，中共中央国务院印发的《关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》，明确了内蒙古高质量发展的实施路径和建设任务，提出统筹山水林田湖草沙系统治理，筑牢北方重要生态安全屏障，加快推进农牧业现代化，提升国家重要农畜产品生产基地综合生产能力。

额尔古纳作为自治重要生态安全屏障区、农畜产品生产基地、向北开放发展的重要桥头堡的重要组成部分，在维护粮食安全基地、水资源战略储备基地、水生态安全屏障、祖国北疆安全稳定屏障、向北开放桥头堡作用更加突出，在新一轮东北振兴和向北开放中的政策叠加优势中将迎来新机遇。

3. 东北水网、内蒙古自治区水网、呼伦贝尔市水网的上位规划对额尔古纳水网建设提出了新要求

2023年5月25日，中共中央国务院印发了《国家水网建设规划纲要》，提出了“一主、四域”国家水网主骨架，明确了东北松辽区域网要加快构建“三河连通、东水西引、北水南调”区域水网格局，重点解决东北地区城市群、粮食主产区、重点生态功能区供水保障和防洪安全保障问题。内蒙古自治区水网规划是东北水网重要组成部分，提出了“一主两翼、三纵四横、西调东引、外联内通”的水网布局。东北水网和内蒙古自治区水网均对呼伦贝尔市水资源提出了战略定位，提出了“两大通道、九大枢纽、两横七纵、内联外输”的水网布局，其中额尔古纳市境内河流是内蒙古自治区未来发展接续水源和战略储备水源，为稳固高纬度“中华水塔”的资源战略地位，构建优质水资源战略储备基地提供了规划方向和依据。东北水网、自治区水网和呼伦贝尔市水网对额尔古纳水网构建提供了根本遵循和实施路径。

4. 经济社会高质量发展对额尔古纳水网建设提出新方向

二十大报告提出：“推动经济实现质的有效提升和量的合理增长”。这充分体现了我们党推动高质量发展的坚定决心，为今后一个时期经济发展指明了方向。中国共产党额尔古纳市第六届委员会历次全体会议指出，在党中央和自治区党委、呼伦贝尔市委的坚强领导下，市委常委会认真落实习近平总书记对内蒙古的重要指示精神，集中集聚优势资源力量，加快落实“五大任务”，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，把安全发展贯穿经济社会发展的各领域和全过程，坚决扛起粮食安全政治责任，坚定不移推进高水平对外开放，奋力谱写中国式现代化建设额尔古纳新篇章。

额尔古纳市是内蒙古自治区向北开放发展的重要桥头堡，围绕加强“在祖国北疆构筑起万里绿色长城”、“把内蒙古建成我国北方重要生态安全屏障，是立足全国发展大局确立的战略定位”功能建设，以生态保护、高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理为目标导向，立足优异的自然资源环境和口岸经济基础，着力建成山灵水秀、文脉悠远、创意荟萃、幸福和谐的边境宜居宜业宜游城市。额尔古纳水网建设要以高质量发展目标为导向，构建兴利除害的现代水网，全面加强水安全保障。

二、总体思路

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路和习近平总书记关于内蒙古工作的重要讲话和重要指示批示精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，牢牢把握习近平总书记赋予内蒙古的“五大任务”战略定位，贯彻落实国家“江河战略”，立足以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子的定位，锚定新阶段额尔古纳市水利高质量发展目标，主动融入东北水网、自治区水网和呼伦贝尔市水网建设总体布局，以全面提升水安全保障能力为核心，以联网、补网、强链为重点，统筹存量和增量，加强互联互通，全面推进防洪排涝网、城乡供水网、灌溉排水网、河湖生态保护网、数字孪生水网“五网”建设，着力推进水治理体系和治理能力现代化，为谱写额尔古纳“一城、三地”新篇章提供坚实的水安全保障。

（二）基本原则

坚持生态优先、绿色发展。树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，强化水生态空间管控，加强水生态保护修复，建设生态水利工程，维护额尔古纳水生态系统的完整性和稳定性，筑牢我国北方重要生态安全屏障。

坚持以人为本、保障民生。牢固树立以人民为中心的发展思想，把人民对美好生活的向往作为水网构建的出发点和落脚点，加快解决人民群众最关心、最直接、最现实的水安全问题，切实提升水安全公共服务均等化水平。

坚持节水优先、空间均衡。深入贯彻落实“四水四定”，把水资源节约集约利用作为实施额尔古纳水网工程的基本前提，因水制宜、量水而行，科学合理规划工程布局，优化配置水资源，提高水资源空间调配能力和区域承载能力。

坚持统筹协同、长远谋划。准确把握额尔古纳水网在自治区水网、呼伦贝尔市水网中的定位，坚持“一盘棋”思维，挖掘额尔古纳市水资源潜力，充分发挥水网对区域重大战略及额尔古纳市经济社会高质量发展的支撑保障作用。

坚持改革创新、强化管理。坚持“两手发力”，以改革为动力，着力创新水治理体系，持续完善水治理体制机制建设，不断增强涉水管理能力水平，稳步提高水网业务的数字化、智能化、精细化水平。

（三）规划范围及水平年

规划范围覆盖额尔古纳全市，国土面积2.89万km2，包括2个街道、3个镇、3个乡、1个苏木，分别是拉布大林街道（原拉布大林镇）、上库力街道、莫尔道嘎镇、黑山头镇、恩和哈达镇、三河回族乡、恩和俄罗斯族民族乡、奇乾乡、蒙兀室韦苏木。

现状水平年为2022年，规划水平年2035年，远景展望至2050年。

（四）规划目标

到2035年，基本建成与基本实现社会主义现代化相适应的额尔古纳市水网。防洪减灾体系进一步完善，水旱灾害防御能力显著提升；水资源配置体系进一步优化，水资源全面节约和保障能力显著提升；水生态保护治理与价值转化体系基本建成，河湖一体化保护和系统治理能力明显提升；数字孪生水网基本建成，水网智慧化水平大幅提升。主要目标如下：

——流域防洪减灾能力全面提高。额尔古纳市防洪减灾体系基本建立，洪涝灾害防御水平显著提升。主要支流和中小河流重点河段得到全面治理，1~5级堤防达标率达到100%。主城区达到50年一遇防洪标准，各乡镇达到20年一遇防洪标准。山洪灾害防治能力显著增强，洪水风险管控能力显著提升。

——水资源调控能力与节约利用水平显著增强。节水型社会建设基本建成，用水结构基本合理，用水效率和效益逐步提高。全市用水总量控制在呼伦贝尔市下达的指标范围以内，万元工业增加值用水量下降至43.9m3/万元，城乡供水保障体系及应急备用水源体系基本建成，农村自来水普及率达到90%。农业灌溉供水保障体系逐步完善，农田灌溉水有效利用系数达到0.637，水土资源配置与灌溉发展布局更趋合理。空间均衡、协同调配的水资源配置体系基本建成。

——河湖水生态保护治理能力明显提升。主要河流生态流量得到有效保障，水域空间得以维护，水生生物得到有效保护，河湖滨水生态系统更加健康，河湖水域面积不萎缩，生态系统结构和功能得到持续改善和优化。建成与额尔古纳市社会经济发展相适应的水土流失综合防治体系，实现全面预防保护，重点防治地区的水土流失得到全面治理，水土保持率维持在98.84%。

——水网智能化水平全面提升。水利感知网、水利信息网不断完善，云平台与数字孪生平台基本建成，智能应用系统不断健全，水利智慧化水平明显提升，信息化基础建设对水利现代化的引领作用显著增强，全面建成“感知广泛、处理高效、协同智能、安全可靠”的数字孪生水网体系。重要水利工程数字孪生覆盖率达到67%以上。

——水利治理体系不断完善。水利治理体系不断完善，水网现代化管理服务水平显著提高，河湖长制持续深化，水管机制改革取得明显突破，水价、水权、水市场改革稳步推进，水利投融资体制机制进一步创新，水利工程安全保护制度初步建立。水利治理能力不断提升，水法规体系和水利规划体系不断完善，依法治水管水水平提高，科技兴水、人才队伍建设等方面取得突破。

展望到2050年，全面建成与社会主义现代化相适应的额尔古纳水网，额尔古纳市水安全保障能力全面提升。空间均衡的水资源配置体系和供水保障体系全面建成，安全可靠的流域防洪减灾体系全面建成，绿色生态的幸福河湖体系全面建成，“四预”功能完备的数字孪生水网体系全面建成。

表2.3-1 规划目标指标

| 指标 类型 | 序号 | 指标名称 | 单位 | 基准年 | 2035年 | 指标 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防洪排涝减灾 | 1 | 河道堤防达标率 | % | 96.8 | 100 | 预期性 |
| 水资源保障与配置 | 2 | 用水总量 | 亿m3 | 0.76 | 满足市级下达指标要求 | 约束性 |
|  | 3 | 万元工业增加值用水量 | m3/万元 | 51.6 | 43.9 | 约束性 |
|  | 4 | 农田灌溉水有效利用系数 | - | 0.628 | 0.637 | 约束性 |
|  | 5 | 农村自来水普及率 | % | 71.2 | 90 | 预期性 |
| 水生态 保护修复 | 6 | 水土保持率 | % | 98.64 | 98.84 | 预期性 |
|  | 7 | 重点河湖基本生态流量达标率 | % | -- | 90 | 预期性 |
| 数字孪生水网 | 8 | 重大水利工程数字化率 | % | -- | >67 | 预期性 |
| 注： 1.河道堤防达标率：指5级以上堤防中，达标堤防长度占堤防总长度的比例。 2.用水总量控制指标：现状值根据呼伦贝尔市下达的2022年度用水总量控制目标。2035年满足呼伦贝尔市关于县（旗、市）用水总量控制目标。 3.万元工业增加值用水量：根据单位万元工业增加值所消耗的水资源，反映工业用水效率关键指标。 4.农田灌溉水有效利用系数，指被作物有效利用的水量与渠首引水量的比值。 5.农村自来水普及率：指农村使用自来水人口数占农村总人口数的比例。 6.水土保持率：指区域内水土保持状况良好的面积占区域国土面积的比例。 7.重点河湖基本生态流量达标率：指重要河湖中主要控制断面确定的生态流量目标的达标率。 8.重要水利工程数字孪生覆盖率：指规划大型水库、灌区、引调水工程等重要水利工程（8处）中实现数字孪生的数量占工程总数（12处）的比例。 |  |  |  |  |  |  |

（五）总体布局

为全面落实额尔古纳市在自治区及呼伦贝尔市粮食安全、生态安全等重大战略部署中的定位要求，立足额尔古纳市“一山一廊两片区，一核三心多点”的国土空间开发保护总体格局，围绕“山水林田湖草共生共荣之城、中国北方多民族和美之地、内蒙古东部特色旅游目的地、内蒙古东部对外开放新高地”的“一城、三地”总体发展定位，承接延伸内蒙古自治区水网和呼伦贝尔市水网，提出构建“一轴五脉一通道，两塔一区多结点”的现代化水网总体布局。

（六）主要建设任务

依托额尔古纳市天然水系，针对水旱灾害防御新形势和经济社会高质量发展、生态文明建设对水网的新要求，从水网的防洪、供水、生态多重功能出发，完善防洪减灾体系，构建由河道及堤防等组成的现代防洪工程减灾网，科学提高工程防御标准，增强洪水防御能力，确保防洪安全；完善水资源配置格局，实现水资源的互济联调，增强水资源多时段、多目标空间调配能力，提高供水保障能力和抗风险能力，构建城乡供水和灌溉保障网；完善河湖生态系统保护修复与治理体系，构建河湖生态保护修复网，加强河湖生态治理，推进水源涵养和水土保持生态建设，复苏河湖生态环境，提升生态系统质量和稳定性。充分衔接自治区、市级数字孪生水网，补充完善本级监测感知体系、数字孪生平台和业务应用体系建设，构建数字孪生水网。

三、构建防洪排涝网

（一）建设思路

坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命财产安全摆在首位，遵循“两个坚持、三个转变”的防灾减灾救灾理念，按照“以泄为主、多措并举”的防洪策略，基于区域水系特征，以流域为单元，全面实施防洪提升工程，提升洪涝灾害防御能力，保障人民群众生命财产安全和经济社会健康稳定。

“以泄为主”。遵循上下游协调、左右岸兼顾的原则，对干支流河道整治进行系统治理，通过新建堤防、河道整等措施，保证泄洪顺畅，确保城市和重要河段防洪安全。

“多措并举”。根据额尔古纳地域及洪水特点，实施以防洪工程为主，工程措施和非工程措施并举，共同构筑区域防洪安全。

（二）防洪标准和布局

1. 防洪标准

根据《额尔古纳市国土空间总体规划（2021-2035年）》和本规划人口发展预测成果，额尔古纳市区拉布大林街道预计2035年人口为4.08万人；上库力街道、三河回族乡、蒙兀室韦苏木、黑山头镇、恩和俄罗斯民族乡、奇乾乡、莫尔道嘎镇、恩和哈达镇，预计2035年各乡镇人口均不超过1万人。

按照《防洪标准》（GB50201-2014），结合《额尔古纳市国土空间总体规划（2021—2035年）》，确定中心城区防洪标准为50年一遇，主要乡镇防洪标准为20年一遇，其他农田及村庄防洪标准为10年一遇。

2. 排涝标准

额尔古纳市区设计暴雨重现期为10年一遇，城市设计暴雨历时和排除时间按24h降雨24h排除，涝水排除程度达到排除时间内排至重要建筑物不被淹，或95%的涝区地面不受淹。、

3. 防洪总体布局

额尔古纳市境内河流均为额尔古纳河水系，境内额尔古纳河主要一级支流有根河、激流河、得尔布干河、莫尔道嘎河，结合河道两岸保护对象情况，实施干支流河道整治、山洪沟系统治理和县城防洪排涝建设，以及强化洪水监测预报预警和应急管理等非工程措施，逐步完善流域防洪减灾布局。

（三）提高河道泄洪能力

以洪涝灾害发生频繁且灾害损失严重，沿岸需要保护城镇、农村、人口、耕地较多的河流（河段）为重点，以新建堤防护岸为主要措施，坚持防洪与生态建设相结合、除害与兴利相结合的治理原则，继续实施主要支流防洪提升工程、中小河流治理工程和山洪沟治理工程，有效提高额尔古纳市防洪能力。

1. 主要支流治理

根河和得尔布干河部分河段两岸村镇和农田存在受淹风险，本次治理主要针对以上河段补齐短板。

（1）根河

根河额尔古纳城区段已建防洪堤2.47km，防洪标准为50年一遇，下乌尔根镇已建防洪堤1.42km，小库力镇河段已建堤防2.53km，防洪标准为20年一遇。

本次规划针对防洪薄弱环节，以人口集中、洪水威胁大、有重要村庄和农田保护对象的河段为重点，推进堤防、护岸工程建设，规划新建堤防4.22km，规划新建护岸5.91km，其中，白音扎拉嘎规划新建堤防2.9km，市区自来水厂新建堤防1.32km，大立山村新建护岸1.08km，市区段新建护岸0.55km，自来水厂段新建护岸0.27km，楚鲁图村新建护岸0.43km，桦树林村新建护岸0.94km，西地营子屯新建护岸0.97km，梁西村新建护岸1.67km。

（2）得尔布干河

得尔布干河尚未开展防洪工程建设，沿岸有苏沁回民乡、机耕村、团结村、得尔布屯、建设村、上护林、红旗屯等保护对象。

规划新建堤防8.24km，规划新建护岸6.14km。机耕村规划新建护岸1.63km，得尔布屯规划新建护岸0.86km，团结村规划新建堤防2.47km，建设村规划新建堤防2.77km、新建护岸0.9km，苏沁回民乡规划新建堤防3km，上护林规划新建护岸1.75km，红旗屯规划新建护岸1km。

表3.3-1 额尔古纳市主要支流治理工程表

| 序号 | 所在河流 | 治理河段 | 建设内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 新建堤防（km） | 新建护岸（km） |
| 1 | 根河 | 白音扎拉嘎 | 2.9 | / |
|  |  | 市区自来水厂段 | 1.32 | 0.27 |
|  |  | 大立山村 | / | 1.08 |
|  |  | 市区段 | / | 0.55 |
|  |  | 楚鲁图村 | / | 0.43 |
|  |  | 桦树林村 | / | 0.94 |
|  |  | 西地营子屯 | / | 0.97 |
|  |  | 梁西村 |  | 1.67 |
| 2 | 得尔布干河 | 团结村 | 2.47 | / |
|  |  | 建设村 | 2.77 | 0.9 |
|  |  | 苏沁回民乡 | 3 | / |
|  |  | 机耕村 | / | 1.63 |
|  |  | 得尔布屯 | / | 0.86 |
|  |  | 上护林 | / | 1.75 |
|  |  | 红旗屯 | / | 1 |

2. 中小河流治理

额尔古纳市中小河流共38条，其中有防洪任务的河流共9条，4条河流已治理，包括莫尔道嘎河、敦达库力河、东南沟、多博库塞河。本次规划对其余5条有防洪任务的河流进行治理，以受洪水威胁、人口规模较大的乡镇、村庄为重点，主要以提升河道行洪能力为主，兼顾上下游、左右岸，根据不同河流特点，因地制宜地完善堤防、护岸工程建设。对莫尔道嘎河和多博库塞河因河水冲刷导致的堤角进行加固，保障工程安全。

规划对巴尔扎贯郭勒、哈乌鲁河、太平镇河、依根河、那尔莫格其沟、莫尔道嘎河和多博库塞河等7条中小河流进行治理，综合治理河长19.68km，包括新建堤防18.25km，新建护岸1.38km，新建防洪墙2.632km，加固堤防4.5km。

表3.3-2 额尔古纳市中小河流治理工程表

| 序号 | 所在河流 | 整治河长（km） | 治理河段 | 建设内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 新建堤防（km） | 新建护岸（km） | 新建防洪墙（km） | 加固堤防（km） |
| 1 | 巴尔扎贯郭勒 | 2 | 三河农牧场一队段 | 2.517 | / | / | / |
| 2 | 哈乌鲁河 | 3.63 | 恩和乡段 | 1.5 | / | / | / |
|  |  |  | 朝阳村段 | 0.6 | / | / | / |
|  |  |  | 永胜村段 | 1.53 | / | / | / |
| 3 | 太平镇河 | 1.15 | 太平镇段 | 2.454 | / | / | / |
| 4 | 依根河 | 1.5 | 上库力办事处依根队段 | / | 1.38 | / | / |
| 5 | 那尔莫格其沟 | 8.7 | 奶牛场养殖点段 | 1.33 | / | / | / |
|  |  |  | 葫芦头屯段 | 0.92 | / | / | / |
|  |  |  | 工业区段 | 2.17 | / | / | / |
|  |  |  | 城区段 | 4 | / | / | / |
|  |  |  | 城区下游段 | / | / | 2.632 | / |
| 6 | 莫尔道嘎河 | 2.2 | / | / | / | / | 3.8 |
| 7 | 多博库塞河 | 0.5 | / | / | / | / | 0.7 |

3. 山洪灾害防治

山洪灾害防治措施立足于以防为主，防治结合，以暴雨强度大及春汛受灾严重，直接威胁村镇、集中居民点或重要设施安全的防治区和危险区为重点，以非工程措施为主，非工程措施与工程措施相结合，最大限度提高防御山洪灾害能力。同时，重视防春汛工作，加强防御春汛洪水，做好山洪灾害防御措施，确保安全度汛，减少山洪灾害导致的人员伤亡和财产损失，促进和保障额尔古纳市人口、资源、环境和经济的协调发展。

（1）推进重点山洪沟治理

根据各小流域山洪成灾特点，结合当地地形条件及人口经济布局，分别采取不同的措施安排。

通过实施重点山洪沟防洪治理项目，与山洪灾害监测预警系统和群测群防体系相结合,形成重点山洪沟所在小流域相对完善的山洪灾害防治体系，增强沿岸城镇、集中居民点、重要基础设施等防护对象的山洪灾害综合防御能力，有效减少人员伤亡和财产损失。

山洪沟上、中游沟谷较深，下游逐渐平缓，治理采取的工程措施应以护岸为主，沟道疏浚相结合。

额尔古纳市大部分山洪沟两岸为无人区，本次规划对有防洪治理需求，沿岸分布有村镇和重要设施，亟待治理的15条山洪沟进行整治，治理长度40km，具体建设内容如下表所示。

表3.3-3    额尔古纳市山洪沟治理规划表

| 序号 | 名称 | 所在水系 | 流域面积（km2） | 治理长度（km） | 保护对象 | 保护人口（万人） | 保护耕地（万亩） | 治理标准 | 治理内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉布大林煤矿西沟 | 根河 | 121 | 4.3 | 拉布大林街道 | 3.7005 | 10.0231 | 10年一遇 | 对现有沟道进行护砌并清淤 |
| 2 | 8376高地北河 | 根河 | 61.7 | 6.3 | 葫芦头屯 | 0.0336 | 2.8894 | 10年一遇 | 对现有沟道进行护砌并清淤 |
| 3 | 三河道十一牧场河 | 得尔布干河 | 95.8 | 2.7 | 105屯 | 0.0464 | 8.02 | 10年一遇 | 对现有沟道进行护砌并清淤 |
| 4 | 那布大林主沟 | 根河 | 172 | 1.3 | 拉布大林农牧场第四生产队 | 0.0354 | 5.0205 | 10年一遇 | 对现有沟道进行护砌并清淤 |
| 5 | 恩和七卡山洪沟 | 额尔古纳河 | 275 | 2.2 | 七卡村 | 0.045 | 6.35 | 10年一遇 | 对现有沟道进行护砌并清淤 |
| 6 | 恩和正阳山洪沟 | 额尔古纳河 | 1.2 | 1.9 | 正阳村 | 0.0361 | 6.15 | 10年一遇 | 对现有沟道进行护砌并清淤，新建撇洪沟1.3km |
| 7 | 三河沟 | 得尔布干河 | 65.1 | 4.1 | 三河回族乡 | 1.1500 | 75.32 | 10年一遇 | 对现有沟道进行护砌并清淤 |
| 8 | 上库力八队山洪沟 | 根河 | 34.2 | 1.3 | 小乌尔根屯 | 0.13 | 0.84 | 10年一遇 | 对现有沟道进行护砌并清淤 |
| 9 | 坤库力山洪沟 | 根河 | 1.5 | 2.6 | 坤库力村 | 0.0286 | 53.26 | 10年一遇 | 对现有沟道进行护砌并清淤 |
| 10 | 巴罗木得库力河 | 根河 | 191 | 5.3 | 青年沟屯 | 0.0275 | 1.1 | 10年一遇 | 对现有沟道进行护砌并清淤 |
| 11 | 白音扎拉嘎 | 根河 | 120 | 1.7 | 上库力农场第二生产队 | 0.0653 | 8.04 | 10年一遇 | 新建撇洪沟1.7km |
| 12 | 八卡河 | 额尔古纳河 | 104 | 0.9 | 八卡 | 0.01 | 16 | 10年一遇 | 对现有沟道进行护砌并清淤 |
| 13 | 苏霍依奇鲁图沟 | 根河 | 99.4 | 2.0 | 楚鲁图村 | 0.0206 | 3.2 | 10年一遇 | 新建撇洪沟2.0km |
| 14 | 上护林左河 | 得尔布干河 | 61.6 | 2.4 | 上护林 | 0.0233 | 3.8 | 10年一遇 | 新建撇洪沟2.4km |
| 15 | 那尔莫格其东沟 | 根河 | 51.1 | 1.0 | 新力屯 | 0.0318 | 15 | 10年一遇 | 对现有沟道进行护砌并清淤 |

（2）完善非工程措施建设

进一步扩大非工程措施覆盖范围，实现山洪灾害监测预警手段由传统向大数据全面精准预警升级，全面建成覆盖全市的山洪灾害监测、预警、通信、调度等一体化管理平台。

完善拓展各级山洪灾害监测预警系统。通过市级平台延伸至乡镇级，配置监测预警信息访问终端设备和网络、视频会商系统设备，强化信息共享和综合应用，扩展监测预警的完备性和全面性，提高监测预警的精度和准确性。建设统一的数据库，同步共享实时降雨、水位和流量等监测数据以及市级平台生成的预警发布、响应等数据，开发部署数据管理系统，对监测预警数据及后台分析成果数据进行集约化和专业化处理。

加强山洪灾害监测预警设备建设。对无线预警广播机、简易雨量（报警）器等监测预警设施设备进行补充完善、提质升级，提高稳定性、可靠性和保障能力；在学校、旅游景区等人口密集地区重点配备监测预警设施设备，适当部署图像（视频）监测站点，并配备必要的预警信息接收终端，实现互联互通和信息共享，增强预警发布能力，扩大预警范围；针对部分监测设备通信保证率低、供电能力不足、设备老化或损毁问题，开展通信保障能力建设，增加卫星通信信道。

全面开展群测群防和综合保障。群测群防是山洪灾害防御工作的重要内容，与专业监测预警系统相辅相成、互为补充，以形成“群专结合”的山洪灾害防御体系，将村级预案落实到人。充分利用报刊、广播、电视、板报、宣传栏、宣传单以及在人员较密集的场所、主要交通路口设立永久性警示牌等多种形式，进行山洪地质灾害防御知识宣传，普及防御知识。对零散居住在山洪高易发区的居民，主要采取避灾或躲灾等非工程措施。通过开展宣传、培训、演练工作，提高山丘区群众主动防灾避险意识和自救互救能力。编制各级防灾预案，明确临灾和灾后应急救护措施，配备能适应山丘区及乡村道路的应急检修车辆，随车配备专用检修工具、应急救援工具和必要的备品备件，保证应急抢修需要。

强化政策法规建设，加强执法力度。加强河道管理，严格禁止侵占行洪河道行为；加强山洪灾害防治区的土地开发利用规划与管理，防治区内的城镇、交通、厂矿及居民点等建设要考虑山洪灾害风险，控制或禁止人员、财产向山洪灾害重点防治区发展；加强对开发建设活动的管理，防止加剧或导致山洪灾害。此外，开展山洪灾害防治重点示范市建设，以及山洪灾害防治示范小流域建设，不断提高山洪灾害防御的科学化水平。

（四）加强城市防洪排涝体系建设

1. 现状防洪排涝体系

（1）现状防洪体系

额尔古纳城区防洪安全主要受到根河、那尔莫格其沟及煤矿西沟山洪沟洪水威胁。

根河是额尔古纳河一级支流，额尔古纳城区位于根河左岸，根河额尔古纳城区段应急防洪工程于2014年10月完工，设计洪水标准为50年一遇，堤防工程级别为2级，堤防工程长度2.47km，目前城区段堤防已达标。

那尔莫格其河是根河一级支流，发源于额尔古纳市东南部，流经拉布大林街道，该河全流域面积537km2，河长47.1km，河道平均比降1/350，历史上洪水经常出槽，威胁两岸居民安全，2021年对那尔莫格其河拉布大林街道段进行了治理，工程治理河长4.88km，主要工程任务为堤防建设，同时修建一座排涝水闸，设计防洪堤总长为6.45km，防洪标准为20年一遇，其中S201国道桥上游右岸防洪堤长1.83km，S201国道桥下游左岸防洪堤长1.47km，S301国道桥下游至汇入根河口两岸防洪堤总长3.15km。由于两岸防洪工程不连续，那尔莫格其沟尚未形成完整的工程体系，部分河段存在防洪薄弱环节。

煤矿西沟流经额尔古纳城区，汛期山洪直入城区，对城区防洪安全构成威胁。

（2）现状排涝体系

额尔古纳市区现有两条主要排涝渠道，建有一座排涝泵站，承担城区主要排涝任务。

2. 完善城市防洪排涝体系

规划对那尔莫格其沟奶牛场养殖点、葫芦头屯段、工业区段和城区段进行治理，建设内容主要包括新建堤防8.37km，对城区下游段修建防洪墙2.2km。

规划对煤矿西沟城区段进行护砌并进行清淤，治理长度4.3km。对排涝渠道新建护岸10km，新建排涝泵站4座。

（五）提高洪水风险防控能力

1. 洪水调度管理

洪水调度是保障防洪安全的重要手段，要构建自动化防洪调度平台，结合市级平台同步共享实时降雨、水位和流量等监测数据以及市级平台生成的预警发布、响应等数据，最大程度地发挥河道行洪和堤防防洪作用，保障设防标准内各片防护区的安全。编制根河、得尔布干河等河道的防汛应急预案和超标准洪水应急预案，使骨干河道的洪水调度有法可依，有章可循。

2. 超标准洪水防御措施

按照分区分级处置、综合应急处置的思路，加强额尔古纳市中心城区超标准洪水防范化解预案制定，制定不同洪水风险区域居民避洪安置方案，积极稳妥推进居民迁建，加强防汛抢险装备、防汛仓库、工程运维抢护队伍等能力建设和技术研发。建立健全跨部门、跨区域协调机制，明确主要负责人和各部门在防洪安全中的主要职责；完善信息沟通与通报、跨部门应急会商制度、联合巡逻执法等联防联控长效机制，提高风险联合防控成效；建立健全各类风险信息发布分级负责制，明确信息的发布形式，及时发布需要公众配合采取的措施与公众防范常识，引导群众科学自救与互救，提高风险事件应对处置效率。

发生超标准洪水时，应统一调度，合理安排，确保重点。充分挖掘河道的泄洪潜力，利用堤防超高强迫行洪，根据洪水预报对险工险段进行应急处理，确保城镇人民群众生命财产安全。当大堤面临溃堤或漫溢风险时，应进行堤防抢护，及时对群众进行疏散转移，尽最大可能减轻洪涝灾害损失。

逐步建设与全方位推进高质量发展相适应的较为完善的非工程现代化防洪减灾体系，结合“四预”平台，不断强化城区及各乡镇的防洪智慧化水平及超标准洪水四预能力，最大程度保障人民群众生命安全，减少损失。确保河道在发生标准内洪水时防洪工程体系可以有效运用，流域内经济活动和社会活动基本不受影响；发生超标准洪水时，有防御预案和切实措施，减轻洪水灾害风险，最大程度降低洪涝损失。

建议未来城市规划、农田发展合理确定范围及规模，充分考虑防洪安全及抵御超标准洪水的需求。针对因过度发展挤占天然河道，导致行洪河道缩窄、阻断、甚至消失，河道行洪能力不足，进而阻断洪水出路的问题，着重考虑城市超标准洪水出路安排，通过关键调蓄工程清淤、骨干行洪河道整治、天然行洪河道恢复重建等工程措施，打通超标准洪水出路。

四、构建城乡供水网

（一）建设思路

立足额尔古纳市水资源条件、社会发展和人口分布，坚持“四水四定”原则，围绕“水量保障、水质优良、调控有力、应急有备”的总目标，按照“丰源密网强储备”的总体要求，在推进各行业深度节水前提下，按照 “适度开发地表水、保护利用地下水、加大利用再生水”的思路，持续优化水资源配置方案。有效衔接自治区和呼伦贝尔市水网骨干输水通道，依托调蓄池、泵站等地表水源建设，储备水库2座，加快完善水源体系、供水体系，全面构建“多源共济、联动共保、城乡统筹、留有储备”的城乡供水网，保障额尔古纳市供水安全。

深入贯彻党的二十大关于到2035年基本公共服务实现均等化、农村基本具备现代生活条件的部署，按照《水利部关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》（水农〔2023〕283号）要求，坚持问题导向、因地制宜、分类施策，全面推行农村供水“3+1”标准化建设和管护模式，合理布局城乡饮用水水源，完善城乡供水基础设施体系，实施县域统管专业化管护全覆盖，稳步推进农村供水高质量发展，实现农村供水现代化目标。

（二）水资源供需分析与配置方案

1. 水资源节约集约利用

（1）节水潜力预测

节水潜力是以各部门和各行业（或作物）通过综合节水措施所达到的节水指标为参照标准，分析现状用水水平与节水指标的差值，并根据现状发展的实物量指标计算可能最大的节水数量，估算节水潜力，按照用水户分为生活节水潜力、工业节水潜力和农业节水潜力，预计总节水潜力约178.7万m3。

生活节水潜力。随着额尔古纳市人民生活水平提高，城镇居民生活和第三产业用水定额呈现增加趋势，通过节水工程措施如新建、改造、更新供水管网等的实施能够有效地降低管网漏损率，从而减少城镇用水量的增加。现状年额尔古纳市供水管网漏损率为9.57%，规划水平年管网漏损率降低到9%，节约水量约1.1万m3。

农业节水潜力。现状年额尔古纳市农田灌溉水有效利用系数0.628，未来通过渠系改造以及推广采用喷灌、滴灌等高效节水灌溉方式可以提高渠系及田间灌溉水利用系数，2035年农田灌溉水有效利用系数达0.637，农业节水潜力为137.7万m3。

工业节水潜力。未来随着额尔古纳市工业产业的进一步发展和工业产业结构的优化升级，加之工艺设备不断更新改造，节水水平将不断提高。现状年全市现状一般工业增加值为1.7亿元（火电），万元工业增加值用水量为51.6m3，规划水平年万元工业增加值用水量降至43.9m3，可节约水量39.9万m3。

（3）推进节水措施

积极践行节水优先的治水思路，持续实施《国家节水行动方案》，严格遵守《节约用水条例》，加强水资源节约集约利用，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，把水资源作为最大的刚性约束，立足当前、着眼长远，合理规划人口、城市和产业布局，坚决抑制不合理用水，大力发展节水产业和先进技术，全面推动社会节水行动，推动用水方式由粗放向节约集约转变。

健全刚性约束指标体系。坚持把水资源作为最大的刚性约束，全方位贯彻“四水四定”原则，有效统筹好水资源承载力与经济社会协调发展。从严从细管好水资源，精打细算用好水资源，推动形成水资源节约集约利用的产业结构、生产方式、生活方式、空间格局。额尔古纳市以用水总量管控指标、地下水水位水量管控指标为约束，强化区域用水效率和用途管制，严格落实生态流量保障目标，全面实施有效计量（监测）等重点措施，以集约节水用水成效拓展和提升高质量发展空间和水平。

深度实施农业节水增效。采取农业节水工程措施和技术措施，提高农业节水水平。一方面通过推广节水灌溉方式、建立节水型农田灌溉体系，开展灌区续建配套及节水改造和新建现代化灌区，加快高效输配水工程等农业节水基础设施建设，以支、斗、农渠防渗及田间土地平整为主，合理选择管灌喷灌、滴灌、水肥一体化等高效节水措施，到2035年，全市农田灌溉水有效利用系数提高到0.637。有序开展新增建设和改造提升建设高标准农田，将全市永久基本农田全部建成高标准农田；另一方面适度优化调整作物种植结构、鼓励发展低耗水、高产值农作物，适度压减高耗水作物，建立与水资源条件相适应的节水高效农作制度，推动农业绿色转型。

深度实施工业节水减排。强化水资源水环境承载力约束，优化调整产业结构，制定严格的工业准入政策，合理规划工业发展布局和规模，倡导节水型企业建设，监督实施高耗水行业深度节水工程，提高工业用水重复利用率。推动节水型工业园区建设，加强园区、企业节水基础设施建设，推广、应用先进的节水技术工艺装备，建立节水管理长效机制，加快工业企业节水技术改造，持续推进节水“三同时”和“四到位”制度等。到2035年工业用水重复利用率进一步提高，合理控制新增高耗水高污染工业规模，万元工业增加值用水量力争达到43.9m3。

加强城镇生活节水降损。强化规划引领，将节水贯穿到城市规划、建设、管理全过程，持续深入推进节水型城市建设。加快对超过使用年限、材质落后和受损失修的供水管网进行更新改造；强化计量设施安装，加强重要分水口及用水户流量监测设备建设安装，加强农村牧区用水管控，因地制宜更新完善供水计量设施，稳妥推进供水管网分区计量管理；推广各行业节水产品、器具普及，减少输水损失。严控高耗水服务业用水，加快开展洗浴、洗车、酒店、旅游等高耗水服务业节水技术改造，严格定额管理，巩固县域节水型社会达标建设成果。到2035年，开展供水管网改造，城市公共供水管网漏损率控制在9%以内；推广节水器具使用，普及率基本达到90%。

2. 需水预测

依托额尔古纳市自然资源和区位优势，按照自治区和呼伦贝尔市对额尔古纳市的功能定位，以自治区、市级制定的发展战略为指导，以城镇总体规划、工业发展规划、农业发展规划等为依据，预测规划水平年额尔古纳市经济社会指标。经济社会需水量包括城乡生活（含第三产业）、工业、农林牧渔和生态需水量。按照建设节水型社会的要求，需水预测考虑各用水对象的节水潜力，按节水情形进行预测。生活需水量采用人均日用水定额法预测，工业、第三产业、农林牧渔业和生态需水量采用定额法预测。

（1）经济社会发展预测

以额尔古纳市“一山一廊两片区，一核三心多点”的国土空间开发保护总体格局为目标定位，以《额尔古纳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《额尔古纳市国土空间总体规划（2021-2035年）》（以下简称“额尔古纳市总规”）和工业、农业、旅游业等发展规划为指导，对额尔古纳市规划水平年经济社会发展情况进行预测。

预测到2035年，全市常住人口规模为6.66万人，其中城镇人口由现状5.38万人提高至5.58万人，城镇化率由80.5%提高至83.8%。工业发展以构建绿色低碳工业体系为核心，以塞尚乳业、晟通糖业、春蕾麦芽等企业为龙头和代表，加快工业转型步伐，预测2035年工业增加值达到6.44亿元。随着旅游业发展战略持续深入，第三产业将保持较快发展势头，预测2035年第三产业增加值达到40.03亿元。按照适度增长的原则，预测2035年全市大牲畜11.8万头，小牲畜90.2万头。围绕支撑国家粮食安全战略、自治区重要农产品生产基地的战略要求，预测2035年全市农田灌溉面积达到195.3万亩，农田灌溉水有效利用系数从现状年0.628提高到0.637。不同水平年额尔古纳市经济社会指标发展预测结果见表。

（2）用水定额分析

额尔古纳市基准年各乡镇生活用水定额为100～110L/（人·d），农村居民生活用水定额为75~85L/（人·d），随着生活水平提高，居民生活用水定额较基准年提高。根据《内蒙古自治区行业用水定额》（DB15/T385-2020），预测2035年城镇居民和农村居民生活用水定额分别为125L/（人·d）和95L/（人·d）。基准年全市万元工业增加值用水定额51.6m3/万元，随着工业节水技术的进步，2035万元工业增加值用水定额降低到43.9m3/万元。随着农业节水水平提高，农田灌溉定额由基准年的108m3/亩降低到82m3/亩。

（3）需水量预测结果

本次按节水优先的要求进行了需水预测，预测中采用的经济社会发展指标与《额尔古纳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《额尔古纳市国土空间总体规划（2020-2035年）》等规划相衔接，需水定额与《呼伦贝尔市用水总量控制方案》中用水效率控制指标以及《内蒙古自治区行业用水定额（DB15T 385-2020）》等相衔接。

经预测，2035年全市总需水量为18064.7万m3，其中生活需水量为474.6万m3，工业需水量为326.5万m3，农业需水量为17064.7万m3，生态环境需水量199.0万m3。

3. 水资源供需分析

（1）供需分析原则

供需分析以水资源可利用量为控制，严格控制用水总量，尽量维持现有工程的任务，还原被挤占的河道生态基流，扣除不合理的地下水开采量，按照“留生态、先生活、再工业、后农业”的供水顺序，遵循“优水优用、高水高用”的原则，从上游到下游，先支流后干流，逐个节点开展供需分析计算。

保证率：生活和工业保证率95%，农业灌溉保证率85%。

生态基流：汛期（4~9月）生态流量取多年平均流量的30%，非汛期（10~3月）生态流量取多年平均流量的10%。

（2）可供水量

①控制指标

根据《呼伦贝尔市人民政府关于实行最严格的水资源管理制度的意见》（呼政发〔2014〕104号），2020年额尔古纳市用水指标为1.10亿m3，2030年额尔古纳市用水指标为1.15亿m3。

②可供水量

额尔古纳市现状供水设施总体上分为地表水源、地下水源和其它水源三大类。地表水源工程主要为提水工程，地下水源工程主要为地下水机电井工程，其他水源工程主要为污水处理厂和再生水回用设施。

地表水供水工程。额尔古纳市各河流的干流和支流上建有提水泵站共234座，提水能力41.6m3/s。根据来水情况、河道外用水需求、河道内生态基流需求、调蓄能力、供水优先次序和调度运行规则等进行调算，以大中型泵站为调蓄节点，按照先上游后下游、先支流后干流的顺序，在区域河道外用水总量红线、河道内生态用水红线的双控下，计算各规模泵站的可供水量。

地下水工程。为保护地下水资源，落实最严格水资源管理制度，规划水平年2035年额尔古纳市地下水供水量按2000万m3控制。在多年平均地下水开采量不超过地下水用水量控制指标的前提下，根据地下水供水“以丰补欠”的特点，与地表水供水进行联合调配。

再生水供水工程。根据废污水排放量、污水处理厂处理能力、用水户需求等综合确定再生水可供水量。再生水可供水量按照规划水平年生活和工业用水回用，2035年城区再生水利用率达到50%，全市可利用再生水量为213万m3。

（3）供需分析

基准年供需分析。充分考虑现状提水工程供水能力，基准年额尔古纳市多年平均可供水量为5233万m3，其中地表水可供水量为3671万m3，地下水可供水量1400万m3，再生水供水量162万m3。额尔古纳市基准年多年平均总需水量为11099万m3，则基准年缺水量为5865万m3，缺水率52.8%，缺水行业主要为农业灌溉。

基于现状工程条件下的规划年供需平衡分析。规划水平年通过强化节水措施，对现有设施进一步挖潜配套，提出规划水平年水资源供需分析成果。在现状工程条件下，2035年额尔古纳市多年平均可供水量为6425万m3，其中地表水可供水量4226万m3，地下水可供水量2000万m3，非常规水供水量199万m3。2035年额尔古纳市多年平均总需水量18065万m3，缺水量11640万m3，缺水率64.4%。缺水主要为新建大中型灌区发展和骨干水源工程不足共同导致的农业缺水。现状工程无法满足额尔古纳市未来发展的合理用水需求，亟需规划新建一批水源工程以保障额尔古纳市经济社会的高质量发展。

4. 水资源配置方案

（1）配置思路

额尔古纳市作为我国重要的边境地区，额尔古纳河作为重要的中俄界河，坚持“高水高用，边水边用”原则，额尔古纳市规划水平年水资源配置总体配置思路为“适度开发地表水、控制利用地下水、加大利用再生水”。适度开发地表水——充分挖掘地表水开发利用潜力，提高地表水开发利用率。一是通过建设水库、泵站、调蓄池等调蓄工程，合理加大根河、哈乌鲁河、激流河干流的开发利用程度；二是通过建设小型水源工程和田间提蓄工程等充分利用雨洪水资源和冬闲水资源；三是通过根河与得尔布干河连通工程建设，储备莫尔道嘎河—哈乌鲁河连通工程建设，打通流域间、上下游、农垦集团与地方水系通道，实现水资源空间均衡的通道，形成丰枯互济、多源互补的全市水资源配置格局。控制利用地下水——结合地表水挖潜和全面节水，合理开采地下水，将地下水开发利用严格控制在红线以内。加大利用再生水——因地制宜建设中水调蓄工程，配套建设再生水配水管网，推进绿化用水与生活用水逐步实现分管分质供水。

（2）水资源配置方案

总体配置。到2035年，额尔古纳市多年平均配置水量为18065万m3，整体不缺水。通过挖掘现状工程供水潜力，科学谋划水资源大规模蓄水池、泵站等调蓄工程，增加地表水供水量。

分水源配置方案。到2035年，额尔古纳市多年平均配置水量18065万m3，其中地表水配置水量为15865万m3，地下水配置水量2000万m3，再生水配置水量199万m3。

分行业配置方案。到2035年，额尔古纳市多年平均生活、工业、农业和生态配置水量分别为475万m3、327万m3、17065万m3、199万m3，占比2.6:1.8:94.5:1.1。

5. 加强水资源配置工程建设

积极对接自治区水网、呼伦贝尔市水网，在现有工程的基础上，按照“确有需要、生态安全、可以持续”的原则，统筹规划一批水资源配置工程，增加水资源调蓄能力，提高水资源空间调配能力，筑牢额尔古纳市水网重要蓄水节点。

综合考虑用水需求、建设条件、移民占地情况、生态保护要求等因素，积极推进水库工程建设，实现额尔古纳市水网与自治区、市级骨干网的互联互通。推进根河支流依根河、得尔布干河及支流巴尔扎贯沟、哈乌鲁河提水泵站及蓄水池工程建设。积极推进根河-得尔布干河、哈乌鲁河-阿拉斯魏尔谷河连通工程建设。协同推进城乡水资源配置工程建设，打通城乡供水保障“最后一公里”，逐步形成“骨干为主、多源互补、跨河调配”的供水保障体系。

（三）加强城镇供水体系建设

额尔古纳市水资源丰富，但缺乏控制性工程，现状城镇生活主要为地下水，工业用水主要为地下水和再生水。额尔古纳市地处高寒气候，冻土深度大，且有永久冻土区，城乡供水一体化实施难度较大。

2035年，额尔古纳市仍以现状地下水源为主水源，依托现有已建水源工程，因地制宜推进“大水源、大水厂、大管网”建设，加强中心城区供水基础设施建设，完善城区供水网络体系；备用水源方面，坚持底线思维、超前谋划，按照“一主一备”的要求，以现状地下水源作为备用水源。同时考虑根河、得尔布干河、哈乌鲁河流域调蓄池地表水源作为中心城区和沿线城镇的应急备用水源。当城区主水源出现供水不足或水污染事故影响供水时，启动备用水源，提升供水保证率。针对中心城区现有水源地（根河旁）水质季节性污染问题，规划实施水源保护、多介质过滤、封育管理、外围治理、生态修复等措施，改善水源地水质。

到2050年，随着水库等重点骨干工程建设，额尔古纳市将构建覆盖城镇的地表水供水网络系统，同时将大幅提升应急备用水源和战略水源储备能力。

（四）推动农村牧区供水高质量发展

额尔古纳市各乡镇常住人口为3.31万人，其中使用自来水人口为2.45人，自来水普及率为71.2%；集中供水人口71664人，集中供水率为82%。根据《呼伦贝尔市额尔古纳市国土空间总体规划（2021-2035）》，至2035 年嘎查、村、农牧场居民点自来水普及率达到90%以上。

立足额尔古纳市现状农村牧区供水网络现状，打造以规模化供水为骨干、小型规范化集中供水和零星分散供水为补充的供水布局。

按照因地制宜、城乡统筹的原则，考虑额尔古纳市高寒气候特征，适条件实施城乡供水一体化，大力推进规模化农村集中供水工程，扩大规模化供水工程覆盖范围。

规模化工程难以覆盖的区域，通过以大并小，小小联合和达标改造等措施，推进小型供水工程规范化建设改造，压减分散供水覆盖人口，整体提升农村供水水平。

配合有关部门对水源地生态环境保护工作的监督和管理，强化小型供水工程水源保护措施。集中规模化供水工程全面开展水质自检。

更新改造一批老旧供水工程和管网，补齐农村供水工程短板。改造早期建设且管道材质较差、管网漏损率较大的老旧农村供水工程和管网。千人以上工程配套完善水质净化消毒设备和计量设备，推行“一户一表”建设和改造。

全面落实农村供水管理地方人民政府主体责任、水行政主管等部门行业监管责任、供水单位运行管理责任“三个责任”，健全完善县级农村供水工程运行管理机构、办法和经费“三项制度”，推进县域统一管理，加强专业化管护，完善水价形成和水费收缴机制。探索完善监督机制，推进供水工程标准化管理。

推进农村供水工程管理信息化、智慧化，运用远程监控、在线监测、实时预警等技术手段实现智慧监控，保障农村供水工程安全运行；全面推进农村牧区集中供水计量收费制度，集中供水全面计量收费，强化水利执法。

建立健全供水保障体系，加强应急备用水源建设，鼓励集中供水工程联网并网、联调联供，提升抗风险能力，制定应急供水预案、定期开展应急演练等，加强水源水量水质动态监测，落实应急措施。

到2035年，形成布局完善、设施集约安全、管护规范专业、服务优质高效的农村牧区供水高质量发展格局。农村牧区自来水普及率明显提升，城乡供水一体化、集中供水规模化覆盖农村牧区人口比例有所提升，小型供水工程规范化建设和改造全面提升，计量收费工程比例大幅提升；农村牧区供水水质总体达到城区供水水质水平；农村供水力争实现县域统管，牧区供水实现县域专业化服务基本覆盖；农村牧区供水基本实现供水现代化。

（五）战略储备水源建设

为应对突发情况的水资源短缺风险，提前谋划，超前布局，加强战略储备水源和输配水工程建设，规划至2050年，将具备开发利用潜力的水源地作为额尔古纳市补充战略水源，全力保障供水安全，同时进一步完善输配水通道，提高对水资源的灵活调配能力，满足不同时段多目标用水需求。

规划至2050年，将水库地表水作为额尔古纳市生产生活战略储备水源；储备莫尔道嘎河-哈乌鲁河连通工程，以解决未来农业灌溉缺水问题。

五、构建灌溉排水网

（一）建设思路

围绕支撑国家粮食安全战略、自治区重要农产品生产基地的战略要求，充分衔接全国农田灌溉发展规划，加快推进现有灌区续建配套与现代化改造，补齐灌区基础设施短板，同时依托水源工程建设，加快新建一批灌区工程，基本构建“设施完善、技术先进、管理科学、用水高效、生态良好、保障有力”的现代化灌溉体系，全力保障额尔古纳市农业发展新格局，形成全市灌溉管线“一张网”。规划至2035年，全市灌溉面积达到195.3万亩，较现状新增灌溉面积为90.9万亩。同时，积极推进朝阳、向阳、大立山等22处已建中型灌区续建配套与现代化改造。

（二）推进灌溉水源工程建设

1. 加快调蓄工程建设

聚焦额尔古纳市地表水调控能力不足的问题，按照“先挖潜、后新建”的要求，谋划一批打基础、管长远、惠民生的蓄水工程，规划在根河、依根河、得尔布干河、哈乌鲁河新建调蓄池以及泵站等水源工程建设，筑牢水资源配置结点，增加地表水调蓄能力，提高灌溉供水保证率。

规划在根河支流依根河、得尔布干河干流及支流巴尔扎贯沟、哈乌鲁河干流旁侧新建大规模蓄水池共7座，单座调蓄容积介于350~600万m3。其余规模较小且不足50m3调蓄池主要分布在灌区内，不作为区域重点调蓄工程。

2. 谋划战略储备水源工程

为应对干旱、水污染等造成的水资源短缺风险，提前谋划，超前布局，加强战略储备水源和输配水工程建设，规划至2050年，推进境内输配水工程建设、河河连通工程建设，作为全市大中型灌区战略储备水源，全力保障农业供水安全。

（三）推进中型灌区续建配套和现代化改造

针对现状灌区存在的部分管道损坏、破损淤积、配套设施年久失修等问题，逐步开展管道维修、建设调蓄水池、配套设施完善和节水改造，加快灌溉基础设施提档升级，夯实灌区现代化改造基础。

根据额尔古纳现状灌溉发展实际，与高标准农田建设相统筹，推动高效节水灌溉与高标准农田建设同步实施，选择建设条件较好的灌区，按照基础设施完备、生态建设良好、智能化程度高、运行管理高效的要求，打造现代化灌区。一是通过水源工程、管线工程和田间工程的提升改造夯实灌溉系统基础；二是通过水源工程信息化提升、用水计量系统建设和田间智能灌溉系统建设，开展灌区现代化提升；三是通过生态灌区建设、灌区绿网建设、灌区水文化建设开展灌区水生态文化建设；四是通过智慧感知体系、数据中心、传输网络及应用程序建设提升灌区智能化水平；五是基于灌区现代化基础设施建设，探索建立高效的运行管理制度。

全市现状已建中型灌区共23处，其中现状花木兰灌区续建配套与节水改造工程已全面完成，本次规划不再安排相关建设内容。到2035年，完成小库力灌区、白音扎拉嘎灌区、东西三荒漠区、新库力灌区、依根灌区、前进村灌区、振兴灌区、机耕灌区、团结灌区、泉永灌区、红旗灌区、建永灌区、得尔布灌区、大西山灌区、北山灌区、护林灌区、朝阳灌区、室韦灌区共22处中型灌区续建配套与现代化提升改造，同时建成覆盖全面的灌区计量系统和监控系统。

（四）推进新建大中型灌区建设

在水土资源条件适宜、耕地灌溉潜力大、水源建设条件相对较好的区域规划新建一批大中型现代化灌区工程，保障区域内粮食安全，助力自治区和呼伦贝尔市生态农畜林产品生产基地建设。规划新建大型灌区1处，中型灌区2处。以境内河流为主要水源，以泵站提水工程为主要水源工程，通过新建输水管线保障灌区农业灌溉供水。

六、构建河湖水生态保护网

（一）建设思路

立足额尔古纳市地形地貌、河流水系特点、国土空间发展格局等因素，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，统筹考虑上下游、干支流、岸上水域及水陆交错带的水流连续性、空间完整性和功能可持续性，构建“一屏、一带、一核、多点”的水生态保护修复总体布局，突出重点，因地制宜，营造环境稳定、功能可持续的水生态环境。

一屏：指大兴安岭西麓山系生态安全屏障，重点维护水土涵养功能，营造多物种、多层次、多结构、多效益的生态安全屏障。

一带：指额尔古纳河流域河湖生态保护修复带，强化对水生态环境的保护和修复，维持生态系统的健康稳定；严格水域岸线空间管控，维护河流水生态空间；保障河流基本生态流量，提升河流生态系统功能；重点打造根河生态廊道、得尔布干河生态廊道，保障河流防洪、排涝、灌溉、景观等多重功能的有效发挥。

一核：指额尔古纳城区滨水生态发展核。在保证河道行洪、水生态功能下，以人文化、体验化的开发思路，打造城区段滨水空间、亲水文化景观核心展示区，充分发挥河流生态服务功能，带动两岸滨水空间发展。

多点：指室韦自治区级自然保护区、莫尔道嘎国家森林公园、额尔古纳国家湿地公园、额尔古纳国家级风景名胜区、额尔古纳国家级自然保护区、额尔古纳湿地自治区级自然保护区等自然保护地、饮用水水源地、水土流失预防保护区和水土流失重点治理区，提升自然保护地的水土源涵养、重要生境维护、生物多样性等生态功能。

（二）加强水土流失治理

1. 水土保持分区及布局

（1）水土保持分区

额尔古纳市隶属于呼伦贝尔市，其分区亦采用全国水土保持区划的三级区，根据全国水土保持区划，额尔古纳市属于东北黑土区一级区；大小兴安岭山地区二级区；大兴安岭山地水源涵养生态维护区三级区；额尔古纳市涉及大小兴安岭国家级水土流失重点预防区。额尔古纳市水土保持分区见表6.2-1。

表6.2-1  额尔古纳市水土保持分区

| 全国水土保持分区 |  |  | 涉及行政区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级区 | 二级区 | 三级区 |  |
| 东北黑土区 | 大兴安岭山地区 | 大小兴安岭山地水源涵养生态维护区 | 额尔古纳市 |

根据《（呼伦贝尔）市人民政府关于<划分水土流失重点预防区和治理区域>的通告》（呼政字【2018】8号），额尔古纳市的市区、蒙兀室韦苏木、黑山头镇、莫尔道嘎镇、恩和哈达镇、奇乾乡涉及大小兴安岭国家级重点预防区；额尔古纳市的三河回族乡、恩和俄罗斯民族乡涉及额尔古纳水土流失重点治理区域。

（2）治理方略

本着“预防为主，保护优先，全面规划，综合防治”的原则，遵循“大预防、小治理”的治理思路，科学合理地制定水土保持方略，达到综合防治水土流失的目的。

大小兴安岭国家级重点预防区要坚持“预防为主、保护优先”的方针，有效保护自然地面覆盖物、林草植被；采取封育保护、自然修复等措施，对局部水土流失严重地区进行综合治理，扩大林草覆盖面积；限制或禁止可能造成水土流失的生产建设活动，强化监督管理，有效避免人为造成水土流失。

额尔古纳水土流失重点治理区域要坚持“因地制宜、综合治理”的方针，开展以小流域为单元的综合治理，改善生态环境和生产条件；鼓励单位和个人参与水土流失治理；加强管护，巩固治理成果。

2. 提高水源涵养能力

依据《呼伦贝尔水土保持规划（2017-2030年）》的水土流失重点预防区划分成果。额尔古纳市重点预防保护项目主要有重要江河源头区。额尔古纳市的重要江河源头区重点预防保护项目：得尔布干河、阿巴河、哈乌鲁河3条重点支流的源头区，共涉及3个乡（镇），分别是三河回族乡、奇乾乡和恩和俄罗斯民族乡。规划至2035年，重要江河源头区水土保持项目的预防、治理面积及投资见下表。

表6.2-2    重要江河源头区水土保持项目规模

| 行政区 | 涉及江河源头 | 涉及乡镇苏木 | 规模（km2） |  | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 预防面积 | 治理面积 |  |
| 额尔古纳市 | 得尔布干河 | 三河回族乡 | 342 | 42 |  |
|  | 阿巴河 | 奇乾乡 | 516 | 64 |  |
|  | 哈乌鲁河 | 恩和俄罗斯民族乡 | 210 | 26 |  |
|  | 小计 |  | 1068 | 132 | 12182 |

根据额尔古纳市水土保持现状，积极开展重要江河源头区生态建设，维护生态环境质量，维持水源涵养和水质维护功能，增强区域防灾减灾能力。应全面保护和恢复天然植被，防止乱砍滥伐，对疏幼林地进行补植，同时加强生产建设项目监督管理，做好局部严重水土流失地区的综合治理工作。

3. 加强水土流失治理

依据《呼伦贝尔市水土保持规划（2017-2030年）》水土流失重点治理区划分成果，额尔古纳市的重点区域水土流失综合治理项目涉及额尔古纳市区、黑山头镇、恩和俄罗斯民族乡、蒙兀室韦苏木、三河回族乡。规划至2035年，重点区域水土流失综合治理的面积及投资见下表。

表6.2-3    重点区域水土流失综合治理规模

| 行政区 | 涉及乡镇苏木 | 治理面积（km2） | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 额尔古纳市 | 额尔古纳市区 | 33 |  |
|  | 黑山头镇 | 11 |  |
|  | 恩和俄罗斯民族乡 | 11 |  |
|  | 蒙兀室韦苏木 | 11 |  |
|  | 三河回族乡 | 17 |  |
|  | 小计 | 83 | 4565 |

规划实施东北黑土区侵蚀沟综合治理工程，至2035年治理侵蚀沟1035条，治理面积34km2，工程投资39562.5万元。构建工程措施与植物措施相结合、坡面治理与沟道治理相配套的水土流失综合防治体系，减缓水土流失。

按照“综合治理、因地制宜”的水土保持工作方针，以小流域(或片区)为基本治理单元，针对流域内治理对象及水土流失特点，选择适宜的治理措施。采取“一沟一策、因沟施策”的原则，针对不同侵蚀沟的特点进行治理，对大型沟道主要采取沟头防护、铅丝石笼谷坊和沟道护砌等措施，并结合植物措施加以综合治理，对中型较小沟道主要采取填埋治理，以恢复耕地及保护耕地周边水系土壤环境的稳定，遏制侵蚀沟道发展。

4. 水土保持监测

额尔古纳市的监测目标是建立健全水土保持监测站网和信息系统，形成高效便捷的信息采集、传输、管理、发布和服务体系，实现对水土流失及其防治效果的动态监测、评价和定期公告，充分发挥水土保持监测在政府决策、经济社会发展和社会公众服务中的重要作用，为全面推进水土保持生态建设提供技术支撑。

依托内蒙古自治区水土保持基础信息平台，开展全市及重点区域水土保持普查工作；强化监测管理制度体系建设，完善监测评价体系，健全监测管理机制和运行机制；加强监测技术人员考核培训，积极开展科学研究与监测技术推广。

以《全国水土保持监测规划（2011-2030年）》为指导，结合《内蒙古自治区水土保持监测实施方案（2023-2027年）》成果，针对监测站网建设现状，建立健全监测机构、完善监测站点，对江河源头区等重点区域加大监测力度，建成布局合理、功能完善的监测站网体系。力争2035年前在额尔古纳市境内建设水力侵蚀监测站点（依托上级监测网络技术），由额尔古纳市水利局负责监测点运行。

5. 提升水土保持监管水平

规划构建额尔古纳“科技赋能+精准监管+严格执法”全链条体系。严格审批关口，确保水土保持方案科学可行；在生产建设项目监管中，依托卫星遥感技术开展图斑常态化核查，精准锁定违法违规项目；日常监管推行“网格+专班”模式，组建专业巡查队伍，结合线上平台实时追踪项目进度，确保防治措施落地；执法环节坚持“严”字当头，建立部门联合执法机制，对未批先建、未落实防治措施等行为依法处罚；全面落实“双随机一公开”执法，随机抽取检查对象与执法人员，检查结果及时公示，提升监管透明度；把监督管理能力建设作为强化行业管理、夯实水土保持事业发展基础的大事来抓，全面增强水土保持监督管理能力，提升水土保持监督执法水平。

（三）推进重点河湖生态保护修复

1. 强化河湖生态空间管控

按照《水利部关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》等的要求，以完善河湖管理范围划定成果、因地制宜安排河湖管理保护控制带、严格岸线分区分类管控、严格依法依规审批涉河建设项目、严格管控各类水域岸线利用行为、依法规范河湖管理范围内耕地利用、规范处置涉水违建问题等为重点，加强河湖水域岸线空间管控，助力河湖生态环境复苏。

2. 强化河湖生态流量（水量）保障

有序提出额尔古纳市生态流量（水量）管理河湖名录，确定生态流量控制断面，提出河湖生态流量（水量）管控目标，推进生态流量管理全覆盖。科学核算重点河流、湖泊生态需水量，将生态需水量纳入每年年度用水计划，确保湿地面积不缩减、服务功能不降低。编制河湖生态流量（水量）保障实施方案，明确河湖生态流量（水量）管控目标、责任主体和主要任务、保障措施，提高生态流量保障。结合河湖生态流量常态化监测和管控，强化监管与预警机制，及时发布预警信息，按照预案落实动态管理。加快建立基于河湖生态保护目标要求下河湖生态流量及过程监测体系，构建完善的流域生态流量及过程监管机制，将河湖生态流量保障情况纳入河湖长制统一管理。对实施生态流量保障的河流、湖库进行清单式管理，落实地方政府主体责任。

3. 推进骨干河流生态廊道

（1）根河生态廊道建设

根河是额尔古纳市主要的防洪排涝通道，也是城区重要的生态景观廊道。秉持“源头治理、生态恢复”理念，通过水域空间管控、河流滨岸带改造、湿地生态修复等措施，建设根河生态廊道，维护生态系统良性循环化，加强岸线保护，提升根河流域综合生态价值，积极推动根河幸福河湖建设。

水生态修复。实施河流水生态综合治理，额尔古纳城区段综合整治河流长度10.6km，通过恢复河流滩涂水系建设生态缓冲带，新建生态护岸、滨岸带种植绿化等改造措施，丰富水生植物，营造良好的水生态环境，修复生态退化河岸线。

幸福河湖建设。提升居民亲水指数，建设亲水戏水设施；积极推进水情教育基地、节水示范基地建设；增强文化融合，在根河周边或额尔古纳湿地公园标识中融合水文化元素；加强文化宣传科普教育，包括制作根河文化主题宣传视频，举办传统水文化主题活动，生产水文化创意产品，在主流媒体对河湖水文化进行宣传报道等。

水景观营造。重点加强额尔古纳湿地保护，统筹额尔古纳湿地周边自然风景资源，推进现状设施的资源整合和改造提升，打造自然生态型岸线和功能复合的滨水空间。

（2）得尔布干河生态廊道建设

得尔布干河流经内蒙古卡鲁奔国家湿地公园、内蒙古额尔古纳湿地自治区级自然保护区，生态本底条件良好。通过河流生态修复、滨岸带改造、沿河农牧场水景观营造等内容，加强水域空间管控和岸线保护，建设人水和谐的得尔布干河生态廊道。

生态修复。实施河流水生态综合治理，苏沁农牧场河段修复长度11.9km，通过恢复河流滩涂水系建设生态缓冲带，新建生态护岸、滨岸带种植绿化等改造措施，丰富水生植物，营造良好的水生态环境，修复生态退化河岸线。

水景观营造。维持得尔布干河河道原始生态环境，以农业景观、草原景观等风貌为建设特色，打造苏沁农牧场景观节点，利用水岸地带提供更多休闲、娱乐、游憩场所，建设亲水平台、文化景墙、旅游配套等设施，营造形式多样且富有活力的滨水景观。

4. 推进农村水系综合整治

（1）建设范围

推进哈乌鲁河、莫尔道嘎河、太平镇河、巴尔扎贯郭勒4条河流为纽带的支流水系生态建设，聚焦乡村段进行综合整治，涉及5个乡镇，5个村庄规划治理河道长度共14km。通过滨岸带修复、水环境治理、景观风貌塑造等措施，实现区域“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的目标，建设具有草原民族特色的水美乡村，助力农村人居环境质量提升，增强农村群众的获得感、幸福感、安全感。

（2）主要措施

加强水环境综合治理。结合美丽乡村建设完善村镇污水收集处理设施、清理农村河流水草及岸坡杂物、构建滨水植被群落，减少入河湖污染物，改善水体环境，营造安全、生态、美丽农村水系。

实施岸坡整治和生态缓冲带建设。以维护河流的自然形态为重点，对乡镇内河道进行生态护岸建设。逐步形成格局完整、形态自然、岸坡稳定整洁的美丽河湖生态空间体系。

加强乡村人文景观建设。以河湖水域岸带为载体串联沿线村落，在乡村集聚位置打造滨水景观节点，融合自然生态景观与人文历史、民族特色，延续水林田镇村共生的空间肌理。满足居民休憩、乡村文旅开发、文化传承等多重需求，带动乡村旅游发展。

5. 推进水源地保护

额尔古纳市共有8处集中供水工程，其中千人以上集中式饮用水工程有6处。针对集中式饮用水工程，按照“水量保障、水质合格、监控完备、制度健全”要求，开展“一源一策”安全保障达标建设。对现状饮用水水源地进行安全达标建设，修缮漏损管网，对不能满足供水需求的水源地进行巩固提升；采取生物和生态工程技术，减少水源地污染隐患，对饮用水水源地保护区周边湿地和滨岸带进行隔离防护、封育管理，提高水源地植被覆盖率，提高水源地保土蓄水能力，构建水源地安全保障多重防线。

七、构建数字孪生水网

（一）建设思路

按照水利部智慧水利建设顶层设计和《数字孪生水网建设技术导则（试行）》《数字孪生流域建设技术大纲（试行）》《数字孪生水利工程建设技术导则（试行）》等文件，结合额尔古纳水利发展实际与信息化建设基础，建设额尔古纳数字孪生水网。遵循“需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力”要求，全面推进算法、算据、算力建设，强化物理水网全要素和建设运行全过程的数字化映射、智能化模拟、前瞻性预演，推动数字孪生水网与物理水网同步仿真运行、虚实交互、迭代优化，提高水网智能化管理调控能力和安全保障能力。

图7.1-1  额尔古纳市数字孪生水网建设总体框架

（二）完善水网信息化基础设施

结合额尔古纳市现状，全面梳理呼伦贝尔市已有监测感知体系，充分共享已有感知资源，完善额尔古纳市数字孪生水网监测感知体系。

1. 构建监测感知网

自然河湖水系方面，以现有监测站点为基础，围绕雨量、水位、生态流量、水质监测、地下水位等监测内容，完善重要监测站点布局。对重要河流断面建设水质、水位、水量一体化的视频在线自动监测站，实现大江大河及其重要支流（3000km2以上）、有重点防洪任务的中小河流（200-3000km2）、防洪控制性骨干水库等水文监测全覆盖。增加流域面积200km2以上区域的雨量站网密度，满足“降雨-产流-汇流”计算的需要，为滚动流域洪水预报、动态调整预警阈值提供支撑。在拉布大林煤矿西沟、那布大林主沟、恩和七卡山洪沟、恩和正阳山洪沟等15条山洪沟设置15套自动识别水位视频设施，全面提升监测预警能力。

强化对具有生态流量目标的河流的生态流量监测；在莫尔道嘎镇饮水安全工程水源地、恩和俄罗斯民族乡饮水安全工程水源地、额尔古纳市蒙兀室韦苏木饮水安全工程水源地等7处水源地建设水质监测站；完善地下水监测，根据额尔古纳市地下水分布特点和实施最严格水资源管理的需要，根据水利部要求进行加密。

水网工程方面，加强水网工程运行及安全状态和信息化基础设施建设的融合，依托中型灌区续建配套工程，完善监测要素。补充完善墒情监测站点。完善城乡供水监测，加密管道流量、压力、水质监测点，实现分区计量，推进物联网水表改造，加强重点取用水户水量监测，实现全市工业企业、绿化等用水大户的在线监测全覆盖，推进管道阀门自动化改造。

水利管理活动方面，依托水利部、内蒙古自治区、呼伦贝尔市卫星遥感信息服务，全面提升额尔古纳市水资源、防汛抗旱、水生态、工程运行等核心业务管理活动的重要事件、行为的动态感知能力，重点针对防汛抢险动态、水土保持动态、水域岸线占用情况、工程施工进度等实现全面动态感知，加强水土保持监测。

新型监测技术手段应用方面，建立雨水情监测预报“三道防线”体系，结合额尔古纳市实际需求，新建1部测雨雷达，实现对短时强降雨高精度预报预警，建设1套高空云台重力感应设备，实现雨情大范围精准监测；优化雨水情监测站点布局；在流域干流、主要支流、有防洪任务的中小河流、山洪灾害易发区及水库工程防洪影响区建立布局合理、覆盖全面的水文站网监测体系，全面提升水网监测感知能力，同时配备北斗通信信道，实现双信道报汛，确保在灾害发生时能快速实现信息传递，增强水文信息交换共享能力，逐步完善“空天地水工”立体化水利感知网；推广基于北斗服务的 无人机、无人船、大坝边坡位移监测等应用；加大智能监测分析技术应用，提高面向水利要素的图像与视频分析、红外遥感分析能力，实现对江河湖泊、水利工程与水网管理活动的全程掌握。

2. 完善水利信息传输网

完善水利业务网建设，应依托呼伦贝尔市市电子政务外网、视联网和互联网，扩展互联互通范围，实现市级水行政主管部门以及各水利工程管理单位的全面互联。扩充网络带宽，市级水管单位、大中型水利工程管理单位、灌区管理站链路带宽不低于200M；区县级水管单位、小型水利工程管理单位链路带宽不低于100M。优化网络架构，升级改造网络核心设备，全面支持IPv6，广泛应用软件定义网络等技术优化网络结构、增强资源动态调配能力。

完善水利外联网，实现额尔古纳市水利局与额尔古纳市财政、国土、环保、农业、气象等行业网络互联互通。

应急通信保障体系建设，加强与通信运营商在应急通信资源方面的合作共建，完善应急通信保障体系，为防洪现场险情、灾情的实时监视、会商以及应急抢险指挥调度提供应急通信通道。通过卫星网络，承载语音、数据、多媒体图像、视频等信息，将前端侦察、救援图像和单兵定位、监测数据实时传回前方指挥部，利用前方指挥部平台的视频会商功能，与后方指挥中心实现远程会商、协同指挥等应用。

3. 完善信息基础环境

配置建设应用支撑组件，基于面向服务体系架构，建设通用基础组件、空间应用支撑组件、可视化支撑组件、微服务支撑组件等应用支撑组件，为数据底板、模型平台、知识平台与调度运行应用等建设提供支撑，持续推动水利各类数据和信息化成果与自治区以及其他行业部门的融合共享，实现底层共性资源的整合升级、统一管理。

建设水网调度指挥实体环境，在额尔古纳市水利局建设综合智能的额尔古纳市水网联合调度中心指挥环境，配置通信设备、视频会议设备、集成显示装置，部署联合调度和值班环境，针对水资源调配、防汛抗旱调度、工程安全运行监视等多级业务需要，为实现物理水网（纲、目、结）全景展示、实时通讯、方案预演、会商研判、应急指挥、统一调度等综合功能提供环境支撑，利用水利信息网，实现视频会议多级互联，实现与自治区水利厅、呼伦贝尔市和本级水利局、各工程运行管理单位的上下级联动。

（三）构建数字孪生平台

利用云计算、物联网、大数据、人工智能、遥感、数字仿真等技术，实现对物理水网全要素和水利治理管理活动全过程的数字映射、智能模拟和前瞻预演，支撑水利业务“四预”功能实现。

1. 数据底板

建设整合数据资源，全面梳理额尔古纳市的水利数据资源，共享获取水利部的L1、L2级地理空间数据，接入环保、气象、国土等部门的外部共享数据，按照数据交换规则，在共享数据库中进行分类分级的汇聚和共享；充分接入已建的雨水情监测、墒情监测、视频监测等的数据；整理已有的业务管理数据；建立全域水网重点流域区域的L2级数据底板，包括DOM、DEM/DSM、倾斜摄影/激光点云、水下地形等，建设花木兰、向阳灌区等重要水利工程设施的地理空间数据，形成额尔古纳市数字孪生水网的数据底板，为数字孪生水网提供数据支撑。

建设数据模型，面向额尔古纳市水资源管理与调配、水旱灾害防御、水生态保护修复等水利业务应用多目标、多层次复杂需求，构建能够描述水利对象空间特征、时间特征、关系特征和业务特征的水利数据模型；按照流域、行政区、河段和工程四个维度构建额尔古纳市水利网格模型，实现各项水利业务的网格化联动。

2. 模型平台

融合水利部、自治区资源，形成水网专业模型库。构建水文模型，包括降雨预报、产汇流模型等；构建水资源模型，包括中长期径流预测模型、需水预测模型、水网可供水量分析模型、水网水量收支核算模型等；构建水工程调度模型，包括水网工程供水、防洪、水生态多目标联合调度模型，水污染、特殊干旱、工程事故等突发水事件应急调度模型等。

共享水利部、自治区的遥感、视频、语音智能识别模型，补充额尔古纳特色智能识别算法，自动识别河湖四乱、水土流失、水质异常等，为水网工程调度、工程安全、水资源保护等提供技术手段和数据支持。

建设可视化模型，包括自然河湖、水网工程、地理背景等模型。利用模拟仿真引擎，实现水网实时信息的多层次渲染，真实展现水网样貌、自然环境、流场细节等各种场景，实现数字孪生水网与物理水网实时同步仿真运行。

3. 知识平台

共享水利部、自治区知识，扩充额尔古纳市特色水网知识，包括水网对象关联关系、预报方案、业务规则、历史场景和调度方案等，利用知识引擎，实现水网知识表示、抽取、融合、推理和存储等功能。通过对水利知识进行提取组织和挖掘处理，构建持续迭代的水利知识体系，支持事件正向智能推理和反向溯因分析，为决策分析场景提供知识依据。

（四）建设水网业务应用

在额尔古纳市水利信息化综合平台已有功能基础上，增加安全运行监视、联合调度决策、日常业务管理、应急事件处置等功能，全面提升水网的精细管理、预测预报、精准调度、决策支持能力。

1. 安全运行监视

构建水网供水安全、水质安全、工程安全等监测预警指标体系，调用相关模型，实时监视水网供水计划、调度指令执行情况，实时分析研判水源可供水量、水网供水能力，对水源、输水河渠水质进行实时分析研判，发出突发水污染事件预警，对水网工程进行全方位的故障定位、诊断分析、智能预警，评估分析水网工程的安全性、稳定性、经济性等。

2. 联合调度决策

针对水资源调配、防洪排涝调度、水生态调度等不同调度场景，开展重要断面来水预测预报、流域洪水预报，实现流域区域取用水的精细化管理和超前预警，提升对水资源供需变化、洪水、生态流量情势的动态掌控与风险应对水平，构建水网工程体系多目标联合调度应用，调用精准模拟算法，对水网运行状态进行风险识别预警，对水网工程调度控制进行多方案预演，高效确定最优方案。

3. 日常业务管理

实现用水计划申报，调度计划申报、审批和下达，调度指令下达和执行反馈，以及调度运行年、月、旬、日台账管理等功能，支撑水网调度计划申报、审批和执行等全流程闭环管理。实现值班考勤、工作报表、通知公告、总结计划等功能，支撑水网日常运行值班等。实现水土保持、河湖管理水量水费核算、水网调度统计分析等功能，支撑水网调度管理、水权交易管理。

4. 应急事件处置

充分利用卫星遥感、网络舆情等手段，及时获取突发水污染、工程事故、局部暴雨、自然灾害等突发事件，结合知识平台的应急处置预案，调用突发水污染事件应急调度等模型，生成多套处置方案，并通过预演确定最优方案。支持开展异地会商，统筹调度应急资源，实时跟踪处置过程。

（五）推进网络安全及保障体系建设

1. 网络安全体系

根据GB/T22240、SL803/T等标准规范，确定系统安全保护等级，构建完整的网络安全管理体系、技术体系、运营体系，加强数据安全保护，全面保障数字孪生水网系统安全和数据安全。

（1）网络安全管理体系

建立由制度、规范、流程和规程构成的网络安全管理制度标准体系，健全网络安全工作组织机构，落实网络安全管理人员。建立供应链安全管理制度，严格软硬件供应商、开发单位、设计单位、集成单位、运行维护单位和人员的管理，优先采购安全可信的网络产品和服务。

（2）网络安全技术体系

完善工控网、物联网、采集终端的安全建设，依托额尔古纳政务云的网络安全体系，加强数字孪生水网数据安全、应用安全防护，形成体系化网络安全纵深防御技术基础。

工控系统安全防护应落实系统分区分域、设备安全可控、数据密码保护、网络可信准入等要求。

（3）网络安全运营体系

建立基层安全运营平台，实现安全运营全过程标准化覆盖，提升网络安全运行水平。

（4）数据安全

重要数据防护逐级落实数据安全责任，进行数据分类分级并识别细化重要数据目录，充分应用商用密码等必要措施，开展数据全生命周期安全管理，定期对关键数据进行备份。

2. 共建共享

依据《数字孪生流域共建共享管理办法（试行）》等要求，与水利部、自治区建设的数字孪生流域、数字孪生水网、数字孪生水利工程等充分协调，针对监测感知、数据底板、水网专业模型、水网知识等开展共建和信息共享。

（六）推进数字孪生工程建设

依据《数字孪生水利工程建设技术导则（试行）》、《数字孪生灌区建设技术指南（试行）》等技术要求，以保障水利工程安全、效益充分发挥为目标，2035年完成数字孪生工程大型灌区、数字孪生拉布大林灌区、数字孪生伊诺盖中型灌区、数字孪生大立山灌区、数字孪生花木兰灌区，远期储备数字孪生水库工程。

数字孪生大型灌区、数字孪生拉布大林中型灌区、数字孪生伊诺盖中型灌区、数字孪生大立山灌区、数字孪生花木兰灌区基于现有信息化建设情况，孪生灌区建设从监测感知、通信网络、信息基础环境、应用支撑软件等信息化基础设施，数据底板、模型库、知识库等数字孪生平台，灌区一张图、水资源配置与调度、水旱灾害防御、水费计收管理、灌区工程管理与运养管理业务应用系统，以及网络安全体系开展，以期实现灌区水资源的优化配置、精准调配和节约保护，水利工程的安全运行、精细管理、科学调度功能，为灌区高质量发展提供有力支撑和强力驱动。

数字孪生工程建设过程中，重点关注水利工程三维模型建设、安全监测体系建设等方面，实现物理水利工程的在线监测、方案预演、优化调度、安全保障等目标。在三维模型建设方面，通过雷达、点云等新一代技术构建水利工程模型，强化三维模型在水利工程全生命周期运用；在安全监测体系方面，重点关注库区动态监测和坝体安全监测，科学足量埋设位移变形、渗流渗压、应力应变等监测感知设施，加强工程管理和保护区域的安防监控，提升设备设施远程化、自动化、精准化调度控制能力，确保工程运行安全和提升综合效益。

八、推动水网高质量发展

针对水网工程建设规模大、投资需求多、运行维护重的特点，通过改革创新，完善水网建设、运营、投融资、法律等体制机制，推动安全发展、推动绿色发展、统筹融合发展，充分调动各方积极性，协同推进额尔古纳市市水网建设，确保水网良性安全运行和综合效益充分发挥。

（一）推进安全发展

1.科学识别水网风险

科学研判水网风险，全面辨识水网建设风险源，加强各类风险源排查防控，及时向当地水行政等主管部门报告重大风险源，包括资金和政策支持风险、洪水风险、水源保障及污染风险等。建立和定期更新洪旱、水资源、水生态预警指标和评价体系，为水网风险识别提供数据基础。

2.提升水网风险防控能力

采用多种监测手段加强对水网风险源特别是重大风险源监控，建立健全监测巡视检查制度，发现问题及时预警。建立水网风险公告制度，落实风险管控措施，加强隐患排查治理。健全完善水网风险应急预案，合理确定应急预案内容，突出重点，落实责任主体，分级分类明确洪涝干旱、水污染、城市供水危机、河湖水生态破坏、溃坝溃堤、滑坡、泥石流等各类突发事件的应对原则、组织指挥机制、预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容。

3.加强水网风险综合应对

落实资金政策支持。结合额尔古纳市社会经济发展、生态文明建设对水网建设的需求，通过加强与自治区级层面、流域层面、市级层面的沟通协调，积极争取自治区、呼伦贝尔市政策支持及资金投入，有效控制水网建设前期风险，促进水网建设顺利实施。

加强洪水风险防范。依托洪水风险图，开展重点时段、重点区域洪水隐患排查，重点关注城镇附近边山支沟防洪情势，建立水利工程常态化除险加固机制，强化山洪灾害监测预报预警，提升防洪减灾能力。

增强应急备用和水资源战略储备。加强县城应急备用水源工程建设，依托水网骨干工程建设，统筹工程措施与非工程措施，优化供水调度，增强重点区域应急供水能力。加强源头区水源涵养保护，增加水资源战略储备。

提高水源污染风险防控能力。定期开展供水水源污染环境风险评估。制订修订供水水源污染突发环境事件应急预案，建立健全突发污染事件应急联动机制，完善应急值守、应急监测、应急演练制度。

（二）推动绿色发展

1. 健全刚性约束指标体系

坚持把水资源作为最大的刚性约束，全方位贯彻“四水四定”原则，有效统筹好水资源承载能力与经济社会协调发展。实施“总量控制、强度控制、生态流量保障、实施全面有效计量”等重点措施，从严从细管好水资源，推动形成水资源节约集约利用的产业结构、生产方式、生活方式、空间格局，以节约集约用水的实际成效拓展和提升高质量发展空间和水平。

2.加强非常规水资源利用

结合海绵城市建设，综合提高“渗、滞、蓄、净、用、排”功能，提高城市雨水集蓄和综合利用能力，加强雨洪水资源利用，用于河湖生态、城镇绿化等补水。加快再生水供水管网建设，配套建设再生水加压泵站，完善再生水输配设施。制定政策，引导洗车、人工滑雪场等高耗水行业优先利用再生水等非常规水源，工业冷却、服务业非接触性用水、市政杂用和景观用水应优先使用再生水，鼓励农业灌溉、城市绿化使用再生水。

（三）统筹融合发展

1. 承接市级水网

据水利管理权限和分级管理要求，水网分为国家骨干网、省（自治区）级水网、市级水网、县级水网。省（自治区）级水网依托国家骨干网，以省内骨干河湖水系及重大水利基础设施为主骨架，构建与国家骨干水网相衔接的水流网络通道与调配网络。市县级水网是国家骨干网和省级水网的延伸，围绕提升城乡供水保障能力和推进区域河湖水系互联互通为重点，打通水资源调配、防洪排涝、农田灌溉、水生态修复“最后一公里”，构建水网基础通道和“毛细血管”。额尔古纳市水网是打通国家骨干网、调控自治区与市级水网“最后一公里”的基础单元，提升城乡水利基本公共服务水平的基础通道和“毛细血管”，在市水网体系中，处于衔接市级、秉轴持钧的关键位置。

2. 推进功能融合

立足额尔古纳河流域整体，以水库、大中型灌区、规模以上泵站等水利工程为重点，以完善水库、灌区、泵站、机井、水厂等工程调度运行方案、加强水网统一调度为抓手，依托生态安全屏障“一张图”“一张网”建设，推动水网防洪减灾、水资源调配、水生态保护治理三大主要功能的协同融合，实现水网综合效益最大化。推进防洪、水资源配置、水生态等水网实体工程与数字孪生工程的融合，实现水网管理效益最大化。

3. 推进部门融合

加强额尔古纳市水行政主管部门与发展改革、财政部门的协同融合，筹措项目资金，推进水网建设。加强水利部门与农业农村部门的协同融合，加快推进农业灌溉发展，并优先在灌区开展高标准农田建设。加强水利部门与住建部门的协同融合，统筹城区防洪与排涝。加强水利部门与生态环境、文化旅游、林业等部门的协同融合，持续加强生态保护，推进安全屏障“一张图”“一张网”建设，创新融合河湖长管理机制，推进河湖一体化保护和系统治理、水生态价值转化体系建设等。加强水利部门与公安、检察院、法院部门的协同融合，健全水行政执法与刑事司法衔接与公益诉讼协作工作机制，保障河湖安全。

4. 推进区域融合

立足流域整体，加强市域内上下游、左右岸、干支流各乡镇的协同融合，确保全市防洪排涝、城乡供水、灌溉、水生态保护治理等整体目标的实现。加强额尔古纳市水网与自治区、呼伦贝尔市水网以及根河市、牙克石市、陈巴尔虎旗等相邻旗县水网的互联互通与相互衔接，发挥水网工程整体效益，打通防洪排涝和水资源调配“最后一公里”，提升城乡水利基本公共服务水平。

（四）完善体制机制

1. 创新水网投入机制

（1）积极争取中央水利投资

要用足用好国家发展改革委《关于印发水利中央预算内投资专项管理办法的通知》（发改农经规[2024]1761号）相关政策，积极争取病险水库除险加固、大中型病险水闸除险加固、防洪排涝工程和水生态治理工程等中央预算内投资。同时，根据国家部署，超长期特别国债专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，新建大中型灌区、大中型水库、大中型引调水，以及大型灌区改造提升等工程积极争取超长期特别国债资金支持。

（2）积极争取政府债券资金

按照《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知>》《水利部关于进一步用好地方政府专项债券推进水利工程补短板工作的通知》《关于进一步用好地方政府专项债券扩大水利有效投资的通知》等的要求，通过发行地方政府政府专项债券，并依法依规将部分专项债券作为一定比例的项目资本金，解决重大水利建设项目地方出资问题。

（3）积极争取社会资金

按照《关于鼓励和引导社会资本参与重大水利工程建设运营的实施意见》《水利部 国家开发银行关于加大开发性金融支持力度提升水安全保障能力的指导意见》《水利部 中国农业银行关于金融支持水利基础设施建设的指导意见》《关于推进水利基础设施投资信托资金（REITs）试点工作的指导意见》等的要求，通过争取信贷支持、盘活存量资产、特许经营、参股控股等多种方式，积极争取社会资本参与水利工程建设运营。

积极盘活水利行业优质存量资产，加强水资源资产产权制度、水利工程产权制度、水价形成机制、水生态产品价值实现机制等改革协同，整合与盘活灌区、水厂、污水处理设施、河道及重点水利工程资产，开展供水、灌溉、发电、旅游等多元化经营，以收费权、受益权、特许经营权等作为质押担保融资，设立水利产业投资基金，运用企业债券、短期融资券等多种工具融资，统筹投资建设水利项目；优先安排水资源税、水土保持补偿费用于水利建设，积极探索“取水贷”“节水贷”“GEP生态价值贷”“水权交易”“产业导入”等绿色金融水利实践，创新水利投融资模式。持续推进水土流失治理项目碳汇交易体系研究和典型项目价值转化，为推动将水土保持项目碳汇纳入温室气体自愿减排交易机制作出水利贡献。

2. 创新水网建设机制

（1）创新工程建设管理模式

按照投资多元化、管理社会化、经营市场化的要求，协同水利投融资改革，积极推动水利工程建设和管理体制机制改革创新，破除水利工程建设管理中的机制障碍，积极培育水市场，建立公开透明的市场规则，为市场主体的进入提供良好的条件，提高工程的建设管理效率和投资效益。

深化水利工程建设与管理体制机制改革，创新水利工程建管模式。探索不同类型水利项目的政府和社会资本合作模式，结合实际，因地制宜运用建设-运营-移交（BOT）、建设-拥有-移交（BOO）、转让-运营-移交（TOT）、改建-运营-移交（ROT）等模式吸引社会资本参与工程建设与管理。推广中小型水利工程集中建设管理，因地制宜推行水利工程平行发包、代建制、项目管理总承包（PMC）、设计采购施工总承包（EPC）等模式，培育常设性专业化建设管理机构，促进建设管理专业化、集约化。

（2）加快水利工程建设项目法人改革

按照《水利部关于印发水利工程建设项目法人管理指导意见的通知》等的要求，以规范项目法人组建、明确项目法人职责、保障项目法人履职能力、加强项目法人监管等为重点，切实加强项目法人管理工作。按照自治区、市两级有关要求，推动成立或利用原有的企事业单位组建专职项目法人，统一负责辖区内的部分类型或全部类型水网工程项目建设，各级水行政主管部门不再承担工程建设职责，实现建设与监管的分离。

（3）提升工程建设质量

按照《水利部关于强化水利体制机制法治管理的指导意见》《水利部办公厅关于印发水利工程建设质量提升三年行动（2022—2025年）实施方案的通知》等的要求，落实水利工程建设质量责任、加强水利工程建设质量全生命周期管理、提高水利工程建设质量政府监管效能、强化水利工程建设质量数字赋能、营造质量为先文化氛围、开展水利工程建设质量普遍性问题专项整治、强化水利工程建设监管，全力提升水利工程建设质量。

3. 创新水网运行机制

（1）完善水资源有偿使用制度

深化水资源税和水价改革，利用税收杠杆促进水资源优化配置、利用、节约与保护。推进水资源税改革，妥善处理好水资源费改税过程中水资源管理保护工作经费问题。推行农业用水总量控制和定额管理，建立健全农业水价形成机制和精准补贴机制，配额内用水执行基本水价，超配额用水加价收费，完善奖惩机制。

（2）探索水网工程专业化管理

有序推进水网工程专业化、企业化管理，积极推进水网工程管养分离。对大中型水利工程，成立专门的工程建管中心，实施统一管理，并通过招投标方式引进专业的机构开展工程维修养护工作，推动工程维修养护市场化。对于小型农田水利工程和农村供水保障工程等小型水利工程，推广物业化管理，因地制宜选择安全托管模式、委托+监管并行模式、业务分类委托等模式，通过政府购买服务的方式，交由第三方企业开展专业化管理。

（2）探索水网工程标准化管理

按照《水利部关于印发<关于推进水利工程标准化管理的指导意见><水利工程标准化管理评价办法>及其评价标准的通知》等的要求以及自治区水网工程标准化管理有关制度，分类推进水利工程标准化管理与评价工作。到2035年前，水库、灌区和3级以上堤防工程全面实现标准化管理，小型水利工程基本实现标准化管理。

严格落实工程管护主体和责任、管护经费和人员，定期组织水库运行管理业务培训，提升管护水平，增肌财政投入，建立稳定的经费保障机制、管理机制和运行机制。按照《水利部关于加快构建现代化水库运行管理矩阵的指导意见》，在全面推进水库工程标准化管理的基础上，强化数字赋能，加快构建以推进全覆盖、全要素、全天候、全周期“四全”管理，完善体制、机制、法治、责任制“四制（治）”体系，强化预报、预警、预演、预案“四预”措施，加强除险、体检、维护、安全“四管”工作为核心内容的现代化水库运行管理矩阵，全面提升水库运行管理精准化、信息化、现代化水平。

九、投资匡算与实施安排

（一）投资匡算

围绕额尔古纳市水网建设规划确定的目标和任务，根据已批准和正在编制的相关规划、重点工程前期工作以及上报投资需求，考虑当前需要和今后国家、自治区、呼伦贝尔市和地方可能的投入水平，突出重点、统筹兼顾、综合平衡，初步匡算额尔古纳市水网建设规划总投资约301.43亿元，其中“十五五”期间投资约38.12亿元，占总投资的12.6%；2031-2035年投资约75.04亿元，占总投资的24.9%；2035-2050年投资约188.47亿元，占总投资的62.5%。从项目类型来看，城乡供水网投资最高，约175.35亿元，占总投资的58.2%；灌溉排水网投资次之，约96.72亿元，占总投资的32.1%；河湖水生态保护网投资约12.17亿元，占总投资的4.0%；数字孪生水网投资约9.70亿元，占总投资的3.2%；防洪排涝网投资约7.5亿元，均占总投资的2.5%。

表9.2-1   额尔古纳水网建设规划总投资      单位：亿元

| 分类 | 总投资 | 分期投资 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023-2030年 | 2031-2035年 | 2035-2050年 |
| 合计 | 301.43 | 38.12 | 75.04 | 188.47 |
| 防洪排涝网 | 7.49 | 4.15 | 2.48 | 0.87 |
| 城乡供水网 | 175.35 | 1.03 | 1.13 | 173.19 |
| 灌溉排水网 | 96.72 | 29.59 | 60.71 | 6.60 |
| 河湖水生态保护网 | 12.17 | 3.35 | 4.82 | 4.00 |
| 数字孪生水网 | 9.70 | 0.00 | 5.90 | 3.80 |

（二）实施安排

根据额尔古纳市水网建设存在的问题及经济社会发展需求，在充分考虑水资源开发利用现状及经济发展的情况下，对规划提出的各类工程项目，按照增产增效潜力大、经济社会及生态效益好的项目优先安排原则，分轻重缓急统筹各类项目实施顺序。具体实施按以下原则进行安排：

一是优先实施已纳入全国、自治区、呼伦贝尔市及额尔古纳市“十四五”水安全保障规划等规划内的项目。根据项目开展前期工作深度，优先安排已开展前期工作的项目。

二是根据项目建设的紧迫性，优先安排与人民群众生活、生产密切相关的民生水利项目，如以城镇供水为重点的水源工程等。优先安排支持和保障区域经济社会发展和人民生命财产安全的较大项目，如防洪工程、灌区工程等。

三是根据流域及区域间协调难度，优先安排土地利用及生态环境等关系协调难度不大、不存在影响项目立项的重大制约因素不造成新的水事矛盾，不会对下游河道生态造成重大不利影响的项目。

四是考虑近期与远期相结合，由于大型水利工程建设有较长周期，为解决区域经济社会发展近期发展用水需求，适当建设中小型水利工程，以满足大型水利工程建设周期内的发展用水需求。

十、环境影响评价

（一）环境保护现状

1. 水环境现状

额尔古纳市现有国考断面两个，分别为根河口内、苏沁断面，根据“十四五”考核目标，两个断面的目标水质皆为III类水体，自2019年至2023年，均达到目标水质。

2. 水生态现状

根河流域内浮游植物7门50属。其中绿藻门16属，硅藻门15属，兰藻门8属，金藻门5属，隐藻门2属，裸藻门3属，甲藻门1属。浮游动物有4大类22属2科。其中枝角类1属，轮虫9属，原生动物12属，桡足类2科。底栖动物13种，隶属4门、5纲、12科。流域共有水生植物27种属，其中包括沉水植物、挺水植物、浮叶植物以及一些湿地植物。

据调查和相关资料显示，根河流域内共有鱼类13个科54种，其中重要及常见的鱼类有30多种，此外还有秀丽白虾、褶纹冠蚌、极北小鲵等水生野生动物，鲟、鳇鱼类、雷氏七鳃鳗、短颌白鲑、哲罗鱼、细鳞鱼、江鳕、怀头鲶、狗鱼等珍稀名贵鱼类。由于人类活动影响，流域内虽有分布，但数量很少。

（二）环境保护要求

1. 环境功能保护目标

（1）水资源

在保护生态环境、维护河流健康的前提下，合理开发利用和保护水资源，协调水资源开发利用与其他规划任务的关系，促进当地经济发展，改善生态环境。

（2）水环境

全面改善河湖生态环境，逐步提高河渠湖沟水系连通性。改善城乡水体生态功能，加强水环境生态修复能力。

（3）生态环境

严守生态保护红线、资源利用上限与环境质量底线，加强额尔古纳市河流水源涵养，保护生物多样性和环境敏感区，保护主要江河湖库水生态系统。应以生态敏感区的生态系统结构与功能不受影响为准则开发额尔古纳国家级自然保护区、额尔古纳湿地自治区级自然保护区、额尔古纳国家湿地公园、室韦自治区级自然保护区和莫尔道嘎国家森林公园等重要区域。

（4）社会环境

开发需符合国家及省市国民经济和社会发展的需要，适应区域环境保护与环境功能的要求，推动绿色发展，促进人与自然和谐共生制度和生态效益补偿机制。

2. 环境敏感保护目标

环境敏感保护目标主要包括生态保护红线、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、饮用水水源保护区、湿地公园、水产种质资源保护区等。经初步识别，额尔古纳市环境敏感目标和生态保护红线主要为额尔古纳国家级风景名胜区、额尔古纳国家级自然保护区、额尔古纳湿地自治区级自然保护区、额尔古纳国家湿地公园、室韦自治区级自然保护区、莫尔道嘎国家森林公园、8处城乡集中式饮用水水源地等。

（三）规划符合性分析

1. 与法律法规的符合性分析

（1）与《中华人民共和国水法》的协调性分析

《中华人民共和国水法》第二章第十四条规定，“开发、利用、节约、保护水资源和防治水害，应当按照流域、区域统一制定规划。”第二十一条规定：“开发、利用水资源，应当首先满足城乡居民生活用水，并兼顾农业、工业、生态环境用水以及航运等需要。”本规划梳理了环境现状和主要环境问题，结合额尔古纳市特点，提出了水资源配置与供水工程、灌溉、水环境与水生态保护等专项规划。规划的实施不仅能从量上满足城乡居民生活用水、农业用水、生态环境用水的量，还能保证用水安全，因此规划和《中华人民共和国水法》是相符的。

（2）与《中华人民共和国防洪法》协调性分析

《中华人民共和国防洪法》第一章第四条规定“开发利用和保护水资源，应当服从防洪总体安排，实行兴利与除害相结合的原则”。防洪专项规划实施后，将显著提高额尔古纳市抗御洪涝灾害能力，改善区域经济社会发展条件，因此规划和《中华人民共和国防洪法》是相符的。

2. 与相关规划的符合性分析

《额尔古纳市国土空间总体规划（2021-2035年）》提出：“加强生态清洁小流域建设，保护水生生态健康。强化饮用水水源区林地管护，整治城市黑臭水体，加强节水管理，提高工业用水重复利用率。”本规划坚持绿水青山就是金山银山的理念，大力推进生态文明建设，兼顾水资源配置和水环境水生态保护，充分考虑对生态环境的影响，提出环境保护对策，合理确定工程建设规模。规划实施后，可改善河湖水质，提高饮用水安全，恢复水生态系统的完整性，加强水源涵养，最终可助力额尔古纳市实现生态可持续性发展。因此本规划与《额尔古纳市国土空间总体规划（2021-2035年）》相符。

3. 与额尔古纳市“三线一单”的符合性分析

（1）生态保护红线

（1）生态保护红线

经初步识别，规划方案涉及生态保护红线。根据《生态保护红线生态环境监督办法（试行）》第七条：“生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。”规划实施能够有效改善额尔古纳市流域水生态环境，提升水环境质量，对打造美丽额尔古纳起到重要作用；有利于治理和控制水土流失问题，改善生态环境。下阶段规划工程具体实施尽可能避让生态保护红线，减少对生态环境的影响。

（2）环境质量底线

规划对环境的影响主要集中在规划工程的施工期，采取相应环保措施后对周边环境质量影响较小。规划工程的实施不会降低周围环境功能，并且能有效改善流域生态环境，综合分析工程建设不会触及环境质量底线。

（3）资源利用上线

规划工程中的供水工程将小幅增加用水总量，但是规划实施能有效提升城乡居民用水安全，提升灌溉保证率，解决部分区域水资源短缺问题，从民众用水安全和经济发展角度分析，规划实施利大于弊。因此规划符合资源利用上线的要求。

（4）生态环境准入清单

根据《呼伦贝尔市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（呼政发〔2021〕26号），初步识别规划涉及区域属于“优先保护单元”、“重点管控单元”和“一般管控单元”。规划工程实施设计阶段应进一步对照《呼伦贝尔市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》和《呼伦贝尔市生态环境准入清单》，分析具体工程与总准入要求和准入清单的符合性。

（四）主要环境影响预测与分析

1. 水文水资源影响分析

本次规划从配合推进重大引水工程建设、加快区域引水工程建设、加快水源工程建设等几个方面，规划工程实施可加快构建额尔古纳市高质量水资源配置工程体系，有效提升水资源的开发利用率实现水资源优化配置，缓解部分乡镇水资源供应压力，全面提升供水保障能力。

2. 环境影响分析

规划保障灌溉用水为重点，规划多座调蓄池工程，有效提升额尔古纳市河湖供水保障能力。

3. 陆生生态环境影响分析

规划蓄水池工程提高了水资源保障水平，强化了饮水安全保障，减少了洪旱灾害，也减轻了因洪旱灾害发生的珍稀动植物死亡、生物多样性减少、生物栖息地破坏等生态环境灾害。规划的各项工程实施过程中，工程永久占地和临时占地会破坏周边地表植被，减少植物面积、惊扰动物栖息环境，但不会对区域的动植物类型和种类发生大的改变。规划工程实施过程中，需严格施工管理，尽量少占用土地、少占压植被，减少水土流失；重视珍惜动植物保护，按照避让、减缓、补救的顺序采取保护措施。

4. 水生生态环境影响分析

规划工程实施后，河道沿岸带护岸和建堤占用部分河床或岸滩，河道沿岸带基质变化，河道横向连通性受到一定影响，该类规划实施对鱼类资源的影响有限。水生态保护与修复体系建设规划的实施可以缓解现有水资源开发造成的上下游阻隔、水文情势变化的影响，有利于保护鱼类及其栖息地的保护。规划实施过程中应采取保障生态流量、生境修复、增殖放流等措施，减缓资源损失和生境破碎的影响。

5. 对环境敏感区的影响分析

经初步识别分析，部分规划工程涉及自然保护区、水源涵养和生物多样性保护区、湿地公园等环境敏感区，规划实施会影响环境敏感区的生态环境。

建议在下阶段进一步核实规划工程与生态环境敏感目标的相对位置关系，充分论证选址以及必要性，遵循“生态优先，统筹考虑，适度开发，确保底线”的原则，同时针对规划的环境影响及环境敏感问题开展进一步研究，并提出有效地避让和减缓措施。

由于额尔古纳市内湿地敏感区较多，上游取水后将对湿地生态系统产生影响。在下个阶段应论证对湿地的影响，加强对湿生生物保护、恢复湿地生态生境，对不利环境影响予以减免、减缓或补偿，保证湿地面积不萎缩、功能不下降。

（五）规划合理性分析和优化调整建议

本规划包括水资源配置、灌溉、防洪、水环境水生态、水文化水景观等内容。从长期来看，规划对水环境、生态环境均产生积极影响，不利影响主要集中在规划实施阶段，可通过采取对应措施进行应对，将不利影响降至最低。

1. 规划布局的环境合理性分析

本规划从额尔古纳市主体功能定位和国土空间布局要求出发，包含防洪减灾、水资源配置、水生态治理、水环境治理、数字孪生水网、水网管理等工程，力求打造美丽额尔古纳。规划为骨干河湖生态廊道规划布局，布局时充分考虑了额尔古纳市的环境现状问题和经济条件，根据不同分区制定相应的专项规划方案，对改善额尔古纳市水生态环境，提升水环境质量具有积极影响。根据《生态保护红线生态环境监督办法（试行）》第七条：“生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。”经初步识别，规划工程涉及生态保护红线，后续工作应优化工程选址，应尽量避让环境敏感区，减少对生态环境的不利影响。

2. 规划规模的环境合理性分析

本次水网规划主要包括水资源配置体系、防洪减灾体系、水生态保护治理与价值转换体系、数字孪生水网体系等内容。

额尔古纳市河网发育，河川径流量丰沛，但时空分布不均，水资源开发利用率低，缺少大中型水资源调蓄工程。在部分水体存在水生态受损、水环境风险隐患多的现象。因此规划提出的水生态、水环境治理措施是科学有效的。规划工程中的供水工程可以实现额尔古纳市内源互济、统筹调配的水资源配置格局，规划实施能有效提高对水资源的利用效率和用水安全。因此，规划规模基本合理。

3. 规划优化调整建议

（1）额尔古纳市自然保护区、湿地公园等环境敏感区分布广泛，经初步识别，规划的水库或涉及生态敏感区。建议下一步识别工程所涉区域，优化工程布局，在规划方案设计时尽量规避主要环境敏感区，规划实施时要进一步识别环境制约因素，加强工程方案优化论证。

（2）合理论证水源工程建设的必要性和环境合理性，并结合防洪、景观等要求进行施工布置、施工时序的优化调整或取消。

（3）对于列入流域规划经过环评论证、符合环评审批程序的水库工程可安排尽快实施，对于其他规划的大中型工程还需进一步深入开展论证工作，确保其环境合理性和必要性。

（六）环境影响减缓对策措施

1. 建立水资源与生态保护基础制度

加强农业面源管控，加强对散排、乱排现象的监管，提高科学施肥意识，减少农业面源对水体的影响；明确主要河流生态流量要求，制定并执行生态流量保障要求；强化湿地保护与修复，保护和恢复湿地生态系统功能。

2. 建立生态和环境监测体系，制定跟踪评价计划

生态保护是持续性的动态保护，需要建立和完善生态与环境监测体系。根据生态与环境监测体系，对不同专业和工程项目进行系统的环境监测和跟踪评价。根据环境监测结果和跟踪评价结论对规划方案进行优化调整，改进相应措施。

3. 严格执行建设项目的环境影响评价审批制度

本规划内的具体建设项目，须按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，进行建设项目环境影响评价工作，提出切实有效的环境保护措施。

4. 严格环境准入要求和环评审批

在工程设计阶段，严格环境准入要求和环评审批，严禁违规建设；协调上下游乃至整条河流的梯级运行要求和用水要求，保障下游生态用水。

5. 建立政策保障，强化规划约束

开展相应的专项规划设计，保障水网规划目标和实施内容的顺利实现。抓紧制定和出台有利于水网建设的各项政策和配套措施，从价格、财政、税收、金融、土地等方面制定优惠和倾斜的经济政策，加快水网建设。

（七）综合评价结论

额尔古纳市水网规划坚持贯彻绿水青山就是金山银山的理念，充分结合额尔古纳市自然环境特点、经济社会发展需要和环境保护要求，制定环境保护对策，最大限度降低规划实施对生态环境带来的不利影响，有利于推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。

规划实施后，有利于提高额尔古纳市灌溉用水保障；有利于水生态环境质量全面提升；有利于全面提高额尔古纳市防洪能力，筑牢防汛安全屏障；有利于治理和控制水土流失问题，改善生态环境。规划方案的实施不会对环境产生较大不利影响，规划方案基本可行。

由于工程布局涉及到占用生态保护红线和环境敏感区的问题，在后续的规划中需要严格执行敏感区管理规定，履行敏感区占用手续后方可建设。

十一、保障措施与实施效果评价

（一）保障措施

1. 加强组织领导

坚定不移地落实党中央国务院、内蒙古自治区区委区政府、呼伦贝尔市市委市政府及额尔古纳市市委市政府关于水网建设的指示精神，以额尔古纳市人民政府为主导，强化其水网建设工作责任，充分发挥党总揽全局、协调各方的核心作用，把党的领导贯穿到额尔古纳市水网建设全过程。统筹做好与发改、财政、自然资源、生态环境、住建等相关部门单位的协调沟通与衔接，及时研究、解决额尔古纳市水网建设中的重大问题。建立组织保障体系，全力推进水网建设。

2. 深化前期工作

压茬推进各项目前期工作，深入做好规划方案比选论证，抓好项目环评、用地预审、规划选址等要件办理，协调解决移民征地中的重大问题，加强项目前期工作进展跟踪管理，积极落实建设条件，推动多开早建。建立项目前期工作责任制，严格执行工程建设有关强制性标准和规程规范，确保项目前期工作质量和深度。继续推进“放管服”改革，加快项目审批核准进度，强化监管，提高效率。

3. 加大资金投入

按照中央、自治区、地市事权和支出责任划分要求，加大资金筹措力度，多渠道筹集地方配套资金，充分发挥地方财政对水利工程建设投资的主渠道引导作用，落实中央支持水利金融政策和超长期特别国债，充分发挥市场机制作用，鼓励社会资本参与水利建设，建立长期稳定的水利建设投入机制。优化水利建设投资结构，充实重大项目储备。

4. 强化科技支撑

以额尔古纳市水网建设需求为导向，围绕数字孪生流域、智慧化灌区、雨洪资源利用等方面积极开展水网建设重大问题研究和关键技术攻关。加强先进实用技术推广应用，加大建筑信息模型（BIM）技术、遥感技术、人工智能等在水网建设管理中的应用力度。加强科技人才和团队培养，多方开辟渠道，逐步建立稳定的科技经费投入和科技成果转化机制。

（二）实施效果评价

通过规划的实施，完善安全可靠的防洪排涝网、建设集约节约的城乡供水网、构筑灌溉通畅的灌溉排水网、打造持续健康的河湖生态保护网、建成的数字孪生水网、建设现代高效水治理体系，建成“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”的现代水网。规划的实施，将有力支撑额尔古纳市经济社会高质量发展，具有较好的经济、社会和生态环境效益。

1. 社会经济效益

规划实施后，将实现供水、灌溉、防洪等多方面的社会经济效益，新增供水能力大于0.6亿m3，规模化供水人口覆盖率达到90%，农田灌溉水有效利用系数由0.628提高到0.637；堤防达标率从96.8%提升至100%，山洪灾害防治能力显著提高；进一步减少洪涝灾害造成的人民生命财产损失和公共基础设施的财产损失，对促进经济稳定发展与社会安定具有重要的作用。

2. 生态效益

规划实施后，重要河湖控制断面生态流量达标率提高到90%，河湖水生态环境得到全面修复，水土流失得到基本控制，水土保持率达到98.64%，水源涵养能力显著提高，人民群众对于人水和谐的生态环境的需要得到满足。